目    录

概述	1

 项目由来	1

 建设项目的特点	2

 环境影响评价的工作过程	3

 分析判定相关情况	3

 关注的主要环境问题及环境影响	10

 环境影响报告书的主要结论	10

1. 总则	11

1.1. 编制依据	11

1.2. 评价因子与评价标准	16

1.3. 评价工作等级和评价范围	21

1.4. 相关规划及环境功能区划	31

1.5. 主要环境保护目标	37

2. 建设项目工程分析	38

2.1. 现有工程概况及工程分析	38

2.2. 拟建项目概况	74

2.3. 影响因素分析	95

3. 环境现状调查与评价	135

3.2. 环境概况	135

3.3. 环境质量现状调查与评价	143

3.4. 区域污染源情况	171

4. 环境影响预测与评价	173

4.1. 施工期环境影响分析	173

4.2. 营运期环境影响预测与评价	173

5. 环境风险评价	195

5.1. 现有项目环境风险回顾	195

5.2. 技改项目环境风险调查及潜势初判	199

5.3. 环境风险识别	205

5.4. 风险事故情形分析	214

5.5. 风险事故情形分析	222

5.6风险预测与评价	224

5.7项目风险管理及防范措施	225

5.8风险事故应急预案	237

5.9 环境风险评价结论	240

6. 环境保护措施及其可行性论证	241

6.1 施工期环境保护措施	241

6.2营运期环境保护措施及其可行性论证	241

7 环境影响经济损益分析	256

7.1. 环保设施内容及投资概算	256

7.2. 环境效益分析	256

7.3. 经济效益分析	257

7.4. 社会效益分析	257

7.5. 小结	257

8. 环境管理与监测计划	258

8.1. 环境管理	258

8.2. 环境监测管理	263

8.3. 总量控制	265

8.4. 竣工验收	265

8.5. 环境监理	267

8.6. 与排污许可的衔接	268

8.7. 信息公开	268

9. 环境影响评价结论	269

9.1. 建设项目的建设概况	269

9.2. 环境质量现状	269

9.3. 污染物排放情况	270

9.4. 主要环境影响	271

9.5. 公众意见采纳情况	273

9.6. 环境风险评价结论	273

9.7. 环境影响经济损益分析	273

9.8. 环境管理与监测计划	273

9.9. 综合评价结论	274

9.10. 要求与建议	274

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布置图

附图3：项目周边敏感点分布图

附图4：项目在钦州市钦北区大垌镇城镇控制性详细规划中的位置图

附图5：项目在钦州市钦北区大垌镇城镇控制性详细规划（污水工程）中的位置图

附图6：项目区域综合水文地质图（小董幅1:200000）

附图7：项目周围饮用水源分布及区域红线区划图

附图8：项目大气、地下水、噪声和土壤监测点位图

附图9：地表水环境质量监测断面图

附图10：项目及其周边环境现状照片

附件

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：项目备案

附件4：用地证明

附件5：关于广西红墙新材料有限公司年产25万吨高性能混凝土外加剂项目环境影响报告书的批复

附件6：广西红墙新材料有限公司年产25万吨高性能混凝土外加剂项目一期工程环境影响变更报告的函

附件7：广西红墙新材料有限公司年产25万吨高性能混凝土外加剂项目一期工程竣工环境保护验收意见

附件8：关于广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂年产6.5万吨改扩建项目环境影响报告书的批复

附件9：关于广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂年产6.5万吨改扩建项目竣工环境保护验收意见

附件10：关于广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂技改项目环境影响报告书的批复

附件11：关于广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂技改项目（固废和噪声）竣工环境保护验收意见

附件12：钦州市皇马工业园规划环境影响评价审查意见

附件13：监测报告

附表

附表1：建设项目大气环境自查表

附表2：建设项目地表水环境自查表

附表3：建设项目土壤环境自查表

附表4：建设项目环境风险评价自查表

附表5：建设项目环评审批基础信息表

# 概述

## 项目由来

广西红墙新材料有限公司于2010年9月在广西壮族自治区钦州市钦北区皇马工业园四区注册公司，主要经营混凝土外加剂的生产、销售。

2011年1月24日取得钦州市环境保护局《关于广西红墙新材料有限公司年产25万吨高性能混凝土外加剂项目环境影响报告书的批复》（钦市环审字〔2011〕17号）。在建设过程中，由于实际资金和市场的需求，25万吨高性能混凝土的总规模内容尚未完全建设，仅建设其一期工程（即年产6.5万吨高性能混凝土外加剂）。2012年4月5日取得钦州市环境保护局《关于广西红墙新材料有限公司年产25万吨高性能混凝土外加剂项目一期工程环境影响变更报告的函》（钦市环审函〔2012〕）；项目建成投产后，于2012年9月28日取得钦州市环境保护局《关于广西红墙新材料有限公司年产25万吨高性能混凝土外加剂项目一期工程竣工环境保护验收意见》（钦市环验字〔2012〕48号）。

到2013年，广西红墙新材料有限公司聚羧酸产品供不应求，需要扩大产能满足市场需要，此外葡萄糖酸钠高效减水剂也处于市场上升期，用量逐年增加。因此针对市场及客户需求，有必要适当调整公司各种减水剂产品的产能，广西红墙新材料有限公司决定对现有一期工程6.5万吨高性能混凝土外加剂项目进行改扩建，调整优化产业结构。因此建设单位于2014年3月委托株洲市环境保护研究院编制了《广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂年产6.5万吨改扩建项目环境影响报告书》，并于2014年10月23日取得了钦州市环境保护局《关于广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂年产6.5万吨改扩建项目环境影响报告书的批复》（钦市环审字〔2014〕144号）。该报告书中改扩建内容包括：

将现有的5万吨/年萘系高效减水剂生产线和0.5万吨/年聚羧酸系高效减水剂生产线改建为l条3万吨/年萘系高效减水剂生产线、2条1万吨/年聚羧酸系高效减水剂生产线和1条0.5万吨/年葡萄糖酸钠减水剂生产线，现有的原料储罐、半成品储罐、成品储罐、供配电系统和供水系统等均作相应调整，保留现有1条0.5万吨/年葡萄糖酸钠减水剂生产线和1条0.5万吨/年脂肪族高效减水剂生产线，锅炉车间、辅助的办公和生活设施均不作改动，新增一套生活污水处理系统。技改扩建后，公司减水剂的产能仍保持6.5万吨/年，其中萘系高效减水剂产能为3万吨/年、聚羧酸系高效减水剃产能为2万吨/年、葡萄糖酸钠减水剂产能为l万吨/年、脂肪族高效减水剂产能为0.5万吨/年。

2015年1月6日取得了钦州市环境保护局《关于广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂年产6.5万吨改扩建项目竣工环境保护验收意见》（钦环验字〔2015〕2号），准予广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂年产6.5万吨改扩建项目正式投入运营。

2018年1月15日取得了钦州市环境保护局《关于广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂技改项目环境影响报告书的批复》（钦环审[2018]13号）。该报告书中技改内容包括：

将现有的2万吨/年脂类聚羧酸高效减水剂生产线技改为2条1万吨/年醚类聚羧酸高效减水剂生产线，取消并封存1台2t/h燃煤锅炉，配套3台90KW的电锅炉，将乙类萘库改建为丙烯酸等乙类库房，将丙酮罐改建为装双氧水；取消并封存现有的1条3万吨/年的萘系高效减水剂生产线、1条0.5万吨/年的脂肪族高效减水剂生产线；保留现有的2条0.5万吨/年葡萄糖酸钠生产线。

2018年11月7日取得了钦州市环境保护局《关于广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂技改项目（噪声或者固体废物）环境保护设施竣工验收申请的批复》（钦环验[2018]25号）及2018年12月14日在建设项目环境影响评价信息平台通过《广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂技改项目》的自主验收，准予广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂技改项目正式投入运营。

目前为了满足市场的需求，广西红墙新材料有限公司决定新增部分生产线，并往西面扩大厂区面积。本次环境主要扩建内容包括：原厂区增设1条年产4.5万吨的聚羧酸合成生产线，1条年产1万吨的PN生产线，1条年产0.5万吨的功能小单体生产线，1条年产1万吨的速凝剂生产线，1条年产1万吨的脱模剂生产线，1条年产0.3万吨的纳米早强剂生产线；新增地块厂区设1条年产3万吨的聚羧酸合成生产线，1条年产1万吨的PN生产线，1条年产2万吨的速凝剂生产线，1条年产2万吨的脱模剂生产线。

### 技改情况：本项目分别在聚羧酸合成车间、PN生产车间和储罐区进行技术改造，如下：

（1）聚羧酸合成车间生产线

①将原聚羧酸生产线上的1台6300L釜更换为1台20吨不锈钢材质合成釜，将35吨的中和釜改为不锈钢合成釜（拆出的旧釜封存），采用自动化控制生产。

②将原融萘车间设备拆除，原融萘车间西面作为聚羧酸配料房，并安装2台20m3粉剂溶料搅拌罐，用于固态聚羧酸的溶解；原融萘车间东面作为速凝剂车间。

③将6300L搪瓷釜（现作B料滴加罐用）改为功能性单体合成釜。

④将闲置萘系生产线的A2磺化釜改为10吨纳米早强剂釜。

（2）PN生产车间生产线

①在PN生产车间旁的安装2台氧化罐和1台过滤机。

②把4.5吨溶糖搅拌罐改为10吨的溶糖罐。

（3）储罐区

①把Y07罐拆除，改为200m3不锈钢罐用于存放单体罐。

②将一个闲置的50m3碳钢成品罐改为不锈钢罐用于存放PN车间使用的液碱罐。

③将双氧水罐容积改小、管道改造、钝化处理。

④将原有的2台25m3硫酸和甲醛地罐改为HA储罐。

⑤把脂肪族车间及其南面车间原材料地罐房改为丙类仓库。

（4）配套1台1吨天然气锅炉，安装于原锅炉房。

（5）污水回收池北面增设1台压滤机。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，广西红墙新材料有限公司委托广西钦州市荔香环保科技有限公司承担《广西红墙新材料有限公司生产混凝土减水剂及功能性外加剂改扩建项目环境影响报告书》的编制工作（委托书见附件）。项目环评课题组在进行现场踏勘、同类调查和资料收集工作后，编制了本环境影响报告书。我司在接受委托后组织课题组进行现场调研，并搜集有关资料，按照国家、广西壮族自治区有关法律、法规以及相关环境影响评价技术导则的要求，编制了《广西红墙新材料有限公司生产混凝土减水剂及功能性外加剂改扩建项目环境影响报告书》。从环境保护的角度论证项目建设的可行性，指出存在的环境问题，并提出相应的污染防治措施，为项目的决策、设计及管理提供科学依据，报请环保主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。

## 建设项目的特点

广西红墙新材料有限公司生产混凝土减水剂及功能性外加剂改扩建项目为改扩建项目，其建设地点位于广西钦州市钦北区皇马工业园四区。运营过程主要是聚羧酸生产和脱模剂生产产生废气，可经水喷淋处理后高空排放；其余生产线产生的影响较小；废水可综合回收利用；固废经过合理处置，影响不大。

## 环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号令）以及《建设项目环境保护分类管理目录》等有关法律、法规的规定，广西红墙新材料有限公司生产混凝土减水剂及功能性外加剂改扩建项目需编制环境影响报告书。

2020年2月，广西红墙新材料有限公司委托广西钦州市荔香环保科技有限公司承担广西红墙新材料有限公司生产混凝土减水剂及功能性外加剂改扩建项目环境影响报告书的编制工作。我公司接受委托后，认真研究该项目的相关资料，进行初步的工程分析，并进行实地考察，调研，收集核实有关资料后，制定相应的工作方案，之后在环评工作期间对项目进行污染源类比分析，并进行充分的环境现状调查和环境质量现状监测和评价，在资料调研、环保措施论证等工作的基础上分析预测项目对环境的影响范围和程度，根据建设项目可能引起的环境问题，按照“总量控制”、“清洁生产”、“循环经济”的要求，提出控制污染的对策措施，最后在此基础上，编制了《广西红墙新材料有限公司生产混凝土减水剂及功能性外加剂改扩建项目环境影响报告书》。

## 分析判定相关情况

评价从政策法规、规划相符性分析和选址合理等方面进行了分析判定。

（1）与相关政策、法规的相符性分析

①与《产业结构调整指导目录（2019年本）》的符合性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目为允许类项目。项目建设符合国家产业政策。

（2）与生态保护红线相符性

拟建项目选址于钦州市钦北区皇马工业园四区内，项目评价范围内无自然保护区、地质公园等特殊或重要生态敏感区、无重点文物保护单位、重点保护植物及古树名木分布、未发现野生重点保护动物的天然集中生境（栖息地）、大型哺乳类动物通道分布，项目用地不在生态红线内，符合生态保护红线要求。同时根据《环境保护厅关于现场征求广西生态保护红线划定方案（征求意见稿）修改意见的函》（桂环函〔2016〕1011号），项目所在地不在钦州市生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。

根据《钦州市河东工业区皇马工业园总体规划环境影响跟踪评价报告书》，建议区域生态保护红线区划划定对象为茅岭江水源地、钦江水源地、大马鞍水库-南蛇水库水

源地、大垌镇茅岭江支流那岽江水源地及钦州市林湖森林公园，拟建项目不在以上保护区等生态红线范围。项目周围饮用水源分布及区域红线区划详见附图7。

（3）与环境质量底线相符性

根据现状环境调查情况，项目评价区现状大气环境、声环境、土壤环境均满足相关标准要求。大埠河监测断面各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；太平河除氨氮超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。太平河氨氮超标的原因主要为沿线村庄的生活污水目前还未截流进入污水处理厂处理，暂时通过太平河排放，导致太平河氨氮、超标，目前钦北区（皇马）污水处理厂已经建成，建议相关部门加快居民生活污水的截流工程。项目区域地下水化学类型主要为HCO3-Ca-Na型水，根据评价结果可知，5个监测点位有1个点pH值超标，有1个点总大肠菌群超标。pH超标主要是区域性地质因素造成；总大肠菌群指标超标的原因为受附近生活污染源影响所致。根据《钦州市河东工业区皇马工业园总体规划环境影响跟踪评价报告书》，目前二氧化硫排放量远远小于总量控制指标，区域仍有足够的环境容量支撑园区后续发展。拟建项目生产废水经处理后全部回用，不外排；排放的废水为生活污水，污染因子主要为化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总氮、总磷、SS等，拟建项目所产生的废水经厂区内预处理后排入钦州市钦北区（皇马）污水处理厂，不直接排入地表水体，因此，项目污染物排放不会造成地表水环境质量下降，符合环境质量底线要求。

（4）与资源利用上线相符性

钦州市河东工业区皇马工业园已接通供水、供电、供气管网，且供应量可满足技改项目营运过程中消耗的电量、水资源等资源消耗。皇马工业园区周边水资源较为丰富，但区域供水厂建设进度较为缓慢，有条件的企业要强化污水深度处理回用，减少污水排放量。钦北区发展和改革局以钦北发改投〔2015〕111号文同意钦州市钦北区开发投资有限公司进行钦北区（皇马）供水扩建改造工程的建设，建成后将缓解皇马工业园的供水现状。拟建项目生产用水实现循环使用，最大限度做到水综合回收利用，不外排，符合区域资源利用上线。

（5）与环境准入负面清单相符性

皇马工业园区限制和禁止引进项目和行业如下：

① 限制入园项目

工业园区拥有丰富的矿产资源，有发展矿产品加工、化工、冶金行业等三类工业的资源条件，但三类工业大部份属高能耗、大气污染和水污染严重的行业，而皇马工业园区位于主城区的上风向和重要水产养殖区（茅尾海）的上游，因此需限制大气污染严重和水污染严重的企业入园。同时，限制列入《产业结构调整目录》中的限制类项目和《限制用地项目目录》的项目进入皇马工业园。

② 禁止入园项目

除规划的行业定位范围外，禁止其他不符合园区产业定位的项目入园，如造纸、酒精、淀粉、制革、电镀、化工原料、化学制品等环境空气和水污染严重企业进入园区。禁止引入《产业结构调整目录》中的国家明令淘汰、禁止建设的项目，以及列入国务院清理整顿范围，不符合国家政策规定及准入条件的电解锰、电石、铁合金、焦炭等项目，同时，列入《禁止用地项目目录》的项目进入皇马工业园。

工业园区限制引进项目及禁止入园项目负面清单见下表1。

表2  皇马工业园区环境准入特别管理措施（负面清单）

| 序号 | 禁止类 | 限制类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 禁止不符合钦州市生态保护红线的排放污染物的建设项目 | 由于皇马工业园区位于钦州市上风向，且园区周边村庄较多，应限制排放高浓度有机废气和排放含砷废气的新建、改扩建项目入园。 |
| 2 | 禁止引进不符合国家要求的落后工艺、技术、装备的项目 | 应限制废水处理后直接外排的（不入园区污水处理厂）新建、扩建项目入园。 |
| 3 | 矿产品加工业新建项目禁止选址在一类工业用地 | 列入现行《危险化学品名录》中的危化品的仓储项目，应在完善雨污分流，制定应急预案及相关防范措施，并通过相关部门评估的基础上方能入园。 |

由表2可知，拟建项目不属于皇马工业园区环境准入禁止类和限制类项目，不在负面清单内。此外，根据《钦州市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》钦政通〔2017〕2号，本项目所在地不属于市人民政府划定的高污染燃料禁燃区，因此，本项目符合区域环境准入条件。

（5 ）环境可接受性分析

根据工程分析确定的污染物源强，通过大气环境、土壤环境和声环境影响预测与评价，地表水环境和地下水环境的影响分析，表明项目建成后污染物达标排放对区域地表水环境、大气环境、土壤环境、声环境、地表水环境和地下水环境影响较小，不会改变区域现有规划功能要求。

厂址所在区域有一定的环境容量，项目投产后，不会改变项目所处区域的环境质量功能级别，其环境影响相对较小，风险影响在可接受范围内。综上，拟建项目选址可行。

## 关注的主要环境问题及环境影响

本项目关注的主要环境问题包括：本项目重点关注的主要环境问题是生产过程中排放的锅炉废气、生产废气等对大气环境的影响、固体废物的分类储存与处置去向；项目废水能否合理处置；关注工程环境保护措施的有效性及可行性；以及存在的环境风险问题，风险防范措施是否符合要求。

## 环境影响报告书的主要结论

项目选址位于钦州市河东工业区皇马工业园四区，改扩建后项目符合国家产业政策的要求，对发展循环经济具有积极作用和重要意义。技改后，项目废气、废水等全部采取有效措施进行处理，均能够做到达标排放；污染物排放总量均符合总量控制指标的要求。因此本评价认为，在严格执行国家各项环保规章制度，全面贯彻清洁生产的原则，并切实落实本报告书所提出的各项污染物防治措施，在企业生产运行过程中，建设单位应确保环保资金的投入量和合理使用，使“三同时”工作落到实处。保证环保设施正常运转的前提下，环境保护的角度上看，本项目的建设是可行的。

# 总则

## 编制依据

### 相关法律、行政法规与国务院发布的规范性文件

- 《中华人民共和国环境保护法》全国人大常委，2014年修订，2015 年1月1日实施；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》全国人大常委，2018年12月29日修订；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，全国人大常委，2017年6月27日修订；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，全国人大常委，2016 年 1 月 1 日施行，2018 年 1 月 1 日施行；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，全国人大常委，2018年12月29日修订；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》全国人大常委，2016年11月7日修正；

- 《中华人民共和国节约能源法》全国人大常委，2018年10月26日修订；

- 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号，2017 年 10 月 1 日施行；

- 《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》国发[2006]36号；

- 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发[2005]39号，2005年12月；

- 《关于环境保护若干问题的决定》，国务院发[1996]31号文，1996年8月；

- 《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》，国发[2007]15号；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发[2011]35号。

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发〔2015〕17号；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发〔2013〕37号；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发〔2016〕31号；

- 《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》，国发〔2016〕74号；

- 《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》，国发〔2016〕65号；

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30 号）；

- 《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（环境保护部公告 公告 2017 年第 43 号）；

- （42） 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发〔2018〕22号；

- 《重金属污染综合防治“十三五”规划》。

### 部门规章及部门发布的规范性文件

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》环境保护部令第44号，2017年9月1日起施行；

- 《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》，2018年4月28日公布实施；

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》，国家发改委第29号令；

- 《国家危险废物名录》原环境保护部令，2016年8月；

- 《危险废物污染防治技术政策》，环发[2001]199号，2001年12月17日；

- 《废弃危险化学品污染环境防治办法》原国家环境保护总局令第27号，2005年10月1日；

- 《关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的通知》，原国家环保总局，环发[2001]19号；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年7月3日；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发 [2012] 98 号）；

- 《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》，国办发〔2010〕33 号；

- 《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤[2019]25号）。

### 地方性法规及规范性文件

- 《广西壮族自治区环境保护条例》（2016年修正）；

- 《关于加强我区中小型建设项目环境保护管理工作有关问题的通知》广西壮族自治区环保局、广西壮族自治区工商行政管理局，桂环字[2002]39号；

- 《关于西部大开发中切实加强建设项目环境保护管理工作的通知》广西壮族自治区环保局，桂字[2001]13号；

- 《关于开展以环境倒逼机制推动产业转型升级攻坚战的决定》中共广西壮族自治区委员会、广西壮族自治区人民政府，桂发[2012]9号；

- 《关于印发广西壮族自治区建设项目环境准入管理办法的通知》广西壮族自治区人民政府办公厅，桂政办发[2012]103号；

- 广西壮族自治区生态环境厅关于印发《广西壮族自治区建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法（2018年修订版）》的通知，桂环规范〔2018〕8号；

- 《环境保护厅关于印发广西“十三五”大气污染防治实施方案的通知》，桂环规范〔2017〕4 号；

- 《广西壮族自治区人民政府办公厅转发自治区发展改革委等部门关于严格实施控制高耗能高排放项目投资审批实施意见的通知》（桂政办发〔2012〕63 号）；

- 自治区生态环境厅关于印发《广西壮族自治区 2019 年度大气污染防治攻坚实施计划的通知》（桂环规范〔2019〕1 号）；

- 广西壮族自治区生态环境厅关于印发《广西壮族自治区加强危险废物全程监管实施方案的通知》（桂环发〔2018〕17 号）；

- 《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西土壤污染防治工作方案的通知》（桂政办发〔2016〕167 号）；

- 《钦州市生态环境局关于印发2019年度钦州市土壤污染防治重点工作实施计划的通知》（钦环发〔2019〕54号）；

- 钦州市生态环境局关于印发《钦州市2019年 冬季-2020年春季大气污染综合治理 攻坚行动方案》的通知，钦州市生态环境局办公室， 2019年10月15日印发；

- 《钦州市生态环境局关于印发钦州市“十三五”期间大气环境质量稳定达标规划的通知》（钦环发〔2019〕50号）；

- 《环境保护厅关于印发<广西壮族自治区排污许可证管理实施细则（试行）>的通知》（桂环规范〔2017〕5 号）；

- 钦州市人民政府办公室关于 印发《钦州市大气污染防治攻坚 三年作战方案（2018－2020年）》的通知，钦政办〔2018〕115号。

### 技术规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

- 《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；

- 《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

- 《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

- 《空气和废气监测分析方法（第四版增补版）》（2003年9月）；

- 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）；

- 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）；

- 《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）；

- 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ821-2017）

- 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；

- 《危险废物鉴别技术规范》（HJT 298-2007）。

### 其他相关依据

- 建设项目环境影响评价工作《委托书》；

- 《钦州市钦北区皇马工业园控制性详细规划》；

- 《钦州市河东工业区皇马工业园总体规划环境影响报告书》及其专家审查意见；

- 《钦州市钦北区大垌镇城镇总体规划（2017-2030）》；

- 《钦州市钦北区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

- 《广西环境保护和生态建设“十三五”规划》；

- 广西红墙新材料有限公司提供的其他基础资料。

## 评价因子与评价标准

### 评价因子

#### 环境影响因素识别

根据建设工程特点、区域环境特征，对项目施工期、运营期的环境影响要素进行识别，识别结果见表1.2-1。由表1.2-1可见：

（1）生产营运期对环境的影响主要为：①工程产生的废气对环境空气和生态的影响；②工程废水排放对区域水环境产生一定的影响；③工程发生污染物风险排放时对生态环境、水环境、土壤环境、声环境以及空气环境的影响；④原料等运输对沿途空气环境、声环境、居住条件的影响；⑤废渣对环境的影响。

（2）工程对环境影响较大的是营运期工业废气的排放、废水的排放以及事故风险排放。

表1.2-1   本工程环境影响要素识别一览表

| 阶段 环境要素 |  | 施工期 |  |  | 营运期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料运输 | 土建施工 | 设备安装 | 原料运输 | 产品 生产 | 废水 排放 | 废气 排放 | 废渣 堆存 | 事故 风险 | 产品 运输 | 补偿 绿化 |
| 社会发展 | 劳动就业 | △ | △ | △ | ☆ | ☆ |  |  |  |  | ☆ | △ |
|  | 经济发展 | △ | △ |  | ☆ | ☆ |  |  |  | ▲ | ☆ | ☆ |
|  | 土地作用 |  |  |  |  |  |  |  | ★ |  |  | ☆ |
| 自然资源 | 植被生态 |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ | ▲ |  | ☆ |
|  | 自然景观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☆ |
|  | 地表水体 |  |  |  |  |  | ★ |  | ★ | ▲ |  | ☆ |
| 居民生活质量 | 空气质量 | ▲ | ▲ |  | ▲ |  |  | ★ |  | ▲ | ▲ | ☆ |
|  | 地表水质 |  |  |  |  |  | ★ |  |  | ▲ |  | ☆ |
|  | 声环境 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |  |  | ▲ | ▲ | ☆ |
|  | 地下水环境 |  |  |  |  |  | ★ |  | ★ | ▲ |  |  |
|  | 土壤环境 |  |  |  |  |  | ★ |  | ★ | ▲ |  |  |
|  | 居住环境 |  |  |  | ▲ |  |  | ★ |  |  | ▲ | ☆ |
|  | 经济收入 |  | ▲ |  | ☆ | ☆ |  |  |  |  | ☆ |  |
| 说明：★/☆表示长期不利影响/有利影响 ▲/△表示短期不利影响/有利影响 空格表示影响不明显或没影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 评价因子筛选

根据环境影响因素识别结果，以及工程排污分析，经综合考虑确定本项目评价因子如表1.2-2。

表1.2-2  现状评价因子及影响评价因子一览表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 |
| 地表水环境 | 调查区域水环境质量状况 | 对依托钦州市钦北区（皇马）污水处理厂处理的可行性进行分析。 |
| 地下水环境 | pH、总硬度、耗氧量、氨氮、铅、镉、砷、汞、锌、锰 、六价铬、总大肠菌群、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-，共20项 | CODMn、NH3-N |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 土壤环境 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺 1,2-二氯乙烯、反 1,2-二氯乙烯、二氯甲烷 、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1- 三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2- 氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、锌，共 46 项。 | C10~C40， 以非甲烷总烃计 |
| 固体废物 | —— | 施工期的生活垃圾、建筑垃圾，运营期的生活垃圾、一般工业固废、危险废物 |

### 评价标准

#### 环境质量标准

- 大气环境质量标准非甲烷总烃

评价区域内环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准》详解。项目相关的主要环境空气质量标准值见表1.2-3。

表1.2-3   环境空气质量标准一览表

| 指 标 | 取值时间 | 二级标准 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60（µg/m3） | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150（µg/m3） |  |
|  | 1小时平均 | 500（µg/m3） |  |
| NO2 | 年平均 | 40（µg/m3） |  |
|  | 24小时平均 | 80（µg/m3） |  |
|  | 1小时平均 | 200（µg/m3） |  |
| PM10 | 年平均 | 70（µg/m3） |  |
|  | 24小时平均 | 150（µg/m3） |  |
| TSP | 年平均 | 200（µg/m3） |  |
|  | 24小时平均 | 300（µg/m3） |  |
| CO | 24小时平均 | 4（µg/m3） |  |
| O3 | 日最大8小时 | 160（µg/m3） |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2.0mg/m3 | 参照《大气污染物综合排放标准》详解 |

- 地表水环境质量标准

项目生产废水经处理后全部回用，生活污水经化粪池处理后进入钦州市钦北区（皇马）污水处理厂处理后尾水通过太平河进入茅岭江。受纳水体为太平河，太平河在《钦州市水功能区划》没有规划，根据《钦州市河东工业区皇马工业园总体规划环境影响跟踪评价报告书（报批稿）》，太平河主要功能为农业灌溉，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准；茅领江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水标准。详见表1.2-4。

表1.2-4   地表水环境质量标准限值（摘录）

| 序号 | 项目名称 | Ⅲ类 | Ⅴ类 | 序号 | 项目名称 | Ⅲ类 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6～9 | 6～9 | 7 | 氨氮≤ | 1.0 | 2.0 |
| 2 | 悬浮物≤ | 30 | 30 | 8 | 石油类≤ | 0.05 | 1.0 |
| 3 | 高锰酸盐指数≤ | 6 | 15 | 9 | 粪大肠菌群 | 10000 | 40000 |
| 4 | 溶解氧≤ | 5 | 2 | 10 | 锰 | / | / |
| 5 | 化学需氧量≤ | 20 | 40 | 11 | 铁 | / | / |
| 6 | 五日生化需氧量≤ | 4 | 10 | / | / | / | / |

注：悬浮物参照执行水利部发布的《地表水资源质量标准》（SL63-94）。铁、锰无《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类、Ⅴ类标准限制，本项目只对评价区域地表水铁、锰进行背景调查，不做达标分析。

- 地下水水质标准

地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，详见表1.2-5。

表1.2-5    地下水质量标准一览表   单位：mg/L（pH：无量纲）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准 | 序号 | 项目 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值（无量纲） | 6.5~8.5 | 7 | 镉 | ≤0.005 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 | 8 | 砷 | ≤0.01 |
| 3 | 耗氧量 | ≤3.0 | 9 | 锌 | ≤1.0 |
| 4 | 氨氮 | ≤0.5 | 10 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 5 | 铅 | ≤0.01 | 11 | 锰 | ≤0.1 |
| 6 | 总大肠菌群（个/L） | ≤3.0 | 12 | 汞 | ≤0.001 |

- 声环境质量标准

拟建项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，详见表1.2-6。

表1.2-6    声环境质量标准一览表       等效声级Leq：dB（A）

| 环境噪声最高限值 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

- 土壤环境质量标准

项目所在地及周围均属于工业用地，土壤环境质量标准执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。有关污染物及其浓度限值详见表1.2-7。

表1.2-7   土壤环境质量标准    单位：mg/kg，pH无量纲

| 序号 | 项目 | 风险筛选值 （第二类用地） | 序号 | 项目 | 风险筛选值 （第二类用地） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 2 | 镉 | 65 | 25 | 氯乙烯 | 0.43 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 26 | 苯 | 4 |
| 4 | 铜 | 18000 | 27 | 氯苯 | 270 |
| 5 | 铅 | 800 | 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |
| 6 | 汞 | 38 | 29 | 1,4-二氯苯 | 20 |
| 7 | 镍 | 900 | 30 | 乙苯 | 28 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 32 | 甲苯 | 1200 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 34 | 邻二甲苯 | 640 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 35 | 硝基苯 | 76 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 36 | 苯胺 | 260 |
| 14 | 顺1,2-二氯乙烯 | 596 | 37 | 2-氯酚 | 2256 |
| 15 | 反1,2-二氯乙烯 | 54 | 38 | 苯并（a）蒽 | 15 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 39 | 苯并（a）芘 | 1.5 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 40 | 苯并（b）荧蒽 | 15 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 41 | 苯并（k）荧蒽 | 151 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 42 | 䓛 | 1293 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 1.5 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 45 | 萘 | 70 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 46 | 石油烃（C10~C40） | 4500 |

#### 污染物排放标准

（1）废气

锅炉烟气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）（2014 年7月1 日起执行）中表2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值；项目其他生产过程排放的污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织排放监控浓度限值，详见表1.2-8~表1.2-9。

表1.2-8   锅炉大气污染物排放标准限值表

| 锅炉类型 | 颗粒物（mg/m3） | SO2（mg/m3） | NOx（mg/m3） | 烟气黑度（林格曼度） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气导热油炉 | ≤20 | ≤50 | ≤200 | ≤1 |

表1.2-9  大气污染物综合排放标准限值表

| 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率kg/h |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度m | 二级 | 监控点 | 浓度mg/m3 |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |

（2）废水

项目生产废水全部回用不排放，生活污水经预处理后接入园区污水管网，送钦州市钦北区（皇马）污水处理厂进一步处理。根据《钦州市钦北区（皇马）污水处理工程项目环境影响报告书》，钦州市钦北区（皇马）污水处理厂的进水水质要求，详见表1.2-10。

表1.2-10    污水排放标准限值一览表

| 序号 | 项 目 | 排放限值 | 参照执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值(无量纲) | 6～9 | 钦州市钦北区（皇马）污水处理厂进水水质要求 |
| 2 | 悬浮物(SS) | 400 |  |
| 3 | 生化需氧量(BOD5) | 300 |  |
| 4 | 化学需氧量(CODCr) | 500 |  |
| 5 | 氨氮(NH3-N) | 40 |  |
| 6 | 总氮（TN） | 50 |  |
| 7 | 总磷（TP） | 4 |  |

（3）噪声

施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表1.2-11。

表1.2-11   建筑施工场界噪声限值一览表     [dB（A）]

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值，详见表1.2-12。

表1.2-12  工业企业厂界环境噪声排放标准限值一览表    [dB（A）]

| 厂界外声环境功能区类别 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 65 | 55 |

（4）固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部2013年第36号）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部2013年第36号）。

## 评价工作等级和评价范围

### 评价工作等级

根据《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）、《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则—土壤影响》（HJ964-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ964-2018）和《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中有关“环境影响评价工作等级”的要求，结合本工程特点、建设项目周围地区环境现状以及对环境的影响程度，确定环境影响评价工作等级。

#### 环境空气影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

大气环境影响评价等级根据主要污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10％时所对应的最远距离D10％确定。其中Pi为：

式中：Pi---第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci---采用估值模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m³；

C0i---第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m³。一般选用GB 3095 中1 h平均质量浓度的二级浓度限值。对仅有8 h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2 倍、3 倍、6 倍折算为1h平均质量浓度限值。

（2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分，如污染物数i大于1 ，取P值中最大者Pmax。

表1.3-1  评价工作等级一览表

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax<1% |

（3）估算模型参数

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐的AERSCREEN模式进行评价等级判断，估算模型参数表如下。

表1.3-3   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 410 |
| 最高环境温度/℃ |  | 36.8 |
| 最低环境温度/℃ |  | 5 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是R 否£ |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是£ 否R |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

③污染源参数及估算结果

项目主要有组织废气污染源排放参数见表1.3-4。

表1.3-4  项目点源参数预测清单一览表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/(m/s) | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 污染物 | 排放速率（kg/h） |
| DA001 | 排放口1# | 72 | 67 | 44 | 15 | 0.5 | 20.5 | 38 | 7200 | 正常 | 非甲烷总烃 |  |
| DA002 | 烟囱2# | 70 | 65 | 41 | 8 | 0.5 | 22.5 | 78 | 7200 | 正常 | 颗粒物（PM10） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化氮 |  |

项目无组织废气污染源排放参数见表1.3-5。

表1.3-5   面源参数一览表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标 |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北夹角/° | 面源有效排放高度 | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 面源1# | 72 | 60 | 42 | 128 | 51 | 0 | 10 | 7200 | 正常 |  |

项目有组织废气污染源排放估算结果见表1.3-6；项目无组织废气污染源排放估算结果见表1.3-7。

表1.3-6   各污染因子估算预测结果一览表（点源）

| 下风向距离/m | 二氧化硫 |  | 二氧化氮 |  | 颗粒物（PM10） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 4.3E-03 | 0 | 1.7E-03 | 0 | 8.2E-04 | 0 |
| 50 | 1.2E+01 | 2.37 | 4.8E+00 | 2.39 | 2.3E+00 | 0.5 |
| 64 | 1.4E+01 | 2.7 | 5.5E+00 | 2.74 | 2.6E+00 | 0.57 |
| 100 | 1.1E+01 | 2.19 | 4.4E+00 | 2.22 | 2.1E+00 | 0.46 |
| 150 | 1.2E+01 | 2.33 | 4.7E+00 | 2.36 | 2.2E+00 | 0.49 |
| 200 | 1.2E+01 | 2.3 | 4.7E+00 | 2.33 | 2.2E+00 | 0.49 |
| 250 | 1.1E+01 | 2.12 | 4.3E+00 | 2.15 | 2.0E+00 | 0.45 |
| 300 | 9.6E+00 | 1.91 | 3.9E+00 | 1.94 | 1.8E+00 | 0.41 |
| 400 | 8.4E+00 | 1.67 | 3.4E+00 | 1.69 | 1.6E+00 | 0.35 |
| 500 | 6.8E+00 | 1.36 | 2.8E+00 | 1.38 | 1.3E+00 | 0.29 |
| 600 | 5.7E+00 | 1.14 | 2.3E+00 | 1.15 | 1.1E+00 | 0.24 |
| 700 | 5.2E+00 | 1.05 | 2.1E+00 | 1.06 | 1.0E+00 | 0.22 |
| 800 | 5.2E+00 | 1.05 | 2.1E+00 | 1.06 | 1.0E+00 | 0.22 |
| 900 | 4.2E+00 | 0.85 | 1.7E+00 | 0.86 | 8.1E-01 | 0.18 |
| 1000 | 3.5E+00 | 0.7 | 1.4E+00 | 0.71 | 6.7E-01 | 0.15 |
| 1100 | 3.5E+00 | 0.7 | 1.4E+00 | 0.71 | 6.7E-01 | 0.15 |
| 1200 | 3.1E+00 | 0.61 | 1.2E+00 | 0.62 | 5.8E-01 | 0.13 |
| 1300 | 4.7E+00 | 0.93 | 1.9E+00 | 0.94 | 8.9E-01 | 0.2 |
| 1400 | 8.9E+00 | 1.78 | 3.6E+00 | 1.8 | 1.7E+00 | 0.38 |
| 1500 | 7.3E+00 | 1.46 | 3.0E+00 | 1.48 | 1.4E+00 | 0.31 |
| 1600 | 6.3E+00 | 1.27 | 2.6E+00 | 1.28 | 1.2E+00 | 0.27 |
| 1700 | 6.8E+00 | 1.35 | 2.7E+00 | 1.37 | 1.3E+00 | 0.29 |
| 1800 | 6.2E+00 | 1.24 | 2.5E+00 | 1.26 | 1.2E+00 | 0.26 |
| 1900 | 5.1E+00 | 1.02 | 2.1E+00 | 1.03 | 9.7E-01 | 0.22 |
| 2000 | 4.8E+00 | 0.97 | 2.0E+00 | 0.98 | 9.2E-01 | 0.21 |
| 2100 | 4.4E+00 | 0.87 | 1.8E+00 | 0.88 | 8.3E-01 | 0.18 |
| 2200 | 4.0E+00 | 0.79 | 1.6E+00 | 0.8 | 7.6E-01 | 0.17 |
| 2300 | 4.1E+00 | 0.82 | 1.7E+00 | 0.83 | 7.8E-01 | 0.17 |
| 2400 | 4.1E+00 | 0.81 | 1.6E+00 | 0.82 | 7.8E-01 | 0.17 |
| 2500 | 4.0E+00 | 0.81 | 1.6E+00 | 0.82 | 7.7E-01 | 0.17 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 1.4E+01 | 2.7 | 5.5E+00 | 2.74 | 2.6E+00 | 0.57 |
| 最大浓度出现的距离/m | 64 |  |  |  |  |  |

续表1.3-6   各污染因子估算预测结果一览表（点源）

| 下风向距离/m | 非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 4.1E-07 | 0 |
| 50 | 1.1E-03 | 3.79 |
| 64 | 1.3E-03 | 4.33 |
| 100 | 1.1E-03 | 3.51 |
| 150 | 1.1E-03 | 3.73 |
| 200 | 1.1E-03 | 3.68 |
| 250 | 1.0E-03 | 3.4 |
| 300 | 9.2E-04 | 3.06 |
| 400 | 8.0E-04 | 2.68 |
| 500 | 6.5E-04 | 2.18 |
| 600 | 5.5E-04 | 1.82 |
| 700 | 5.0E-04 | 1.68 |
| 800 | 5.0E-04 | 1.67 |
| 900 | 4.1E-04 | 1.36 |
| 1000 | 3.4E-04 | 1.13 |
| 1100 | 3.4E-04 | 1.12 |
| 1200 | 2.9E-04 | 0.98 |
| 1300 | 4.5E-04 | 1.49 |
| 1400 | 8.5E-04 | 2.85 |
| 1500 | 7.0E-04 | 2.33 |
| 1600 | 6.1E-04 | 2.02 |
| 1700 | 6.5E-04 | 2.16 |
| 1800 | 6.0E-04 | 1.99 |
| 1900 | 4.9E-04 | 1.63 |
| 2000 | 4.6E-04 | 1.55 |
| 2100 | 4.2E-04 | 1.39 |
| 2200 | 3.8E-04 | 1.27 |
| 2300 | 3.9E-04 | 1.32 |
| 2400 | 3.9E-04 | 1.3 |
| 2500 | 3.9E-04 | 1.29 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 1.3E-03 | 4.33 |
| 最大浓度出现的距离/m |  |  |

表1.3-7   各污染因子估算预测结果一览表（面源）

| 下风向距离/m | 非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率（%） |
| 10 | 1.7E+01 | 1.9 |
| 50 | 2.2E+01 | 2.4 |
| 65 | 2.3E+01 | 2.54 |
| 100 | 1.5E+01 | 1.71 |
| 150 | 8.6E+00 | 0.95 |
| 200 | 5.7E+00 | 0.63 |
| 250 | 4.2E+00 | 0.46 |
| 300 | 3.2E+00 | 0.36 |
| 350 | 2.6E+00 | 0.29 |
| 400 | 2.2E+00 | 0.24 |
| 500 | 1.6E+00 | 0.18 |
| 600 | 1.2E+00 | 0.14 |
| 700 | 1.0E+00 | 0.11 |
| 800 | 8.4E-01 | 0.09 |
| 900 | 7.2E-01 | 0.08 |
| 1000 | 6.2E-01 | 0.07 |
| 1100 | 5.4E-01 | 0.06 |
| 1200 | 4.8E-01 | 0.05 |
| 1300 | 4.3E-01 | 0.05 |
| 1400 | 3.9E-01 | 0.04 |
| 1500 | 3.6E-01 | 0.04 |
| 1600 | 3.3E-01 | 0.04 |
| 1700 | 3.0E-01 | 0.03 |
| 1800 | 2.8E-01 | 0.03 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 2.3E+01 | 2.54 |
| 最大浓度出现的距离/m | 65 |  |

由表1.3-6、1.3-7可知，技改项目大气污染物的最大地面浓度占标率为8.58%，因此拟建项目大气环境影响评价等级确定为二级。

#### 地表水环境影响评价等级

拟建项目生产废水经处理后全部回用，不外排；生活污水依托现有工程污水处理系统预处理后通过园区污水管道排入钦州市钦北区（皇马）污水处理厂深度处理达标后通过太平河进入茅岭江。根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ 2.3-2018）中的水污染影响型建设项目评价等级判定表，拟建项目属该表中的“间接排放”项目。因此，项目地表水环境评价等级为三级 B。

#### 地下水境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）建设项目对地下水环境影响的特征，将建设项目分为4类，本项目所属的类别如表1.3-8所示：

表1.3-8  本项目对地下水环境影响的特征类别一览表

| 环评类别 行业类别 | 报告书 | 报告表 | 项目类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| 85、基本化学原料制造；化学肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；饲料添加剂、食品添加剂及水处理剂等制造 | 单纯混合或分装外的 | 单纯混合或分装的 | Ⅰ类 | Ⅲ类 |

依据表1.3-8，拟建项目属于 L 石化、化工—85、专用化学品制造类，项目类别为 I 类。

建设项目的地下水环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表。

表1.3-9  地下水环境敏感程度分级表

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 生活供水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除生活供水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 生活供水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

项目位于钦州市钦北区皇马工业园四区内，经调查：是以冶金和化工为主的园区，厂区距离大垌镇约900m，大垌镇与厂区分属不同的水系，是各自独立的水文地质单元，无地下水联系，地下水下游的百浪村距离厂区最近距离约1400m，2016年底已完成自来水供应，民用水井大部分现已用水泥盖密封，少许用于村民洗涤。因此项目所在区域不涉及集中式饮用水水源及其以外的补给径流区；不涉及除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区；不涉及未划定准保护区的集中式饮用水水源及其保护区以外的补给径流区；不涉及特殊地下水资源保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。所以，项目所在地地下水环境敏感程度为“不敏感”。

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分如下表所示。

表1.3-10  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 二 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上所述，通过表1.3-8可以确定本项目地下水影响评价等级为二级。

#### 噪声评价等级

环境噪声源主要来自于生产机械设备。根据《建设项目环境影响评价导则  声环境》（HJ2.4-2009）的规定：“建设项目所处的声环境功能区为GB3096 规定的3类区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受噪声影响人口数量变化不大时，按三级评价。”

拟建项目位于GB3096-2008规定的3类功能地区，200m范围内无声环境敏感目标，因此声环境影响评价工作确定为三级评价。

#### 生态影响评价等级

项目新增用地约16675.76m2，影响范围远小于2km2，所在区域属于工业区。项目新增用地由工业园委员会负责平整。项目建设不会引起生物多样性的减少，生态环境不敏感。根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）的规定，生态环境评价等级为三级。由于拟建项目所在区域生态环境不敏感，因此，本评价仅作简要分析。

表1.3-4   生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

#### 环境风险工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于风险评价等级的划分方法，根据判定，本项目大气环境风险潜势划分为Ⅱ级，大气环境风险评价等级为三级。本项目地表水、地下水环境风险潜势划分为Ⅰ级，本项目地表水环境、地下水环境风险评价等级为简单分析。综上，本项目风险评价等级为三级。

表1.3-11   建设项目环境风险评价工作等级判断表

| 环境敏感性调查 | 大气 | 500 m 范围内人口数0人 |  | 5 km 范围内人口数35000人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1 | F2 | F3 |
|  |  | 环境敏感目标分级 | S1 | S2 | S3 |
|  | 地下水 | 地下水环境敏感性 | G1 | G2 | G3 |
|  |  | 包气带防污性能 | D1 | D2 | D3 |
| 物质及工艺系统危险性 | Q值 | Q＜1 | 1≤Q＜10 | 10≤Q＜100 | Q≥100 |
|  | M值 | M1 | M2 | M3 | M4 |
|  | P值 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 环境敏感程度 | 大气 | E1 | E2 | E3 |  |
|  | 地表水 | E1 | E2 | E3 |  |
|  | 地下水 | E1 | E2 | E3 |  |
| 环境风险潜势 | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 评价等级 | 一级 |  | 二级 | 三级 | 简单分析 |

#### 土壤环境

建设项目占地主要为永久占地，占地面积为41376.24m2，属小型；周边均为工业用地，土壤环境为不敏感；本扩建项目属于附录A中化学原料和化学制品制造，属于I类项目。因此，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）确定，本技改项目土壤评价工作等级为二级。

### 评价范围

根据《建设项目环境影响评价技术导则》（HJ 2.1、HJ 2.2、HJ 2.3、HJ 2.4及HJ 169）的要求，经综合考虑，确定拟建项目的评价范围为：

- 大气环境：以厂区为中心，边长5km 的正方形区域。

- 地表水环境：生产废水全部回用于生产，生活污水经预处理后排入钦州市钦北区（皇马）污水处理厂进一步处理达标后尾水通过太平河进入茅岭江，不直接进入地表水体。因此，本项目仅对纳污水体现状进行调查，不进行地表水环境影响预测，仅对项目污水处理及进入污水厂可行性作分析。

- 地下水环境：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价范围采用公式计算法进行确定。

采用的公式：L=α×K×I×T/ne

式中，L为下游迁移距离，m；

α为变化系数，α≥1，一般取2；

K为渗透系数，根据水文地质勘查，项目所在区域渗透系数为0.064m/d；

I位水力梯度，根据水文地质勘查，水力梯度为1；

T为质点迁移天数，取值不小于5000d，本项目取5000d；

ne为有效孔隙度，本项目地层岩性主要为粘土和粉砂，根据资料显示，粘土的孔隙度在35~50%之间，粉砂的孔隙度在40~70%之间，为安全起见，本项目取35%。

根据上式计算出本项目下游迁移距离为1829m，因此，本项目的评价范围为：地下水上游以大垌镇为界，地下水下游的距离为1.9km，地下水水流方向场地两侧分别为1km的范围，面积约9.8km2。

- 声环境：项目场址边界外200m内的区域。

- 土壤环境：土壤评价范围为厂区占地范围外200m。

- 风险评价：按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的有关规定，水环境风险评价范围与地表水环境影响评价范围相同，环境空气风险评价范围为距项目边界3km的区域。

## 相关规划及环境功能区划

### 相关规划

#### 大垌镇城市总体规划

（1）城市发展方向

大垌镇镇区的发展方向为重点向南面发展，与钦州市区连成一体。

（2）城市发展规模

钦州中心城区的北部门户，钦北区的产业中心，发展以化工机械制造、资源产品加工、物流等产业为导向的工业交通型城镇。规划近期（2015年）镇区人口规模为8.0万人，规划远期（2030年）镇区人口规模为18.0万人。

（3）规划结构

依托现有的道路骨架，充分考虑未来大垌镇的交通格局和用地布局的空间弹性，规划镇区的规划结构采用“一轴、两心、三组团”的结构形式。

一轴：即沿南北二级公路发展主轴。两心：即指两个镇区级公园绿心——镇区休闲公园（暂名）和石牛岭休闲公园（暂名）。

三组团：沿着南北二级公路由北向南分别为旧镇区组团、皇马工业组团和大垌新城组团。

旧镇区组团：位于镇区北面，以现状建成区为依托，住宅形式以单元式住宅和居民自建住宅相结合，并通过公共建筑的开发建设，逐步改造和完善居住用地的建设。同时结合旧城改建，通过控制合理的建筑间距，增加绿地等措施，逐步改善居住环境。

皇马工业组团：结合皇马工业区和铁路皇马货运站的建设，开发建设与其相配套的居住用地。

大垌新城组团：以发展单元式住宅为主，配套建设小区级公建设施，并结合周边良好的自然环境，规划建设成一个环境优美的现代化居住新区。

（4）市政公共设施规划

①给水工程规划

规划近期选择米家村水库的水作为大垌旧镇区的供水水源，远期主要采用钦江作为供水水源。采用与室外消火栓共网供水的方式，规划给水管网主要以环状布置，以提高供水安全的可靠性。

②排水工程规划

规划镇区排水体制：本规划排水体制采用雨污分流制。

规划在旧镇区组团西南角建设污水处理站一处，规划处理规模3万m3/d， 占地1.8公顷。雨水系统结合现状地形走势及近远期实施的方法进行布置，将雨水就近接入市政雨水干管或直接排入农灌渠。

③电力规划

规划镇区近期总用电负荷为16.8万KW ；远期总用电负荷为33.9万KW。

镇区内设置110kv 变电站4座，容量按2×31.5MVA考虑。保留现镇区内35kv大垌变电站。规划预留500KV、220KV、110KV高压安全走廊分别为75m、50m、25m。10kv线路均采用电缆埋地敷设，电缆管道与道路同步施工。

（5）环卫设施规划

①基层环卫站

现状已在镇政府内设置环卫站，规划要求完善其人员和设施的配置。环卫职工人数按镇区人口2‰配备，共360人；环卫车辆按照镇区人口每万人2辆配备，共36辆。

②中型垃圾转运站

垃圾转运站宜设置在交通运输方便、市政条件较好并对居民影响较小的地区。按每3～5Km2设置一座的要求，用地面积不小于1000m2。规划设置四个中型垃圾转运站。

③垃圾处理场

由于大垌镇区紧邻钦州市区，根据基础设施共建共享的原则，规划大垌镇不新设垃圾处理场，与钦州市区的垃圾处理场共用。

#### 皇马工业园区总体规划

皇马工业园位于钦州市钦北区大垌镇范围内，依托广西地方铁路最大编组站马皇站，直接联系钦州港经济开发区，是钦州市沿海工业产业布局规划的主要组成部分。皇马工业园区是钦州市河东工业区中最大的工业园，规划范围南起新建路、北至新合路，西至创荣路，东到马皇编组站，地处钦州市总体规划的预留工业发展用地，南北二级公路从用地中间穿越。用地形状不规则，长轴方向约6km，短轴方向3km。

（1）钦州市河东工业区皇马工业园总体规划

2009 年7月，钦州市钦北区发展和改革局、中国城市建设研究院和北京莫瑞森投资策划有限公司共同编制了《钦州市河东工业区皇马工业园总体规划》，规划方案简况见表1.4-1，环境建设目标见表1.4-2。

表1.4-1  钦州市河东工业区皇马工业园总体规划简况表

| 规划项目 | 规划内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一、二区 | 三、四区 |
| 指导思想 | - 合理利用生态环境资源建设生态良好的工业园，实现区域可持续发展； - 依托良好的生态环境，突出园区的空间特色，提升工业园品位； - 以工业园建设为核心，带动地区经济发展； - 以人为本，创建宜居环境； - 加强北部湾经济区区域联系，区域协调发展。 |  |
| 规划年限 | 2008年~2025年 |  |
| 发展目标 | 按照广西壮族自治区关于“广西北部湾经济区发展规划”发展沿海经济带的战略构想，发展资源深加工工业、农副产品加工工业、新型建材业、现代物流业、先进制造业、现代纺织业、创意产业，推动产业集聚、科技创新，优化资源配置，提升产业竞争优势，将皇马工业园建成为产品项目一体化、物流运输一体化、环境保护一体化、管理服务一体化的现代工业园。 |  |
| 主要发展产业 | 发展矿产品加工业、农副产品深加工业、医药、机电制造业、石化工业配套产业、轻工纺织业、新型建材业、物流业和创意产业等产业。 | 主要发展矿产品加工、冶金、化工、医药制造等产业。 |
| 规划范围 | 河东工业区皇马工业园一二区南起500KV 高压线，北至新合路；西起创荣路，东至马皇编组站，规划总用地面积为11.52km2。 | 三区(江表区)位于大垌镇南北二级公路江表村旁，距市区约7km，规划面积 0.782km2。 四区（旧钦师区）位于大垌镇原旧钦师经作站，距市区约8km，规划面积为3.40 km2。 |
| 发展规模 | 经济规模工业总产值275.65亿元；用地规模11.52km2；人口规模5.5万人左右。 | 经济规模工业总产值192.5亿元；用地规模4.18km2；人口规模2.5万人左右。 |
| 总体布局 | 形成“一心三轴多组团”的规划结构。“一心”：综合配套服务中心。 “三轴”：三轴指东西发展轴、南北发展轴和综合生活发展轴。东西发展轴，即园区东西向主干道，指新联路。南北发展轴，即园区南北向主干道，指创佳路。综合生活发展轴，即园区同市区联系的生活干道，指创誉路。 “多组团”：即综合配套组团、物流组团、北部产业组团、中部产业组团、西部产业组团、南部产业组团。 |  |

续表1.4-1  钦州市河东工业区皇马工业园总体规划简况表

| 规划项目 | 规划内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一、二区 | 三、四区 |
| 给水规划 | 规划用水量为10.80万m3/d，水源为钦江。 | 规划用水量为4.0万m3/d，水源为钦江。 |
| 排水规划 | 雨污分流。雨水通过雨水排水管网就近排入水体。污水各排水单位先行处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）的要求后排入规划区污水管网。由污水管网进入规划区污水处理厂，经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入太平河，约经8km后排入茅岭江。 |  |
| 电力系统规划 | 用电负荷14.911万kW；用电从龙湾变电站引入，规划建设4座110kV变电站，容量为 2×31.5MVA。 |  |
| 交通规划 | 对外交通规划：改造现二级公路为城市道路，规划工业园创荣路和创诚路为主要南北向城市对外道路，规划工业园新力路和新建路为主要东西向城市对外道路，同规划区外公路相连。本规划区内现有南防铁路和黎钦铁路。南防铁路目前为8股道，将来扩建为12股道。规划建设皇马货物运输站场体系，在马皇编组站的东侧布置一处货物流通中心。 内部交通规划：工业园内部道路系统规划形成“方格网”形式，内部主干道为“五纵四横”，次干道结合现有地形可适当截弯取直。主干道设计时速60km/h,红线宽度40~50 m。次干道设计时速30km/h，红线宽度30m。道路与铁路相交采用立体交叉形式，其他道路相交，均采用平面交叉形式。 |  |

表1.4-2  皇马工业园环境建设目标表

| 指标 | 近期（%） | 远期（%） |
| --- | --- | --- |
| 工业固体废物综合利用率 | 65 | 80 |
| 重点工业污染源排放达标率 | 85 | 95 |
| 工业废水排放达标率 | 90 | 95 |
| 城市污水集中处理率 | 80 | 100 |
| 城市垃圾无害化处理率 | 80 | 100 |
| 市县集中式钦用水源地达标率 | 93 | 95 |
| 城市绿化覆盖率 | 37 | 46 |

（3）皇马工业园区的规划及规划环评审查意见

2008年10月29日，钦北区人民政府组织召开《钦州市河东工业区皇马工业园总体规划（2008～2025）》（简称《总体规划》）专家评审会，会议邀请自治区经委、发改委、环科院、社科院和钦州市有关部门领导和专家对《总体规划》进行了认真评议：《总体规划》依据广西北部湾经济区的产业布局、钦北区在钦州市经济与发展中的定位，对工业园的总体布局和产业选择基本合理，综合考虑了园区建设、产业发展、城市发展、配套服务与环境保护的相互关系。专家组原则同意通过评审。

2009年9月29日，钦州市环保局在钦州市宾馆主持召开了《钦州市河东工业区皇马工业园总体规划环境影响报告书》（规划环评报告书）审查会，并于2009年10月出具关于钦州市河东工业区皇马工业园总体规划环境影响报告书的审查意见。审查意见中给出：皇马工业园一区重点发展生物制药、羽绒加工、木器加工、制衣及新材料等工业。皇马二区重点发展羽绒加工、服装加工、农副产品加工、生物制药加工、饮料食品加工业、木器加工、塑料玩具加工等手工业为主，以建材为辅。皇马三区重点发展矿产品加工、化工、医药制造、建材加工项目。皇马四区重点发展矿产品加工、冶金、化工、建材加工项目。

《钦州市河东工业区皇马工业园总体规划环境影响跟踪评价报告书》已于2016年12月通过原钦州市环境保护局召开的审查会议。跟踪评价报告书主要结论为：园区产业发展至今定位与原规划产业变化不大，各区整体布局不变，用地规划未进行调整，但对一区内现有三类工业企业已采取调整措施，矿产品深加工企业部分已关停，部分矿产品深加工企业变更为标准厂房建设，并通过了原钦州市环境保护局关于标准厂房建设的环境影响报告的批复。对于入驻一二区污染较重、搬迁较难的企业，通过进行环保设施治理使污染物达标排放，来保障区域环境质量。园区内现有居民点，若调整规划为二类居民用地，将会受到周边工业生产的影响，尤其是二区，故园区将根据后期具体发展中需求再进行调整布局。

#### 与《钦州市钦北区经济技术开发区（大垌镇）现代化和新材料产业片区控制性详细规划》的符合性分析

《钦州市钦北区经济技术开发区（大垌镇）现代化和新材料产业片区控制性详细规划》的规划范围为：东侧以325国道以西一个街区为界（纱帽大道、大垌十二路、大垌四路），南侧以规划钦州北环城高速公路与百浪岭山体为界，西侧以规划大垌十七路为界，北侧以规划歌标北路为界，规划区占地面积487.26公顷。该规划重点发展化工、新型功能材料、现金结构材料、装备制造、资源循环利用、建材等产业，并依托原有私聊产业基地基础，局部发展农副产品加工、日用品制造等产业。拟建项目位于该规划范围内，属于重点发展的化工项目，因此拟建项目符合《钦州市钦北区经济技术开发区（大垌镇）现代化和新材料产业片区控制性详细规划》的要求。

#### 与相关规划的符合性分析

根据规划环评，皇马工业园区符合《钦州市城市总体规划（2012-2030）》、《钦州市钦北区大垌镇总体规划》、《钦州市钦北区大垌镇城镇控制性详细规划》、《钦北区经济技术开发区钦北区大垌镇产业新城概念性总体规划》，项目位于皇马工业园四区，符合上述规划。皇马工业园四区重点发展矿产品加工、冶金、化工、建材加工项目，项目符合工业园区产业定位；项目采取的污染防治措施符合规划环评提出的污染防治措施。因此，拟建项目符合相关规划要求。

项目南面紧邻的大垌十六路污水管网已建成，拟建项目排放的生活污水可由大垌十六路→大垌十三路，进入皇马工业园区三、四区专用污水管网，最终纳入皇马工业园区污水处理厂进一步处理。

### 环境功能区划

根据《钦州市河东工业区皇马工业园总体规划环境影响报告书》，评价区域环境空气为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类功能区。

根据《钦州市水功能区划》，其并未对太平河、大埠河划定水功能区。根据 2017年 4 月 21 日钦州市环保局出具审查意见的《钦州市河东工业区皇马工业园总体规划环境影响跟踪评价报告书》（钦环函〔2017〕93 号）内容，太平河、大埠河水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 V 类。

钦州市钦北区（皇马）污水处理厂最终排水受纳水体为茅岭江，茅岭江为感潮河段，钦州湾潮水可上溯到牛皮电站，根据《广西壮族自治区水环境功能区划》以及《钦州市市区饮用水水源保护区重新划定方案》，茅岭江水源地一级保护区水质目标为II类，二级保护区水质目标为Ⅲ类标准，取水口下游300m至出海口江段域水质目标为标准。拟建项目评价河段处于取水口下游300m至出海口江段域，水环境功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。

评价区域地下水目前尚未有功能区划，参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）划分细则和使用功能，项目拟建地所处区域地下水属Ⅲ类功能区。

根据《钦州市河东工业区皇马工业园总体规划环境影响报告书》，项目所在区主要规划为工业用地区，属3类声环境功能区。

项目周边主要为工业用地，土壤环境质量评价采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）风险筛选值标准和风险管制值标准。

（6）生态功能区划

根据《广西壮族自治区生态保护红线划定方案（第三次意见征求稿）》中规定：“将全区现有 57 处森林公园（钦州林湖自治区级森林公园已纳入该方案中森林公园清单）的生态保育区和核心景观区全部纳入生态保护红线，其他功能分区以及未进行功能分区的森林公园，按照“严格保护，生态优先”的原则，结合生态评估结果划入生态保护红线，故项目区域周边生态保护红线区为钦州市林湖森林公园。

## 主要环境保护目标

（1）项目周边环境情况

项目选址位于广西钦州市钦北区皇马工业园四区，周边主要为企业、道路、林地和水塘。项目西面、西南面、西北面为林地，主要植被为桉树和低矮灌木，西北面现状为水塘（主要由皇马工业园管委平整）；北面紧邻钦州双胞胎饲料有限公司；东北面约210m为祥云飞龙有色金属公司；东面为荒地；东南面约400m为广西新合力冶金有限公司；南面为钦州聚力新能源科技有限公司（在建）。距离项目最近的敏感点为西面约220m的歌远坪村，项目地理位置见附图1，周边环境现状照片见附图10。

（2）环境敏感目标分布

项目厂址周围1 km 范围内无需特殊保护的风景名胜区、自然保护区，未发现文物古迹等敏感区域和目标，根据项目的环境影响特点和项目周围的环境特征，本项目主要环境保护保护目标及级别详见表1.5-1及附图5。

①环境空气和环境风险

表1.5-1  项目环境空气和环境风险保护目标及保护级别一览表

| 项目 | 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 环境空气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 歌远坪 | -258 | 30 | 居住区 | 约200人 | （GB3095-2012） 二级标准 | 西面 | 220 |
| 2 | 歌标村 | -1804 | 162 | 居住区 | 约80人 |  | 西面 | 2060 |
| 3 | 歌标小学 | -2083 | 354 | 学校 | 约500人 |  | 西面 | 2370 |
| 4 | 大垌村 | 228 | 1855 | 居住区 | 约350人 |  | 北面 | 2000 |
| 5 | 大垌中学 | 1259 | 825 | 学校 | 约1000人 |  | 东北面 | 1610 |
| 6 | 大垌镇 | 1274 | 626 | 居住区 | 约6000人 |  | 东北面 | 1490 |
| 7 | 大垌镇中心小学 | 1495 | 1406 | 学校 | 约400人 |  | 东北面 | 2260 |
| 8 | 磨屋岭 | 1458 | -1053 | 居住区 | 约300人 |  | 东南面 | 1970 |
| 9 | 那派村 | 501 | -1598 | 居住区 | 约240人 |  | 东南面 | 2030 |
| 10 | 百浪岭 | -692 | -1193 | 居住区 | 约120人 |  | 西南面 | 1400 |
| 11 | 百浪村 | -1715 | -1097 | 居住区 | 约80人 |  | 西南面 | 2720 |
| 环境风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 歌远坪 | -258 | 30 | 居住区 | 约200人 | （GB3095-2012）二级标准 | 西面 | 220 |
| 2 | 歌标村 | -1804 | 162 | 居住区 | 约80人 |  | 西面 | 2060 |
| 3 | 歌标小学 | -2083 | 354 | 学校 | 约500人 |  | 西面 | 2370 |
| 4 | 大垌村 | 228 | 1855 | 居住区 | 约350人 |  | 北面 | 2000 |
| 5 | 大垌中学 | 1259 | 825 | 学校 | 约1000人 |  | 东北面 | 1610 |
| 6 | 大垌镇 | 1274 | 626 | 居住区 | 约6000人 |  | 东北面 | 1490 |
| 7 | 大垌镇中心小学 | 1495 | 1406 | 学校 | 约400人 |  | 东北面 | 2260 |
| 8 | 磨屋岭 | 1458 | -1053 | 居住区 | 约300人 |  | 东南面 | 1970 |
| 9 | 那派村 | 501 | -1598 | 居住区 | 约240人 |  | 东南面 | 2030 |
| 10 | 百浪岭 | -692 | -1193 | 居住区 | 约120人 |  | 西南面 | 1400 |
| 11 | 百浪村 | -1715 | -1097 | 居住区 | 约80人 |  | 西南面 | 2720 |
| 12 | 荷包坪 | 427 | -2150 | 居住区 | 约280人 |  | 南面 | 2870 |
| 13 | 大塘村 | -611 | 2135 | 居住区 | 约150人 |  | 北面 | 2670 |
| 14 | 二步水 | 280 | 2312 | 居住区 | 约120人 |  | 北面 | 2770 |

②评价范围内无声环境敏感目标，地下水环境评价范围内未发现地下水集中式供水水源地保护区、分散式饮用水水源地及其他需要特殊保护的地下水区域。

# 建设项目工程分析

## 现有工程概况及工程分析

### 现有工程环境影响“三同时”实施概况

广西红墙新材料有限公司于2011年1月24日取得钦州市环境保护局《关于广西红墙新材料有限公司年产25万吨高性能混凝土外加剂项目环境影响报告书的批复》（钦市环审字〔2011〕17号），由于实际资金和市场的需求，25万吨高性能混凝土的总规模内容尚未完全建设，仅建设其一期工程（即年产6.5万吨高性能混凝土外加剂）。2012年4月5日取得钦州市环境保护局《关于广西红墙新材料有限公司年产25万吨高性能混凝土外加剂项目一期工程环境影响变更报告的函》（钦市环审函〔2012〕）；项目建成投产后，于2012年9月28日取得钦州市环境保护局《关于广西红墙新材料有限公司年产25万吨高性能混凝土外加剂项目一期工程竣工环境保护验收意见》（钦市环验字〔2012〕48号）。

2013年，广西红墙新材料有限公司决定对现有一期工程6.5万吨高性能混凝土外加剂项目进行改扩建，于2014年10月23日取得了钦州市环境保护局《关于广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂年产6.5万吨改扩建项目环境影响报告书的批复》（钦市环审字〔2014〕144号），2015年1月6日取得了钦州市环境保护局《关于广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂年产6.5万吨改扩建项目竣工环境保护验收意见》（钦环验字〔2015〕2号）。

2018年1月15日取得了钦州市环境保护局《关于广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂技改项目环境影响报告书的批复》（钦环审[2018]13号），2018年11月7日取得了钦州市环境保护局《关于广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂技改项目（噪声或者固体废物）环境保护设施竣工验收申请的批复》（钦环验[2018]25号）及2018年12月14日在建设项目环境影响评价信息平台通过《广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂技改项目》的自主验收。

现有工程环保审批情况，详见表2.1-1。

表2.1-1  现有工程环保审批情况一览表

| 现有工程 | 建设内容 | 时间 | 审批文号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西红墙新材料有限公司年产25万吨高性能混凝土外加剂项目 | 关于广西红墙新材料有限公司年产25万吨高性能混凝土外加剂项目环境影响报告书的批复 | 2011年 1月 | 钦市环审字〔2011〕17号 | 未完全建设，仅建成一期工程（年产6.5万吨高性能混凝土外加剂）。 |
| 广西红墙新材料有限公司年产25万吨高性能混凝土外加剂项目一期工程变更 | 关于广西红墙新材料有限公司年产25万吨高性能混凝土外加剂项目一期工程环境影响变更报告的函 | 2012年4月 | 钦市环审函〔2012〕 | 建设一期工程，年产6.5万吨高性能混凝土外加剂，建设萘系高效减水剂、聚羧酸系高效减水剂、葡萄糖酸钠和脂肪族高效减水剂生产线各1条 |
|  | 关于广西红墙新材料有限公司年产25万吨高性能混凝土外加剂项目一期工程竣工环境保护验收意见 | 2012年 9月 | 钦市环验字〔2012〕48号 |  |
| 广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂年产6.5万吨改扩建项目 | 关于广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂年产6.5万吨改扩建项目环境影响报告书的批复 | 2014年10月 | 钦市环审字〔2014〕144号 | 对原有各生产线的产能进行调整，工艺和原材料不变，总产能不变。 |
|  | 关于广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂年产6.5万吨改扩建项目竣工环境保护验收意见 | 2015年1月 | 钦环验字〔2015〕2号 |  |
| 广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂技改项目 | 关于广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂技改项目环境影响报告书的批复 | 2018年1月 | 钦环审[2018]13号 | 封存萘系高效减水剂生产线、肪族高效减水剂生产线，最后全厂生产线和产能为2条1万吨/年醚类聚羧酸高效减水剂生产线和2条0.5万吨/年葡萄糖酸钠外加剂生产线。 |
|  | 关于广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂技改项目（噪声或者固体废物）环境保护设施竣工验收申请的批复 | 2018年11月 | 钦环验[2018]25号 |  |
|  | 广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂技改项目自主验收 | 2018年12月 | / |  |

### 现有工程概况

（1）建设单位：广西红墙新材料有限公司。

（2）建设地点：钦州市河东工业园皇马工业集中区四区，厂址中心地理坐标为：东经108.616552°，北纬 22.092017°。

（3）现有项目生产规模：设有2条1万吨/年醚类聚羧酸高效减水剂生产和2条0.5万吨/年葡萄糖酸钠生产线，规模为年产2万吨醚类聚羧酸高效减水剂、1万吨葡萄糖酸钠。

（4）生产工艺：现有项目醚类聚羧酸高效减水剂的合成过程由聚合、中和反应组成，即使用聚醚（甲基烯基聚氧乙烯醚）、丙烯酸、双氧水、液碱以及引发剂为原料，约以10：1 配比，在温度30℃和常温下进行混合发生聚合反应，生成共聚物（聚羧酸减水剂母液体），再与NaOH进行中和反应，生产聚羧酸钠盐（醚类聚羧酸高效减水剂）。

现有项目葡萄糖酸钠使用葡萄糖、催化剂钯、纯水作为原料，在融糖釜中加热溶解，通过与空气反应约6h，葡萄糖完全氧化成葡萄糖酸后，滴加碱液中和生产葡萄糖酸钠。

（5）职工定员及工作制度

职工定员：企业现有员工35人，其中10人在厂内食宿。

工作制度：年工作日300天，生产岗位按三班一休制。

（6）主要建设内容：占地面积24700.48m2，主要建设内容包括主体工程（合成车间、PN生产车间、融萘车间（已封存闲置）、脂肪族车间（已封存闲置）等），配套及储运工程（复配车间、化验车间、储罐区、电锅炉房、原料仓）、环保工程（废水处理系统、废气处理系统、固体废物处理系统、风险防范措施等）及其他工程（生活办公区等）。

### 主要产品方案

现有项目主要产品为2万吨醚类聚羧酸高效减水剂、1万吨葡萄糖酸钠。主要产品技术参数见表 2.1-2、2.1.3。

表2.1-2  醚类聚羧酸高效减水剂技术指标一览表

| 序号 | 指标名称 | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 浅棕色液体 |
| 2 | 密度(g/ml) | 1.07±0.02 |
| 3 | 固含量(%) | 20±2 |
| 4 | 水泥净浆流动度(基准水泥)(mm) | ≥ 250(W/C=0.29) |
| 5 | pH | 6～8 |
| 6 | 氯离子含量(%) | ≤ 0.02 |
| 7 | 碱含量(Na2O＋0.658K2O)(%) | ≤ 0.2 |

表2.1-2  葡萄糖酸钠外加剂技术指标一览表

| 序号 | 指标名称 | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 白度 | ＞60 |
| 2 | 含量，% | ≥98.0 |
| 3 | 干燥失重，% | ≤0.50 |
| 4 | PH（10%水溶液） | 6.2~7.8 |
| 5 | 重金属（以Pb计），mg/kg | ≤10 |
| 6 | 硫酸盐（以SO42-计），% | ≤0.05 |
| 7 | 氯化物（以Cl--计），% | ≤0.07 |
| 8 | 还原物，% | ≤0.70 |
| 9 | 铅，mg/kg | ≤2 |
| 10 | 砷盐（以As计），mg/kg | ≤2 |

### 总平面布置

现有项目厂区占地面积24700.48m2，分为生产区、储罐区、办公生活区、环保设施区等。厂区东部为办公生活区，位于整个厂区的侧风向，避开厂区的主要污染源，符合环保原则；厂区中部位储罐区，储罐区包括原料储罐和半成品储罐以及成品储罐，罐区西面为环保设施区，包括废水处理池、尾气处理设施、事故处理池、冷却池等；厂区西部为生产区，包括聚羧酸合成车间、PN生产车间、融萘车间（已封存闲置）、脂肪族车间（已封存闲置）、复配车间、化验车间；厂区北面设原料仓、消防水池、电锅炉房。

### 现有工程建设内容

项目现有工程的主要建设内容见表 2.1-4。

表2.1-4   现有项目主辅工程组成一览表

| 工程类别 | 工程名称 |  | 工程内容或装置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 聚羧酸合成车间 |  | ①建筑面积1200m2，钢结构，单层车间； ②2条醚类聚羧酸减水剂生产线，年产2万吨醚类聚羧酸减水剂。 |
|  | PN生产车间 |  | ①建筑面积1200m2，钢结构，单层车间； ②2条葡萄糖酸钠外加剂生产线，年产1万吨葡萄糖酸钠外加剂。 |
|  | 融萘车间 |  | 建筑面积6600m2，钢结构，单层车间，已封存闲置。 |
|  | 脂肪族车间 |  | 建筑面积1000m2，钢结构，单层车间，已封存闲置。 |
| 储运工程 | 储罐区 | 原料罐区 | Y01、Y02（立式，容积均为180m3）储罐存储碱液；Y03、Y04、Y06（立式，容积均为180m3）和Y08、Y09（卧式，容积均为50m3）储罐存储液态聚醚，其余原料罐封存闲置；厂区西北面1个地下储罐（卧式，容积25m3）存储双氧水；Y07罐、2台25m3硫酸和甲醛地罐闲置封存。 |
|  |  | 成品罐区 | 14个立式成品罐，容积均为50m3，设于原料罐东面，其中10个立式成品罐用于存储醚类聚羧酸减水剂，其余4个封存闲置。 |
|  |  | 半成品罐区 | 3个容积为500 m3立式储罐和2个100m3立式储罐用于存储聚羧酸减水剂半成品；2个200m3立式储罐用于存储葡钠外加剂半成品，其余4个100m3立式储罐封存闲置。 |
|  | 原料仓 |  | 位于厂区北面，其中原料仓的西面为丙烯酸仓库，建筑面积216m2，存储桶装的丙烯酸；原料仓的东面为粉剂仓库，建筑面积468 m2，存储固态聚醚、葡萄糖。 |
| 配套工程 | 复配车间 |  | ①建筑面积600m2，钢结构，单层车间； ②主要是根据客户配方需求将聚羧酸系、葡萄糖酸钠等产品按配方抽入搅拌罐中，加入辅料进行混合搅拌后，用泵打入槽罐车运送至客户。 |
|  | 检验车间 |  | ①建筑面积200m2，钢结构，单层车间； ②主要用于检测产品含盐度、含水率等性能。 |
|  | 电锅炉房 |  | 设置3台90KW的电锅炉，位于厂区北面。 |
|  | 生活办公区 |  | 办公楼2F，建筑面积2850 m2；生活楼3F，建筑面积432 0m2，均位于厂区东面。 |
| 公用工程 | 供电 |  | 由皇马工业园区变电站供应，1200万kW·h/a。 |
|  | 供水 |  | 由皇马工业园区统一供给。 |
|  | 消防 |  | 消防水池400 m3，设于厂区北面。 |
| 环保工程 | 废气处理措施 |  | 合成车间内的反应釜设置排空管（内设冷凝回收），再经尾气喷淋净化设施的水喷淋吸收塔处理；合成车间设置抽风系统。 |
|  | 废水处理措施 |  | 生产废水经收集至污水回收池（容积100m3）后处理后回用生产线；生活污水经一体化生化处理装置（处理能力为10m3/d）处理后，进入皇马工业园区污水处理厂进一步处理。 |
|  | 噪声处理措施 |  | 使用低噪声设备，采用隔音减震措施。 |
|  | 固废处理措施 |  | 危险废物暂存间、一般固废暂存间，均位于厂区北面。 |
|  | 风险防范措施 |  | 设有1个200m3的事故池 |

### 现有工程主要原辅料

（1）主要原辅料消耗

现有工程主要原、辅材料及能源消耗定额见表2.1-5。

表2.1-5   现有工程主要原辅材料及能源消耗量一览表

| 序号 | 原辅材料 /能源名称 | 年需用量 | 形态 | 规格 | 最大贮存量 | 包装 形式 | 运输方式 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、醚类聚羧酸减水剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 固态聚醚 | 7500 | 固体 | 25kg/袋 | 50t | 袋装 | 汽运 | 粉剂仓库 |
| 2 | 液态聚醚 | / | 液体 | — | 640m3 | 储罐 | 槽车汽运 | 原料罐区的Y03、Y04、Y06、Y08、Y09罐 |
| 3 | 丙烯酸（AA） | 735 | 液体 | 50L/桶 | 10t | 桶装 | 汽运 | 丙烯酸仓库 |
| 4 | 双氧水 | 35 | 液体 | 27% | 25t | 储罐 | 槽车汽运 | 双氧水储罐 |
| 5 | 碱液 | 700 | 液体 | 32% | 180m3 | 储罐 | 槽车汽运 | 原料罐区的Y01罐 |
| 6 | 引发剂 | 30 | 固体 | 25kg/袋 | 2t | 袋装 | 汽运 | 粉剂仓库 |
| 7 | 水 | 11000 | 液体 | / | / | / | / | 园区统一供给 |
| 二、葡萄糖酸钠外加剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 葡萄糖（口服） | 2700 | 固体 | 25kg/袋 | 50t | 袋装 | 汽运 | 粉剂仓库 |
| 2 | 液碱 | 1600 | 液体 | 32% | 180 m3 | 储罐 | 槽车汽运 | 原料罐区的Y02罐 |
| 3 | 水 | 5700 | 液体 | / | / | / | / | 园区统一供给 |
| 三、能源及动力消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 蒸汽 | 2080 m3 | 由电锅炉提供 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电 | 1200万kwh | 由皇马工业园区统一供给 |  |  |  |  |  |
| 3 | 水 | 1.75万 m3 | 由皇马工业园区统一供给 |  |  |  |  |  |

（2）主要原辅料成分分析

表2.1-6   现有工程主要原辅材料物理化学性质一览表

| 序号 | 名称 | 理化性质 | 危险特性 | 毒理性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯酸 | 国标编号：81617；CAS号：79-10-7，无色液体，有刺激性气味;蒸汽压1.33kPa/39.9℃；闪点50℃；熔点14℃;沸点141℃；溶解性:与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚；密度:相对密度(水=1)1.05；相对密度(空气=1)2.45；稳定性:稳定。 | 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。若遇高热，可能发生聚合反应，出现大量放热现象，引起容器破裂和爆炸事故。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 | 健康危害：本品对皮肤、眼睛和呼吸道有强烈刺激作用。 毒性：属低毒类。 急性毒性： LD502520mg/kg(大鼠经口);950mg/kg(兔经皮);LC505300mg/m3，2小时(小鼠吸入) 致突变性：细胞遗传学分析：小鼠淋巴细胞450mg/L。 生殖毒性：大鼠腹腔最低中毒剂量(TDL0)：73216ug/kg(孕5～15天)，致胚胎毒性，肌肉骨骼发育异常。 |
| 2 | 聚醚 | 片状，熔点约40℃，能溶于水及多种有机溶剂，化学性质稳定。 | 无毒、无刺激性。 | — |
| 3 | 双氧水 | CAS号：7722-84-1，无色透明液体，有微弱的特殊气味；沸点158℃，熔点-2℃，相对密度（水=1）1.46g/cm3，溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚。 | 双氧水本身不燃，但能于可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。双氧水PH值在3.5～4.5时最稳定，在碱性溶液中极易分解，在遇强光，特别是波射线照射时也能发生分解。当加热到100℃以上时，开始急剧分解。它与许多有机物，如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。双氧水与许多无机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸，放出大量的热量、氧和水蒸气 | LD50：无资料；LC50：无资料； 侵入途径：吸如、食入； 吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可导致不可逆损失甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫等。长期接触本品可导致接触性皮炎。 |
| 4 | 碱液 | CAS号：1310-73-2，无色液体，沸点1390℃，熔点318.4℃，相对密度（水=1）2.12g/cm3，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 | 本品不燃，具有强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。与酸发生中和反应并放热，遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气，本品不燃，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性。 | LD50：无资料；LC50：无资料； 最高容许浓度MAC：0.5mg/m3； 本品具有强烈刺激和腐蚀性，粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼直接接触可引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |
| 5 | 引发剂 | 该品为白色结晶体或粉末，有潮解性。熔点为190-192℃，易溶于水，相对密度（水=1）为1.98，分解温度为120℃。 | 受高温或者撞击时可爆炸，与还原剂、易燃物如硫、磷或金属粉末等合成爆炸性混合物。 可采用雾状水、泡沫、砂土灭火 | 健康危害：本品对皮肤、眼睛和呼吸道有强烈刺激作用。 急性毒性：LD50820mg/kg(大鼠经口)。 侵入途径：吸如、食入。 |

### 现有工程主要生产设备

现有工程主要设备见表2.1-7。

表2.1-7   现有工程主要设备一览表

| 生产线 | 设备名称 | 规格型号 | 数量/套 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚羧酸减水剂（2万吨/年） | 酯化反应釜 | 6300L | 1 | 聚羧酸合成车间 |
|  | 中和釜 | 40000L/35t | 1 |  |
|  | 合成釜 | 20000L | 1 |  |
|  | 合成釜 | 10000L | 2 |  |
|  | A料釜 | 5000L | 3 |  |
|  | B料釜 | 3000L/6300L | 3 |  |
|  | 液碱高位槽 | Ф680×1100 | 2 |  |
|  | 自来水高位槽 | Ф1300×1600 | 3 |  |
|  | 输送泵 | 化工离心泵 | 8 |  |
| 葡萄糖酸钠外加剂（1万吨/年） | 融糖釜 | 4.5t | 2 | PN生产车间 |
|  | 氧化釜 | / | 2 |  |
|  | 待过滤釜 | 4500L | 2 |  |
|  | 过滤罐 | / | 2 |  |
| 配套设备 | 电锅炉 | 90KW | 3 | 锅炉房 |
| 环保设施 | 二级生化处理装置 | 10m3/d | 1 | 环保设施区 |
|  | 聚羧酸合成车间废气处理设施 | 水喷淋吸收塔 | 1 |  |

### 现有项目生产工艺概述

#### 聚羧酸减水剂生产线生产工艺

（1）生产工艺及工艺流程说明

现有项目生产醚类聚羧酸混凝土减水剂时，反应釜密闭操作，无需加热融化，直接经原材料在密闭的管道里输送到合成釜进行聚合工序；在聚合工序中滴加A、B料进行聚合反应；聚合结束后直接在合成釜中进行中和工序，用碱中和得聚羧酸钠盐；聚羧酸钠盐的合成过程由聚合、中和反应组成。生产过程无需升温，在雨季或者冬季等温度较低的情况下启动电锅炉，保证反应温度在常温（30℃左右）。现有项醚类聚羧酸减水剂生产工艺流程图，详见2.1-1。

混合

聚醚、水

聚合

双氧水

A配料釜

B配料釜

A料

B料

引发剂、水

丙烯酸、水

中和

聚羧酸产品

32%液碱、水

G2：丙烯酸废气

注：G——大气污染物

G1：丙烯酸废气

图2.1-1  醚类聚羧酸减水剂生产工艺流程图

项目醚类聚羧酸减水剂生产工艺和主要污染源简要说明如下：

①配料

该工序用原料泵配制A、B料，A料为水、引发剂；B料为水、丙烯酸；用原料泵泵入A、B配料签，在配料过程中丙烯酸会有气味散发，开启抽风系统，此排放是通过排放管道排放至净化设备，主要排放物为丙烯酸挥发气体（G1）。

②混合

将聚酸单体投入到加入水的反应釜中，搅拌60min，主要进行聚能单体的溶解。由于聚醚单体为白色片状固体，比重较大，投料混合过程中不易产生粉尘。

③聚合

该工序是在常温条件下，聚合过程中不需使用蒸汽加热，用原料泵将配制好A、B物料打入封闭的高位计量罐，按照生产工艺将A、B料滴加反应签内，滴加4小时，滴加结束保温2小时（不通冷却水进行冷却即为保温，无需保炉供热），聚合工序总用时间助。在滴加物料的过程中，聚合反应釜是封闭的。丙烯酸属于易挥发物质，易在聚合反应中维续挥发，该工片排放的污染物为两烯酸挥发气体（G2）。

④中和

该工序是用原料泵将液碱打入封闭的高位罐，按生产工艺将液碱滴加到反应釜内，在微负压的条件下于聚羧酸聚合物进行中和反应，生成聚羧酸钠盐，总用时间为1h，中和到指定pH值范围。在滴加液碱的过程中，中和反应是一种放热反应，温度会稍有上升，聚醚大单体与丙烯酸聚合，再用碱中和得到聚羧酸钠盐。

（2）反应原理

项目醚类聚羧酸减水剂的合成过程由聚合、中和反应组成。反应原理及方程如下：

⑴ 聚合反应

该过程是由聚醚与丙烯酸发生聚合反应，生产成聚羧酸。聚合反应是由单体合成聚合物的反应过程，本项目原辅材料为聚醚（即甲基烯基聚氧乙烯醚）与丙烯酸以10:1的比例进行混合发生聚合反应，由于该聚合反应所需的温度为30℃左右，且在常压下进行，因此在聚合过程中生成共聚物（聚羧酸）以及其他未聚合的聚醚单体以及少量丙烯酸，无其他副反应发生。聚合反应生成的共聚物等混合物均作为聚羧酸减水剂母液体，随产品外销。

⑵ 中和反应

聚羧酸产物与NaOH进行中和反应。生成聚羧酸钠盐，中和到指定的PH值范围，出料。

#### 葡萄糖酸钠外加剂生产线生产工艺

（1）生产工艺及工艺流程说明

将葡萄糖，催化剂钯碳和纯水投入融糖釜中加热溶解（蒸汽间接加热），然后通入空气进行反应，空气在反应中起到氧化剂和搅拌的作用，整个反应在常压下进行，没有机械搅拌过程。该反应过程放热，该工艺在反应釜的夹套中通入循环水进行间接冷却，控制温度在50℃左右，夹套水经过冷却循环水池冷却后进入配比罐。整个反应时间为6h，将葡萄糖完全氧化成葡萄糖酸，缓慢滴加液碱直到中和到pH值7-9，使葡萄糖酸中和成葡萄糖酸钠；最后将产品泵入成品罐。

整个生产流程全程封闭、常压生产，液碱通过物料管加入，因此生产过程中无废水、废气排放，产生的废催化剂钯碳2-3年更换一次，交由柳州金太阳工业废物处置有限公司处置。葡萄糖酸钠生产工艺流程图，详见2.1-2。

图2.1-2   葡萄糖酸钠生产工艺流程图

（2）反应原理

葡萄糖酸钠的生产方法有发酵法、电解氧化法和催化氧化法。现有项目采用催化氧化法来生产，使用Pd-C作为催化剂，目前以Pd-C作为催化剂生产葡萄糖酸钠在国内已实现稳定工业化生产。

①氧化反应

反应过程需要的氧化剂由通入的氧气提供，反应生成葡萄糖酸，反应体系中，控制葡萄糖、催化剂与氧气的比例为50：1：5。

②中和反应

葡萄糖酸在一定条件下与NaOH进行中和反应，生成葡萄糖酸钠，控制pH达7-9为止。

该反应涉及的原料少，反应过程简单，产物也很简单，并且使用高效催化剂使反应迅速进行，因此该工艺产生的污染物也较少。本项目使用空气提供，整个反应在常压下进行。该反应过程放热，该工艺在反应罐的夹套中通入循环水进行间接冷却，控制温度 在50℃。

### 现有项目物料平衡

（1）聚羧酸减水剂物料平衡

现有项目聚羧酸减水剂物料平衡见表2.1-8，物料平衡图见2.1-3。

表2.1-8   现有项目聚羧酸减水剂物料平衡表   单位：t/a

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 数量 | 序号 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 聚醚 | 7500 | 1 | 醚类聚羧酸减水剂 | 19999.44 |
| 2 | 丙烯酸（AA） | 735 | 2 | 挥发的炳烯酸 | 0.56 |
| 3 | 引发剂 | 30 | 3 | / | / |
| 4 | 27%双氧水 | 35 | 4 | / | / |
| 5 | 32%液碱 | 700 | 5 | / | / |
| 6 | 新鲜水 | 10945.8 | 6 | / | / |
| 7 | 其他回用水 | 54.2 | 7 | / | / |
| 合计 |  | 20000 | 合计 |  | 20000 |

混合

聚醚7500

聚合

双氧水35

A配料釜

B配料釜

A料80

B料

1984.85

引发剂30

丙烯酸735

中和

聚羧酸产品

32%液碱700

G2：0.41

G1：0.15

水50

水9145.8

水1250

水500

19999.44

其他回用水54.2

图2.1-3   现有项目聚羧酸减水剂物料平衡图

（2）葡萄糖酸钠外加剂物料平衡

现有项目葡萄糖酸钠外加剂物料平衡见表2.1-9，物料平衡图见2.1-4。

#### 表2.1-9   现有项目葡萄糖酸钠外加剂物料平衡表  单位：t/a

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 原料名称 | 用量 | 序号 | 产品名称 | 产量 |
| 1 | 葡萄糖 | 2700 | 1 | 葡萄糖酸钠 | 10000 |
| 2 | 液碱 | 1600 | 2 | / | / |
| 3 | 水 | 5700 | 3 | / | / |
| 合计 |  | 10000 | 合计 |  | 10000 |

表2.1-4   现有项目葡萄糖酸钠外加剂物料平衡图

### 现有项目水平衡

现有项目生产过程中除干燥环节蒸发水分外，其余全部进入产品中。

根据对项目用水和排水的分析，项目总用水量为25977.8m3/a，其中新鲜水用量为22576.6m3/a。锅炉蒸汽消耗7.5m3/d、2250 m3/a，作为PN生产线间接加热热源，损耗量约为0.5 m3/d、150m3/a，其余冷凝水回用于锅炉用水；冷却系统循环用水50m3/h，除少量损耗外，其用水循环使用；地面清洗主要以拖洗为主，用水量相对较少，经收集至污水回收池（容积100m3）后回用生产线；设备反应釜清洗用水经收集至污水回收池（容积100m3）后回用生产线；职工生活用水825m3/a（2.75m3/d），排放废水660m3/a（2.24m3/d）。现有工程水平衡图见图2.2-9。

图2.2-9   全厂现状水平衡图   单位：m3/a

2.1-10  现有项目给排水平衡表（m3/a）

| 序号 | 用水工段 | 总水量 | 进水 |  |  | 出水 |  |  |  |  | 排水去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新鲜水 用量 | 循环水 用量 | 其他 回用水 | 进入产品/其他 | 损失水量 | 废水 排放量 | 回用 生产水 | 循环水量 |  |
| 1 | 聚羧酸减水剂用水 | 10945.8 | 10893.6 | 0 | 52.2 | 10945.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不排放 |
| 2 | 葡萄糖酸钠用水 | 5700 | 5700 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | 设备清洗水 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |  |
| 4 | 锅炉用水 | 2250 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 2100 |  |
| 5 | 地面冲洗水 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 43.2 | 0 |  |
| 6 | 冷却系统用水 | 6187 | 4950 | 1237 | 0 | 0 | 3712 | 0 | 0 | 1237 |  |
| 7 | 生活用水 | 825 | 825 | 0 | 0 | 0 | 165 | 660 | 0 | 0 | 皇马污水处理厂 |
| 合计 |  | 25965.8 | 22576.6 | 1237 | 52.2 | 16645.8 | 4032.8 | 660 | 43.2 | 3337 | / |

### 现有工程污染治理措施及排污分析

#### 废气

现有工程主要废气污染源为聚羧酸减水剂生产过程中B配料釜挥发的丙烯酸、聚合反应釜中挥发的丙烯酸。废气污染源分析及主要处理设施详见表2.1-11。

表2.1-11  废气污染源分析及处理措施一览表

| 废气污染源 | 排放方式 | 主要污染物 | 处理及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配料过程挥发的丙烯酸 | 有组织 | 丙烯酸废气 | 聚羧酸合成车间设置一套抽风系统（收集率60%），60%的有组织气体经水喷淋吸收塔处理（90%）后由15m排气筒1#排放；40%的无组织排放。 |
|  | 无组织 | 丙烯酸废气 |  |
| 反应过程中产生的丙烯酸 | 有组织 | 丙烯酸废气 | 冷凝回收（80%）+水喷淋吸收（90%）后，由15m排气筒1#排放。 |

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），改建、扩建项目现状工程的污染源可获得性，依次优先使用项目监督性监测数据、在线监测数据、年度排污许可执行报告、自主验收报告、排污许可证数据、环评数据或补充污染源监测数据等，因此，本次现有污染源的的获取主要摘取以下资料：①《广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂技改项目竣工环保验收监测》（绿保环监字[2018]第04-87号）；②2017年12月由浙江省工业环保设计研究院有限公司编制的《广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂技改项目环境影响报告书》；③《关于广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂技改项目（噪声或者固体废物）环境保护设施竣工验收申请的批复》（钦环验[2018]25号）。

由于《广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂技改项目竣工环保验收监测》（绿保环监字[2018]第04-87号）监测的废气因子为颗粒物，而经核实，现有项目的生产线并无颗粒物产生，因此现有大气污染源将参考2017年12月由浙江省工业环保设计研究院有限公司编制的《广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂技改项目环境影响报告书》中的源强和分析结果，详见表2.1-12。

表2.1-12   现有项目废气产排情况一览表

| 产生工段 | 污染因子 | 排放形式 | 产生速率 （kg/h） | 产生量 （t/a） | 环保措施 （吸收效率） | 排放速率（kg/h） | 排放量 （t/a） | 排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配料 | 丙烯酸 | 无组织 | 0.008 | 0.059 | 车间抽风系统（收集率60%），60%的有组织气体经水喷淋吸收塔处理（90%）后由15m排气筒排放；40%的无组织排放。 | 0.008 | 0.059 | — |
|  |  | 有组织 | 0.012 | 0.088 |  | 0.001 | 0.009 | 1.2（排气筒1#） |
| 聚合反应 | 丙烯酸 | 有组织 | 0.06 | 0.41 | 冷凝回收（80%）+水喷淋吸收（90%）后，由15m排气筒排放 | 0.001 | 0.008 |  |

项目丙烯酸的排放浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中的排放限值（20mg/m3）。

#### 废水

现有项目生产废水经收集至污水回收池后处理后回用生产线，无生产废水外排；生活污水经一体化生化处理装置处理后，进入皇马工业园区污水处理厂进一步处理。工程废水污染源分析及处理措施一览表见表2.1-13。

表2.1-13   现有工程废水污染源分析及处理措施一览表

| 废水 | 污染源 | 排放方式 | 主要污染物 | 处理措施及外排去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产区废水 | 聚羧酸减水剂用水 | 不外排 | / | 进入产品 |
|  | 葡萄糖酸钠用水 | 不外排 | / | 进入产品 |
|  | 设备清洗水 | 不外排 | CODcr、SS、丙烯酸 | 经厂区收集进入污水回收池后回用生产线 |
|  | 锅炉用水 | 不外排 | CODcr、氨氮 | 循环使用 |
|  | 地面冲洗水 | 不外排 | SS | 经厂区收集进入污水回收池后回用生产线 |
|  | 冷却系统用水 | 不外排 | CODcr、氨氮 | 循环使用 |
| 初期雨水 | 厂区 | 不外排 | pH、SS | 经厂区收集进入污水回收池后回用生产线 |
| 生活污水 | 食堂、办公楼、生产区卫生间 | 间断 | CODcr、氨氮 | 化粪池处理后排至钦州市钦北区（皇马）污水处理厂 |

根据《广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂技改项目竣工环保验收监测》（绿保环监字[2018]第04-87号），该厂生活污水监测结果见表2.1-14。验收监测期间，该项目生产设备及各项环保设施运行正常。监测采样时段内，各工序均处于正常生产状态，实际生产负荷达到原设计生产能力的100%。

表2.1-14  生活污水排口监测结果一览表   单位：mg/L（pH：无量纲）

| 监测 项目 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018年4月26日 |  |  |  |  | 2018年4月27日 |  |  |  |  | 执行 标准 | 是否 达标 |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 均值 |  |  |
| pH | 7.34 | 7.37 | 7.35 | 7.33 | —— | 7.34 | 7.37 | 7.35 | 7.33 | —— | 6~9 | 达标 |
| 化学需氧量 | 20 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 500 | 达标 |
| 生化需氧量 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 4.9 | 5.5 | 300 | 达标 |
| 悬浮物 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 400 | 达标 |
| 氨氮 | 5.36 | 4.49 | 4.80 | 4.80 | 4.86 | 6.49 | 5.49 | 5.59 | 5.98 | 5.89 | 40 | 达标 |

由上表监测结果表明：生活污水排口废水中的各污染因子排放浓度均符合钦州市钦北区（皇马）污水处理厂进水水质要求。

#### 噪声

现有工程主要噪声设备有通风系统所用的风机、反应釜、物料泵、给水泵等，根据《广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂技改项目竣工环保验收监测》（绿保环监字[2018]第04-87号），该厂厂界噪声监测结果见表2.1-15。验收监测期间，该项目生产设备及各项环保设施运行正常。

表2.1-15    现有项厂界噪声监测结果一览表    单位：dB(A)

| 监测点编号 | 监测点位置 | 监测日期 | 监测时段 | 监测结果 | 标准值 | 超标量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Leq | Leq | Leq |
| 1# | 项目东面厂界外1m | 2018.4.26 | 昼间 | 52.8 | 65 | 0 |
|  |  |  | 夜间 | 47.6 | 55 | 0 |
|  |  | 2018.4.27 | 昼间 | 53.1 | 65 | 0 |
|  |  |  | 夜间 | 48.8 | 55 | 0 |
| 3# | 项目南面厂界外1m | 2018.4.26 | 昼间 | 47.6 | 65 | 0 |
|  |  |  | 夜间 | 45.3 | 55 | 0 |
|  |  | 2018.4.27 | 昼间 | 48.2 | 65 | 0 |
|  |  |  | 夜间 | 45.0 | 55 | 0 |
| 4# | 项目西面厂界外1m | 2018.4.26 | 昼间 | 54.7 | 65 | 0 |
|  |  |  | 夜间 | 50.0 | 55 | 0 |
|  |  | 2018.4.27 | 昼间 | 54.3 | 65 | 0 |
|  |  |  | 夜间 | 50.6 | 55 | 0 |
| 5# | 项目北面厂界外1m | 2018.4.26 | 昼间 | 58.1 | 65 | 0 |
|  |  |  | 夜间 | 52.9 | 55 | 0 |
|  |  | 2018.4.27 | 昼间 | 57.5 | 65 | 0 |
|  |  |  | 夜间 | 52.3 | 55 | 0 |

由上表监测结果表明：现有工程厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求。

#### 固体废物

根据《关于广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂技改项目（噪声或者固体废物）环境保护设施竣工验收申请的批复》（钦环验[2018]25号），现有工程产生的一般固体废物为实验室试块、员工生活垃圾，危险废物为废钯碳催化剂、废丙烯酸桶。现有工程固废产生及处置措施见表2.1-16。

表2.1-16   现有工程固废产生及处置措施表

| 固废名称 | 固废类别 | 产生量t/a | 处置措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室试块 | 一般固废 | 0.01 | 用于填筑道路综合利用。 |
| 员工生活垃圾 |  | 3.75 | 交由环卫部门统一处理。 |
| 废钯碳催化剂 | 危险废物 | 0.001 | 暂存危废暂存间，一定量后交由柳州金太阳工业废物处置有限公司处置。 |
| 废丙烯酸桶 |  | 0.1 |  |

### 现有工程产排污情况汇总

现有工程产排污情况汇总如表2.1-17所示。

表2.1-17    现有工程排污情况汇总表     单位：t/a

| 污染源类型 |  |  | 单位 | 排放量 | 处理处置措施（环评阶段措施） | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水型污染源 | 生活污水 | 废水量 | m3/a | 660 | 二级生化处理 | 排至钦州市钦北区（皇马）污水处理厂 |
|  |  | COD | t/a | 0.011 |  |  |
|  |  | BOD5 | t/a | 0.004 |  |  |
|  |  | NH3-N | t/a | 0.003 |  |  |
|  |  | SS | t/a | 0.004 |  |  |
|  |  | TP | t/a | 0.002 |  |  |
| 气型污染源 | 无组织排放丙烯酸 |  | t/a | 0.059 | 车间抽风系统 | 无组织排放 |
|  | 有组织排放丙烯酸 |  | t/a | 0.0168 | 冷凝回收+水喷淋吸收塔处理 | 有组织排放 |
| 固体废物 | 实验室试块 |  | t/a | 0.01 | 综合利用 | 用于填筑道路综合利用 |
|  | 员工生活垃圾 |  | t/a | 3.75 | 由环卫部门处理 | 由环卫部门集中处理 |
|  | 废钯碳催化剂 |  | t/a | 0.001 | 暂存危废暂存间，一定量后交由柳州金太阳工业废物处置有限公司处置 | 委托资质单位集中处理 |
|  | 废丙烯酸桶 |  | t/a | 0.1 |  |  |
| 噪声 | 风机、物料泵、给水泵等 |  | 75～90dB(A) |  |  | 消声、减振、隔声 |

### 现有工程对原环评批复执行情况及现存的主要环境问题

对比广西红墙新材料有限公司现有的环评批复以及现有工程竣工环境保护验收监测报告，现有工程有组织排放废气、无组织排放废气、生活污水、厂界噪声均实现了达标排放，生产废水做到了循环使用不外排。根据现场踏勘的结果，项目环境保护设施建设完整且均处于正常运行状态，储罐区设有围堰，储罐上均设有醒目的标志，环保设施等基本符合原钦州市环境保护局“钦市环审字〔2014〕144号、钦环审[2018]13号”批复要求及环评要求。

## 拟建项目概况

### 拟建项目基本情况

项目名称：广西红墙新材料有限公司生产混凝土减水剂及功能性外加剂改扩建项目

项目性质：改扩建。

建设地点：广西钦州市钦北区皇马工业园四区，在原厂区内及其西面空地进行改扩建，其中原厂区西面新增地块现状为平地。厂址中心坐标为：东经108.616552°，北纬 22.092017°。

占地面积：41376.24m2，其中新增16675.76m2。

总投资：5000万元。

实施计划：施工期约24个月，预计2020年10月开工，2022年9月竣工，2022年10月投入使用。

劳动定员：企业现有员工35人，其中10人在厂内食宿。本扩建项目不新增员工。

工作制度：年工作日300天，生产岗位按三班一休制。

### 拟建工程主要内容

扩建规模：项目建成后，聚羧酸合成生产线产能达9.5万吨/年；PN（葡萄糖酸钠外加剂）生产线产能达3万吨/年；功能小单体生产线产能达0.5万吨/年；速凝剂生产线产能达3万吨/年；脱模剂生产线产能达3万吨/年；纳米早强剂生产线产能达0.3万吨/年。其中原厂区增设1条年产4.5万吨的聚羧酸合成生产线，1条年产1万吨的PN生产线，1条年产0.5万吨的功能小单体生产线，1条年产1万吨的速凝剂生产线，1条年产1万吨的脱模剂生产线，1条年产0.3万吨的纳米早强剂生产线；新增地块厂区设1条年产3万吨的聚羧酸合成生产线，1条年产1万吨的PN生产线，1条年产2万吨的速凝剂生产线，1条年产2万吨的脱模剂生产线。产品方案见表2.2-2。

表2.2-2  扩建前后项目产品方案一览表

| 原项目 |  |  | 扩建项目 |  |  |  |  |  | 总生产线（条） | 总产能（万t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品 | 生产线（条） | 产能（万t/a） | 原厂区 |  |  | 新增地块厂区 |  |  |  |  |
|  |  |  | 产品 | 生产线（条） | 产能（万t/a） | 产品 | 生产线（条） | 产能（万t/a） |  |  |
| 醚类聚羧酸 | 2 | 2 | 醚类聚羧酸 | 1 | 4.5 | 醚类聚羧酸 | 1 | 3 | 4 | 9.5 |
| PN | 2 | 1 | PN | 1 | 1 | PN | 1 | 1 | 4 | 3 |
| / | / | / | 功能小单体 | 1 | 0.5 | / | / | / | 1 | 0.5 |
| / | / | / | 速凝剂 | 1 | 1 | 速凝剂 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| / | / | / | 脱模剂 | 1 | 1 | 脱模剂 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| / | / | / | 纳米早强剂 | 1 | 0.3 | / | / | / | 1 | 0.3 |

### 技改情况：本项目分别在聚羧酸合成车间、PN生产车间和储罐区进行技术改造，如下：

（1）聚羧酸合成车间生产线

①将原聚羧酸生产线上的1台6300L釜更换为1台20吨不锈钢材质合成釜，将35吨的中和釜改为不锈钢合成釜（拆出的旧釜封存），采用自动化控制生产。

②将原融萘车间设备拆除，原融萘车间西面作为聚羧酸配料房，并安装2台20m3粉剂溶料搅拌罐，用于固态聚羧酸的溶解；原融萘车间东面作为速凝剂车间。

③将6300L搪瓷釜（现作B料滴加罐用）改为功能性单体合成釜。

④将闲置萘系生产线的A2磺化釜改为10吨纳米早强剂釜。

（2）PN生产车间生产线

①在PN生产车间旁的安装2台氧化罐和1台过滤机。

②把4.5吨溶糖搅拌罐改为10吨的溶糖罐。

（3）储罐区

①把Y07罐拆除，改为200m3不锈钢罐用于存放单体罐。

②将一个闲置的50m3碳钢成品罐改为不锈钢罐用于存放PN车间使用的液碱罐。

③将双氧水罐容积改小、管道改造、钝化处理。

④将原有的2台25m3硫酸和甲醛地罐改为HA储罐。

⑤把脂肪族车间及其南面车间原材料地罐房改为丙类仓库。

（4）配套1台1吨天然气锅炉，安装于原锅炉房。

（5）污水回收池北面增设1台压滤机。

改扩建后项目组成见表2.2-3。

表2.2-3  改扩建项目组成一览表

| 工程 类别 | 工程（车间）名称 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 聚羧酸合成车间 | ①建筑面积1200m2，钢结构，单层车间； ②在2条醚类聚羧酸减水剂生产线，年产2万吨醚类聚羧酸减水剂的基础上，扩增1条醚类聚羧酸减水剂生产线，年产4.5万吨醚类聚羧酸减水剂。 | 依托原厂原聚羧酸合成车间；原聚羧酸生产线上的1台6300L釜更换为1台20吨不锈钢材质合成釜，将35吨的中和釜改为不锈钢合成釜（拆出的旧釜封存），采用自动化控制生产。 |
|  |  | ①建筑面积440m2，钢结构，单层车间； ②1条醚类聚羧酸减水剂生产线，年产3万吨醚类聚羧酸减水剂。 | 新增地块厂区车间，采用自动化控制生产。 |
|  | PN生产车间 | ①建筑面积1200m2，钢结构，单层车间； ②在2条葡萄糖酸钠外加剂生产线，年产1万吨葡萄糖酸钠外加剂的基础上，扩增1条葡萄糖酸钠外加剂生产线，年产1万吨葡萄糖酸钠外加剂。 | 依托原厂PN车间，①在PN生产车间旁的安装2台氧化罐和1台过滤机；②把4.5吨溶糖搅拌罐改为10吨的溶糖罐，采用自动化控制生产。 |
|  |  | ①建筑面积280m2，钢结构，单层车间； ②1条葡萄糖酸钠外加剂生产线，年产1万吨葡萄糖酸钠外加剂。 | 新增地块厂区车间，采用自动化控制生产。 |
|  | 功能小单体车间 | ①建筑面积1000m2，钢结构，单层车间； ②1条功能小单体生产线，年产1万吨功能小单体。 | 依托原厂聚羧酸合成车间，采用自动化控制生产。 |
|  | 速凝剂车间 | ①建筑面积500m2，钢结构，单层车间； ②1条1万吨的速凝剂生产线，年产1万吨的速凝剂。 | 依托原厂融萘车间东面地块，采用自动化控制生产。 |
|  |  | ①建筑面积300m2，钢结构，单层车间； ②1万吨的速凝剂生产线，年产2万吨的速凝剂。 | 新增地块厂区车间，采用自动化控制生产。 |
|  | 脱模剂车间 | ①建筑面积500m2，钢结构，单层车间； ②1条1万吨的脱模剂生产线，年产1万吨的脱模剂。 | 依托原厂聚羧酸合成车间，采用自动化控制生产 |
|  |  | ①建筑面积300m2，钢结构，单层车间； ②1万吨的脱模剂生产线，年产2万吨的脱模剂。 | 新增地块厂区车间，采用自动化控制生产。 |
|  | 纳米早强剂车间 | ①建筑面积500m2，钢结构，单层车间； ②1万吨的纳米早强剂生产线，年产0.3万吨的纳米早强剂。 | 依托原厂萘系生产线A2磺化釜，采用自动化控制生产。 |

续2.2-3  改扩建项目组成一览表

| 工程 类别 | 工程（车间）名称 |  |  |  | 工程内容 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储运工程 | 储罐区 | 原厂区 |  | 原料罐区 | Y01、Y02（立式，容积均为180m3）储罐存储碱液；Y03、Y04、Y06（立式，容积均为180m3）和Y08、Y09（卧式，容积均为50m3）储罐存储液态聚醚，其余原料罐封存闲置。 | 依托原有，其中厂区西北面1个容积25m3存储双氧水的卧式地下储罐改小容积、管道进行改造、钝化处理；原有闲置封存的2台25m3硫酸和甲醛地罐改为HA储罐；Y07罐拆除，改为200m3不锈钢罐用于存放单体罐。 |  | 占地面积1450m2 |
|  |  |  |  | 成品罐区 | 14个立式成品罐，容积均为50m3，设于原料罐东面，其中10个立式成品罐用于存储醚类聚羧酸减水剂，其余3个封存闲置。 | 依托原有，其中闲置的一个50m3碳钢成品罐改为不锈钢罐用于存放PN车间使用的液碱罐。 |  |  |
|  |  |  |  | 半成品罐区 | 3个容积为500 m3立式储罐和2个100m3立式储罐用于存储聚羧酸减水剂半成品；2个200m3立式储罐用于存储葡钠外加剂半成品，其余4个100m3立式储罐封存闲置。 | 依托原有 |  |  |
|  |  | 新增地块厂区 |  | 原料罐区 | 设2台200 m3储罐存储液态聚醚、2台200 m3存储夜液碱储罐、2台200 m3存储双氧水 | 设于新增地块西南面，占地面积1200m2 |  |  |
|  |  |  |  | 成品罐区 | 设2台500 m3立式储罐存储醚类聚羧酸减水剂；1个500m3立式储罐用于存储速凝剂；1个500m3立式储罐用于存储脱模剂 |  |  |  |
|  |  |  |  | 半成品罐区 | 设10个容积为100 m3立式储罐存储聚羧酸减水剂半成品；11个100m3立式储罐用于存储葡钠外加剂半成品 |  |  |  |
|  | 原厂区 |  |  | 原料粉仓 | 位于厂区北面，其中原料仓的西面为丙烯酸仓库，建筑面积216m2，存储桶装的丙烯酸；原料仓的东面为粉剂仓库，建筑面积468 m2，存储固态聚醚、葡萄糖。 | 依托原有，原料仓的东面为粉剂仓库增加存储氯化铝、硫酸钠、氟化钠、十二烷基硫酸钠、硝酸钙、阻聚剂。 |  |  |
|  | 新增地块厂区 |  |  | 原料粉仓 | 建筑面积400m2，存储固态聚醚、葡萄糖、氯化铝、硫酸钠、氟化钠、十二烷基硫酸钠、硝酸钙、阻聚剂等。 | 设于新增地块北面 |  |  |
|  |  |  |  | 甲类仓库 | 建筑面积200m2，存储桶装丙烯酸 | 设于新增地块西北面 |  |  |
| 配套工程 | 原厂区 |  | 复配车间 |  | ①建筑面积600m2，钢结构，单层车间； ②主要是根据客户配方需求将聚羧酸系、葡萄糖酸钠等产品按配方抽入搅拌罐中，加入辅料进行混合搅拌后，用泵打入槽罐车运送至客户。 | 依托原有 |  |  |
|  | 新增地块厂区 |  | 复配车间 |  | ①建筑面积912m2，钢结构，单层车间； ②主要是根据客户配方需求将聚羧酸系、葡萄糖酸钠等产品按配方抽入搅拌罐中，加入辅料进行混合搅拌后，用泵打入槽罐车运送至客户。 | 设于新增地块东北面 |  |  |
|  | 原厂区 |  | 检验车间 |  | ①建筑面积200m2，钢结构，单层车间； ②主要用于检测产品含盐度、含水率等性能。 | 依托原有；锅炉房增设1台1吨天然气锅炉 |  |  |
|  |  |  | 电锅炉房 |  | 设置3台90KW的电锅炉，位于厂区北面。 |  |  |  |
|  |  |  | 生活办公区 |  | 办公楼2F，建筑面积2850 m2；生活楼3F，建筑面积432 0m2，均位于厂区东面。 |  |  |  |
| 公用工程 | 供电 |  |  |  | 由皇马工业园区变电站供应，2000万kW·h/a。 |  |  |  |
|  | 供水 |  |  |  | 由皇马工业园区统一供给。 |  |  |  |
|  | 消防 |  |  |  | 消防水池400 m3，设于厂区北面。 |  |  |  |
| 环保工程 | 废气处理措施 |  |  |  | 原厂区和新增地块厂区的合成车间内的反应釜均设置排空管（内设冷凝回收），再一起经尾气喷淋净化设施的水喷淋吸收塔处理；合成车间均设置抽风系统。 |  | 依托原有 |  |
|  | 废水处理措施 |  |  |  | 生产废水经收集至污水回收池（容积100m3）后处理后回用生产线；生活污水经一体化生化处理装置（处理能力为10m3/d）处理后，进入皇马工业园区污水处理厂进一步处理。 |  | 依托原有 |  |
|  | 噪声处理措施 |  |  |  | 使用低噪声设备，采用隔音减震措施。 |  | 部分依托原有，新增地块厂区新增 |  |
|  | 固废处理措施 |  |  |  | 危险废物暂存间、一般固废暂存间，均位于厂区北面。 |  | 依托原有 |  |
|  | 风险防范措施 |  |  |  | 设有1个200m3的事故池 |  | 依托原有 |  |

### 拟建项目主要原辅材料及燃料年用量

#### 原辅材料消耗

拟建工程主要原、辅材料及能源消耗定额见表2.2-4。

表2.2-4   拟建工程主要原辅材料及能源消耗量一览表

| 序号 | 原辅材料 /能源名称 | 年需用量 | 形态 | 规格 | 最大贮存量 | 包装 形式 | 运输方式 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、醚类聚羧酸减水剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 固态聚醚 | 7500 | 固体 | 25kg/袋 | 50t | 袋装 | 汽运 | 粉剂仓库 |
| 2 | 液态聚醚 | / | 液体 | — | 640m3 | 储罐 | 槽车汽运 | 原料罐区的Y03、Y04、Y06、Y08、Y09罐 |
| 3 | 丙烯酸（AA） | 735 | 液体 | 50L/桶 | 60t | 桶装 | 汽运 | 丙烯酸仓库 |
| 4 | 双氧水 | 35 | 液体 | 27% | 20t | 储罐 | 槽车汽运 | 双氧水储罐 |
| 5 | 碱液 | 700 | 液体 | 32% | 200m3 | 储罐 | 槽车汽运 | 原料罐区的Y01罐 |
| 6 | 引发剂 | 30 | 固体 | 25kg/袋 | 20t | 袋装 | 汽运 | 粉剂仓库 |
| 7 | 水 | 11000 | 液体 | / | / | / | / | 园区统一供给 |
| 二、葡萄糖酸钠外加剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 葡萄糖（口服） | 2700 | 固体 | 25kg/袋 | 50t | 袋装 | 汽运 | 粉剂仓库 |
| 2 | 液碱 | 1600 | 液体 | 32% | 180 m3 | 储罐 | 槽车汽运 | 原料罐区的Y02罐 |
| 3 | 水 | 5700 | 液体 | / | / | / | / | 园区统一供给 |
| 三、功能小单体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 丙烯酸（AA） | 1500 | 液体 | 50L/桶 | 60t | 桶装 | 槽车汽运 | 丙烯酸仓库 |
| 2 | 甘油（丙三醇） | 3425 | 液体 | 50L/桶 | 20t | 桶装 | 槽车汽运 | 丙类仓库 |
| 3 | 阻聚剂 | 50 | 固体 | 25kg/袋 | 2t | 袋装 | 汽运 | 粉剂仓库 |
| 4 | 氮气 | 25 | 气体 | 150L/瓶 | 10瓶 | 瓶装 | 汽运 | 丙类仓库 |
| 四、速凝剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氯化铝 | 3000 | 固体 | 50kg/袋 | 100t | 袋装 | 汽运 | 粉剂仓库 |
| 2 | 硫酸钠 | 150 | 固体 | 50kg/袋 | 50t | 袋装 | 汽运 | 粉剂仓库 |
| 3 | 氟化钠 | 800 | 固体 | 50kg/袋 | 10t | 袋装 | 汽运 | 粉剂仓库 |
| 4 | 水 | 6050 | 液体 | / | / | / | / | 园区统一供给 |
| 五、脱模剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石蜡油 | 1300 | 液体 | 1t | 50t | 储罐 | 槽车汽运 | 丙类仓库 |
| 2 | 菜籽油 | 1680 | 液体 | 1t | 20t | 储罐 | 槽车汽运 | 丙类仓库 |
| 3 | 棉子油 | 1800 | 液体 | 1t | 10t | 储罐 | 槽车汽运 | 丙类仓库 |
| 4 | 十二烷基硫酸钠 | 15 | 固体 | 50kg/袋 | 1t | 袋装 | 汽运 | 粉剂仓库 |
| 5 | 工业软水 | 5200 | 液体 | / | 10t | / | / | 自制 |
| 6 | 防腐剂 | 5 | 液体 | 50kg/桶 | 1t | 桶装 | 槽车汽运 | 丙类仓库 |
| 六、纳米早强剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硝酸钙 | 324 | 固体 | 25kg/包 | 200 | 袋装 | 汽运 | 粉剂仓库 |
| 2 | 硫酸钠 | 405 | 固体 | 25kg/包 | 50 | 袋装 | 汽运 | 粉剂仓库 |
| 3 | 液碱 | 12 | 液体 | 32% | 50 | 储罐 | 槽车汽运 | 原料罐区的Y01罐 |
| 4 | 水 | 1749 | 液体 | / | / | / | / | 园区统一供给 |
| 三、能源及动力消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 蒸汽 | 2080 m3 | 由电锅炉、天然气锅炉提供 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电 | 2000万kwh | 由皇马工业园区统一供给 |  |  |  |  |  |
| 3 | 水 | 1.75万 m3 | 由皇马工业园区统一供给 |  |  |  |  |  |

#### 主要原辅材料性质

表2.2-5   拟建工程主要原辅材料物理化学性质一览表

| 序号 | 名称 | 理化性质 | 危险特性 | 毒理性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯酸 | 国标编号：81617；CAS号：79-10-7，无色液体，有刺激性气味;蒸汽压1.33kPa/39.9℃；闪点50℃；熔点14℃;沸点141℃；溶解性:与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚；密度:相对密度(水=1)1.05；相对密度(空气=1)2.45；稳定性:稳定。 | 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。若遇高热，可能发生聚合反应，出现大量放热现象，引起容器破裂和爆炸事故。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 | 健康危害：本品对皮肤、眼睛和呼吸道有强烈刺激作用。 毒性：属低毒类。 急性毒性： LD502520mg/kg(大鼠经口);950mg/kg(兔经皮);LC505300mg/m3，2小时(小鼠吸入) 致突变性：细胞遗传学分析：小鼠淋巴细胞450mg/L。 生殖毒性：大鼠腹腔最低中毒剂量(TDL0)：73216ug/kg(孕5～15天)，致胚胎毒性，肌肉骨骼发育异常。 |
| 2 | 聚醚 | 片状，熔点约40℃，能溶于水及多种有机溶剂，化学性质稳定。 | 无毒、无刺激性。 | — |
| 3 | 双氧水 | CAS号：7722-84-1，无色透明液体，有微弱的特殊气味；沸点158℃，熔点-2℃，相对密度（水=1）1.46g/cm3，溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚。 | 双氧水本身不燃，但能于可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。双氧水PH值在3.5～4.5时最稳定，在碱性溶液中极易分解，在遇强光，特别是波射线照射时也能发生分解。当加热到100℃以上时，开始急剧分解。它与许多有机物，如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。双氧水与许多无机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸，放出大量的热量、氧和水蒸气 | LD50：无资料；LC50：无资料； 侵入途径：吸如、食入； 吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可导致不可逆损失甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫等。长期接触本品可导致接触性皮炎。 |
| 4 | 碱液 | CAS号：1310-73-2，无色液体，沸点1390℃，熔点318.4℃，相对密度（水=1）2.12g/cm3，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 | 本品不燃，具有强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。与酸发生中和反应并放热，遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气，本品不燃，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性。 | LD50：无资料；LC50：无资料； 最高容许浓度MAC：0.5mg/m3； 本品具有强烈刺激和腐蚀性，粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼直接接触可引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |
| 5 | 引发剂 | 该品为白色结晶体或粉末，有潮解性。熔点为190-192℃，易溶于水，相对密度（水=1）为1.98，分解温度为120℃。 | 受高温或者撞击时可爆炸，与还原剂、易燃物如硫、磷或金属粉末等合成爆炸性混合物。 可采用雾状水、泡沫、砂土灭火 | 健康危害：本品对皮肤、眼睛和呼吸道有强烈刺激作用。 急性毒性：LD50820mg/kg(大鼠经口)。 侵入途径：吸如、食入。 |
| 6 | 甘油 | CAS号：56-81-5，无色、透明、无臭、粘稠液体，沸点290.9℃、熔点18.6℃，闪点177℃，相对笔迷1.26362，可混溶于乙醇，与水混溶，不溶于氯仿、醚、二硫化碳，苯，油类。 可溶解某些无机物。 | 本品可燃，具刺激性。甘油如果与强氧化剂混合(比如三氯化铬、氯酸钾、高锰酸钾)可能爆炸。 | 急性毒性：LD50=31500 mg/kg(大鼠经口)。 静脉给药LD50=7560mg/kg。 健康危害：食用对人有毒。误食:饮用温水，催吐。 对眼睛、皮肤有刺激作用。 |
| 7 | 阻聚剂 | 阻聚剂是一种工业助剂，通常用于防止聚合作用的进行。阻聚剂分子与链自由基反应，形成非自由基物质或不能引发的低活性自由基，从而使聚合终止。性能稳定，价廉易得。 | 无毒，无害，无环境污染。 | —— |
| 8 | 氮气 | 是一种无色无味的气体，氮气占大气总量的78.08%。CAS号：7727-37-9，密度1.25g/L，熔点61.75k，沸点77.35K。氮气的化学性质不活泼，常温下很难跟其他物质发生反应，所以常被用来制作防腐剂。 | 燃爆危险:本品不燃。 环境危害:无。 | 健康危害:空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力;继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为"氮酩酊"，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。 |
| 9 | 氯化铝 | CAS号：7446-70-0，熔点190℃，密度2.48 g/L，沸点178℃，易溶于水，为无色透明晶体或白色而微带浅黄色的结晶性粉末。 | 氯化铝容易潮解，由于水合会放热，遇水可能会爆炸。它会部分水解，释放氯化氢或氢氯酸。 | 健康危害:吸入高浓度氯化铝可刺激上呼吸道产生支气管炎，并且对皮肤、粘膜有刺激作用，个别人可引起支气管哮喘。误服量大时，可引起口腔糜烂、胃炎、胃出血和粘膜坏死。 慢性作用:长期接触可引起头痛、头晕、食欲减退、咳嗽、鼻塞、胸痛等症状。 急性毒性:LD50=3730mg/kg(大鼠经口) |
| 10 | 硫酸钠 | CAS号：7757-82-6，熔点884℃，沸点1404℃，密度2.68g/L，无色透明晶体，为中性物质， 化学性质稳定，不溶于乙醇，溶于水，溶于甘油。 | 燃爆危险: 本品不燃，具刺激性。 环境危害: 对环境有危害，对大气可造成污染。 | 健康危害: 对眼睛和皮肤有刺激作用。低毒。 小鼠经口:LD50=5989mg/kg |
| 11 | 氟化钠 | CAS号：7681-49-4，熔点,93℃，沸点1695℃，密度1.125g/L，无色发亮晶体或白色粉末，溶于水、氟化酸、微溶于醇。 | 危险特性:未有特殊的燃烧爆炸特性。 | 侵入途径:吸入、食入。 健康危害:急性中毒:多为误服所致。服后立即出现剧烈恶心、呕吐、腹痛、腹泻。重者休克、呼吸困难、紫绀。可能于2~4小时内死亡。部分患者出现荨麻疹，吞咽肌麻痹，手足抽搐或四肢肌肉痉挛。 刺激性:家兔经皮:500mg(24小时)，重度刺激。 亚急性和慢性毒性:大鼠以含氟化物7~9ppm的饲料连续喂养可引起牙钙化障碍，剂量增大则致骨骼改变。 致突变性:微生物致突变:鼠伤寒沙门氏菌1mg/皿。细胞遗传学分析:人成纤维细胞20mg/L。 生死毒性:大鼠经口最低中毒剂量(TDL0):240mg/kg(孕11~14天)，肌肉骨骼发育异常。 |
| 12 | 十二烷基硫酸钠 | CAS号：151-21-3，熔点204~207℃，密度1.09g/L，白色或淡黄色粉状，易溶于水，微溶于乙醇，几乎不溶于氯仿、乙醚和轻石油。对酸、碱和硬水稳定。 | 禁配物:强氧化剂。 燃爆危险:该品可燃，具刺激性，具致敏性。遇明火、高热可燃。受高热分解放出有毒的气体。 | 健康危害:对粘膜和上呼吸道有刺激作用，对眼和皮肤有刺激作用。可引起呼吸系统过敏性反应。 急性毒性:LD50=2000mg/kg(小鼠经口);1288 mg/kg(大鼠经口) 刺激性:对呼吸道有刺激 |
| 13 | 硝酸钙 | CAS号：10124-37-5，无色立方晶体，密度2.504g/cm3，熔点561℃，在空气中潮解，溶于水、乙醇和丙酮。 | 燃爆危险:该品极度易燃，具刺激性。 危险特性:强氧化剂。受热分解，放出氧气。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。燃烧分解时, 放出有毒的氮氧化物气体。受高热分解，产生有毒的氮氧化物。 | 健康危害:吸入本品粉尘对鼻、喉及呼吸道有刺激性，引起咳嗽及胸部不适等。对眼有刺激性。 长期反复接触粉尘对皮肤有刺激性。 |
| 14 | 石蜡油 | 化学元素符号：CxHy，可用于食品、药品和工业。密度0.87~0.98 g/cm3，闪点＞200℃，运动粘度（mm2/s100℃）5~16，凝点（℃）-20~12 | —— | —— |

### 主要生产设备

本次扩增项目主要设备见表2.2-6。

表2.2-6   项目主要设备一览表

| 生产线 |  | 设备名称 | 规格型号 | 数量/套 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚羧酸减水剂（9.5万吨/年） | 原厂址 | 酯化反应釜 | 20t（不锈钢） | 2（其中1台新增） | 聚羧酸合成车间 |  |
|  |  | 合成釜 | 35t（不锈钢） | 2（其中1台新增） |  |  |
|  |  | 合成釜 | 20000L | 1 |  |  |
|  |  | 合成釜 | 10000L | 2 |  |  |
|  |  | A料釜 | 5000L | 3 |  |  |
|  |  | B料釜 | 3000L/6300L | 3 |  |  |
|  |  | 液碱高位槽 | Ф680×1100 | 2 |  |  |
|  |  | 自来水高位槽 | Ф1300×1600 | 3 |  |  |
|  |  | 输送泵 | 化工离心泵 | 8 |  |  |
|  | 新增地块厂址 | 酯化反应釜 | 35m3 | 1 | 聚羧酸合成车间 |  |
|  |  | 合成釜 | 20 m3 | 1 |  |  |
|  |  | A料釜 | 6 m3 | 3 |  |  |
|  |  | B料釜 | 6 m3 | 3 |  |  |
|  |  | 液碱高位槽 | Ф680×1100 | 2 |  |  |
|  |  | 自来水高位槽 | Ф1300×1600 | 3 |  |  |
|  |  | 输送泵 | 化工离心泵 | 8 |  |  |
| 葡萄糖酸钠外加剂（3万吨/年） | 原厂址 | 融糖釜 | 4.5t | 2 | PN生产车间 |  |
|  |  | 氧化釜 | / | 2 |  |  |
|  |  | 待过滤釜 | 4500L | 2 |  |  |
|  |  | 过滤罐 | / | 2 |  |  |
|  | 新增地块厂址 | 融糖釜 | 10 m3 | 1 | PN生产车间 |  |
|  |  | 氧化釜 | / | 2 |  |  |
|  |  | 待过滤釜 | 4500L | 1 |  |  |
|  |  | 过滤罐 | / | 1 |  |  |
| 功能小单体 （0.5万吨/年） |  | 功能小单体合成釜 | 6300L | 1 | 功能小单体 车间 |  |
| 速凝剂 （3万吨/年） | 原厂址 | 速凝剂生产釜 | 10 m3 | 1 | 速凝剂车间 |  |
|  | 新增地块厂址 | 速凝剂生产釜 | 10 m3 | 1 | 速凝剂车间 |  |
| 脱模剂 （3万吨/年） | 原厂址 | 脱模剂生产釜 | 10 m3 | 1 | 脱模剂车间 |  |
|  | 新增地块厂址 | 脱模剂生产釜 | 10 m3 | 1 | 脱模剂车间 |  |
| 纳米早强剂 （0.3万吨/年） |  | 强强纳米合成釜 | 10 m3 | 1 | 纳米早强剂车间 |  |
| 配套设备 |  | 电锅炉 |  | 锅炉房 |  |  |
|  |  | 天然气锅炉 |  |  |  |  |
| 环保设施 |  | 二级生化处理装置 |  | 环保设施区 |  |  |
|  |  | 聚羧酸合成车间废气处理设施 |  |  |  |  |
|  |  | 污泥压滤机 |  |  |  |  |

本项目所用设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的淘汰类和限制类，是国家允许类的设备。

### 公用工程

#### 给水排水

（1）给水系统

拟建项目位于钦州市河东工业区皇马工业园四区，水源来自工业园区市政供水管网。根据皇马工业园区四区的供水情况：园区生产用水引自茅岭江，生活用水引自大垌镇供水厂。本项目自来水用量约797.23m3/d，供水依托现有的园区市政供水总管和厂内现有的给水管网。

（2）排水系统

项目排水系统采用雨、污分流制排水。

①雨水系统

建筑物屋面雨水采用重力流排放，由雨水斗汇集后经雨水立管排至室外雨水管道；室外场地雨水由雨水口排至室外雨水沟渠。

②污水系统

厂区采用雨污分流、污污分流制排水。生产废水经过处理后循环使用，不外排。

生活污水经化粪池处理后，生活污水可达到钦州市钦北区（皇马）污水处理厂的进水水质后排入园区污水管网，进入钦州市钦北区皇马处理厂处理达标后通过太平河进入茅岭江。

#### 供电

（1）供电

扩建工程新增用电量60万 kW·h/a，供电系统均依托现有工程的供电系统。

#### 供热

项目现有的生产系统的供热方式新增1台1t/h天然气锅炉。食堂采用天然气供热。

### 工作制度及劳动定员

扩建项目生产均为自动化控制生产，无需新增劳动定员。企业现有员工35人，其中10人在厂内食宿。

全年生产300天，生产岗位按三班一休制，管理部门及辅助系统实行白班制，每班8 h。

### 项目依托情况分析

（1）项目与钦州市钦北区（皇马）污水处理厂的依托情况

本项目生产废水不外排，生活污水依托现有化粪池处理后经由园区污水管网排入钦州市钦北区（皇马）污水处理厂处理。污水排放路径为现有工程生活污水排放路径。

（2）与现有工程的依托情况

①拟新增的聚羧酸生产线产生的废气依托废气处理系统进行处理；办公生活设施依托现有工程；原料仓库、成品仓库等均依托现有工程；

②公用工程均依托现有工程；

③环保工程中污水回收池、事故应急池、化粪池、一般固废间、危废暂存设施等均依托现有工程。

（3）危废处理依托情况

现有项目产生的危废经收集后，危险废物为废钯碳催化剂、废丙烯酸桶暂存危废暂存间，一定量后交由柳州金太阳工业废物处置有限公司处置。

## 影响因素分析

### 生产工艺流程及产污环节分析

#### 聚羧酸减水剂生产工艺流程

扩建项目聚羧酸减水剂生产工艺与现有项目聚羧酸减水剂生产工艺一致。

#### PN生产工艺流程

扩建项目PN生产工艺与现有项目PN生产工艺一致。

#### 功能小单体生产工艺流程

将计量好的丙烯酸、甘油按照1.2:1加入反应釜中，再追加1‰催化剂、0.5‰阻聚剂，通入N2，在阻聚剂和氮气的保护下，反应釜搅拌5分钟，升温至105~108℃，当温度升到105℃时开始计时，酯化反应8h，酯化副产物为水，收集进入污水回收池中，酯化反应会产生少量的丙烯酸废气。功能小单体工艺流程及产污环节详见图2.3-2。

图2.3-2   功能小单体生产工艺流程图

反应机理：在催化剂、阻聚剂和氮气的保护下，有机酸和多元醇发生酯化反应，产污为酯化物，副产品为水。

+ = + H2O

#### 速凝剂生产工艺流程

速凝剂主要是掺入混凝土中使混凝土迅速凝结硬化的外加剂，为粉状固体。由水、氯化铝、硫酸钠按4:2:1进行溶解反应，再加入0.05比例的氟化钠，升温至60℃，搅拌1h反应完成。速凝剂工艺流程及产污环节详见图2.3-3。

图2.3-3   速凝剂生产工艺流程图

化学方程式：

2AlCl3 + 3Na2SO4= Al2(SO4)3 +6NaCl

Al2(SO4)3+6NaF+6H2O=2Al(OH)3↓+6HF↑+3Na2SO4

#### 脱模剂生产工艺流程

脱模剂指在混凝土浇筑前涂抹在施工用木板上的一种物质，主要作用是在模板与混凝土表面形成一层膜将两者隔离开，又称隔离剂。主要是将菜籽油、棉籽油、石蜡油和十二烷基苯磺酸钠按2:4:4:1一次加入混合器充分混合均匀，再加入一定比例的工业软水混合均匀成白色乳液，待物料稀释成强烈白色乳液加入防腐剂即可包装出料。脱模剂工艺流程及产污环节详见图2.3-2。

图2.3-3   脱模剂生产工艺流程图

#### 纳米早强剂生产工艺流程

通过有机、无机复合，制备具有小尺寸结构的新型混凝土早强剂。生产工艺步骤：

（1）配料

①向B料罐中投入一定量1080kg硝酸钙，注入2500kg自来水，搅拌2h至完全溶解后停止搅拌。

②向A料罐中加入1100kg聚羧酸半成品，注入110kg自来水，搅拌30min至完全混合均匀停止搅拌。

③将40kg碱液（32%浓度）和110kg自来水于稀释罐中混匀得到稀释液碱。

（2）合成工艺流程

①向反应釜内注入2120kg自来水，随后注入600kg聚羧酸半成品，开启搅拌，保持一定转速，再投入1350kg硫酸钠，继续搅拌50min后，开始同时滴加硝酸钙（B罐，滴加速度约9.9kg/min）和聚羧酸半成品（A罐，滴加速度约6kg/min），滴加约6h，滴加过程反应釜控温50℃以内。

②待聚羧酸半成品和硝酸钙滴加完毕后开始滴加液碱，控制30min加完，继续搅拌1h出料。纳米早强剂工艺流程及产污环节详见图2.3-4。

图2.3-4   纳米早强剂生产工艺流程图

化学方程式：

Na2SO4+Ca（NO3)2==CaSO4↓+2NaNO3

### 工程相关平衡

#### 物料平衡

扩建项目物料和水平衡主要结合企业提供的现有统计数据和相关调研数据核算而得。

（1）聚羧酸减水剂物料平衡

表2.3-1  拟建项目聚羧酸减水剂物料平衡表   单位：t/a

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 数量 | 序号 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 聚醚 | 28315 | 1 | 醚类聚羧酸减水剂 | 75506.14 |
| 2 | 丙烯酸（AA） | 2775 | 2 | 挥发的炳烯酸 | 1.86 |
| 3 | 引发剂 | 114 | 3 | / | / |
| 4 | 27%双氧水 | 132 | 4 | / | / |
| 5 | 32%液碱 | 2643 | 5 | / | / |
| 6 | 新鲜水 | 34183.8 | 6 | / | / |
| 7 | 其他回用水 | 7345.2 | 7 | / | / |
| 合计 |  | 75508 | 合计 |  | 75508 |

图2.3-1   拟建项目聚羧酸减水剂物料平衡图

（2）葡萄糖酸钠外加剂物料平衡

#### 表2.3-2   拟建项目葡萄糖酸钠外加剂物料平衡表  单位：t/a

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 原料名称 | 用量 | 序号 | 产品名称 | 产量 |
| 1 | 葡萄糖 | 5400 | 1 | 葡萄糖酸钠 | 20000 |
| 2 | 液碱 | 3200 | 2 | / | / |
| 3 | 水 | 11400 | 3 | / | / |
| 合计 |  | 20000 | 合计 |  | 20000 |

表2.3-2  拟建项目葡萄糖酸钠外加剂物料平衡图

（3）功能小单体物料平衡

#### 表2.3-3   拟建项目功能小单体物料平衡表  单位：t/a

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 原料名称 | 用量 | 序号 | 产品名称 | 产量 |
| 1 | 丙烯酸 | 2700 | 1 | 功能小单体 | 4999.5 |
| 2 | 甘油 | 2300 | 2 | 丙烯酸废气 | 0.5 |
| 合计 |  | 5000 | 合计 |  | 5000 |

表2.3-3  拟建项目功能小单体物料平衡图

（4）速凝剂物料平衡

#### 表2.3-4   拟建项目速凝剂物料平衡表  单位：t/a

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 原料名称 | 用量 | 序号 | 产品名称 | 产量 |
| 1 | 氯化铝 | 8510 | 1 | 速凝剂 | 30000 |
| 2 | 硫酸钠 | 4255 | 2 | / | / |
| 3 | 氟化钠 | 213 | 3 | / | / |
| 4 | 水 | 17022 | 4 | / | / |
| 合计 |  |  | 合计 |  |  |

表2.3-4   拟建项目速凝剂物料平衡图

（5）脱模剂物料平衡

#### 表2.3-5   拟建项目脱模剂物料平衡表    单位：t/a

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 原料名称 | 用量 | 序号 | 产品名称 | 产量 |
| 1 | 菜籽油 | 3000 | 1 | 速凝剂 | 30000 |
| 2 | 棉籽油 | 6000 | 2 | / | / |
| 3 | 石蜡油 | 6000 | 3 | / | / |
| 4 | 十二烷基苯磺酸钠 | 1500 | 4 |  |  |
| 5 | 工业软水 | 13500 | 5 | / | / |
| 合计 |  | 30000 | 合计 |  | 30000 |

表2.3-5  拟建项目脱模剂物料平衡图

（6）纳米早强剂物料平衡

#### 表2.3-6   拟建项目纳米早强剂物料平衡表    单位：t/a

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 原料名称 | 用量 | 序号 | 产品名称 | 产量 |
| 1 | 硝酸钙 | 322 | 1 | 纳米早强剂 | 2999 |
| 2 | 聚羧酸半成品 | 509 | 2 | / | / |
| 3 | 硫酸钠 | 405 | 3 | / | / |
| 4 | 水 | 1749.4 | 4 |  |  |
| 5 | 液碱 | 13.6 | 5 | / | / |
| 合计 |  | 2999 | 合计 |  | 2999 |

图2.3-6  拟建项目纳米早强剂物料平衡图

（8）纯水制备工程

市政管网自来水进入缓冲原水箱后，经原水加压泵打入石英砂、锰砂过滤器，石英砂、锰砂过滤器除去悬浮物、胶体物质、颗粒物后，进入活性炭过滤器，除去余氯及有机物，并进一步除去交替、悬浮物，再经0.5μm保安过滤器后进入二级RO膜对中间水进行脱盐处理，一级浓水经再次利用变为二级浓水后进行收集，用于绿化，而合格脱盐水则进入纯水罐备用，如图2.3-8。

图2.3-8  去离子水制备工艺流程图

项目纯化水制备将会产生一定量的浓水，出水率约为65%，由于纯化水排污水质较好，可作为清下水用于厂区绿化。同时纯水制备需要定期更换其中的活性炭产生量约0.1t/a，集中收集后作为危险废物处理处置。

（9）技改后项目全厂水平衡

1）清洗用水

①设备反应釜清洗用水

项目生产设备定期进行冲洗，平均每年一次，扩建后，每次用水量约为20m3/次，损耗约2 m3/a次，则清洗废水约18m3/a，产生的清洗废水全部回用于生产，不外排。

②地面清洗用水

地面清洗主要以拖洗为主，不进行冲洗，用水量相对较少，地面清洗用水以平均每平米每次用水0.5 L计，项目厂房占地面积约6220m2，则拖洗用水量为3.1 m3/次，损耗0.3m3/次，产生废水为2.8 m3/次。项目每个月拖洗两次，则每年用水为74.4 m3，产生的废水为67.2 m3，回用于生产。

2）纯化水用水

项目纯化水装置采用反渗透纯化水设备，其水源为自来水，反渗透纯水制备装置制水率约为65%，纯化水主要用于脱模剂生产用水。本项目纯化水需制备量为13500m3/a（45 m3/d），共需原水69.2 m3/d、20760 m3/a，则制水站反渗透排水量约为24.2 m3/d、7260 m3/a。这部分浓缩水污染物浓度很低，属于清净下水，可回用作为生产用水。

3）锅炉用水

锅炉蒸汽消耗7.5m3/d、2250 m3/a，作为PN生产线间接加热热源，损耗量约为0.5 m3/d、150m3/a，其余冷凝水回用于锅炉用水。

4）冷却系统用水

项目生产系统中循环冷却水水量平均为50m3/h，重复利用，补充损耗，每天补充量约12.4m3，损耗水量12.4m3/d、3712 m3/a。

5）生活用水

项目员工人数不变，其员工生活用水825m3/a（2.75m3/d），排放废水660m3/a（2.24m3/d）。

### 施工期污染因素分析

项目原厂区主要是安装聚羧酸减水剂、PN、速凝剂、脱模剂、纳米早强剂生产线相关机械设备，新增地块现状由皇马工业园管理委员会负责平整地块后，本项目施工期间的环境影响问题包括水土流失、施工废水、生活污水、扬尘、施工噪声以及建筑垃圾等。

（1）大气污染物

1）扬尘

本工程施工期扬尘的主要来源有以下几个方面：

①项目施工场地的地基处理中，将应用挖土机和推土机进行堆填，在土方搬运、倾倒过程中，将有少量砂土从地面、施工机械、土堆中飞扬进入环境空气中。

②施工期间运送散装建筑材料的车辆在行驶过程中，将有少量物料洒落进入空气中，另外车辆在通过未铺衬路面或落有较多尘土的路面时，将有路面二次扬尘产生。

③土石方、建筑材料、施工垃圾露天堆放场地和暴露松散土壤的工作面，受风吹时，表面侵蚀随风飞扬进入空气。

④场地清扫过程中将产生少量的扬尘。

⑤设备安装过程产生的扬尘。

据有关调查显示，运输车辆行驶产生的扬尘，与道路路面及车辆行驶速度有关。在完全干燥的情况下，可按经验公式计算：

Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q —— 汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；

V —— 汽车速度，km/h；

W —— 汽车载重量，t；

P —— 道路表面粉尘量，kg/m2。

表2.3-1中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。

表2.3-1   在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘    单位：kg/辆·公里

| P 车速 | 0.1 （kg/m2） | 0.2 （kg/m2） | 0.3 （kg/m2） | 0.4 （kg/m2） | 0.5 （kg/m2） | 1 （kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/hr） | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10（km/hr） | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15（km/hr） | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 20（km/hr） | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

由上表可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。

2）施工车辆尾气

各种施工车辆排放少量的尾气，使局部范围的TSP、CO、NOx、SO2、THC等浓度有所增加。不同车型的尾气排放污染物量如表2.3-2所示。

表2.3-2   不同车型的尾气排放污染物量一览表 （车速：50kg/h）

| 类别 | CO(g/km·辆) | THC(g/km·辆) | NOx(g/km·辆) |
| --- | --- | --- | --- |
| 大型车 | 25.04 | -- | 1.35 |
| 中型车 | 30.18 | 15.21 | 5.40 |
| 小型车 | 5.24 | 2.08 | 10.44 |

（2）水污染物

1）施工废水

施工过程产生的废水主要包括混凝土养护排水、各种设备维护和清洗废水、车辆冲洗废水。另外，地基挖填以及裸露地表、弃土临时堆放处等在大雨冲刷时泥土随雨水流失也会产生含泥沙废水。这类废水与工程进度、施工期季节、施工人员的经验、操作情况等有关，其产生量变化较大，难以估算，污染物以悬浮物为主，浓度约 1000mg/L，施工废水经隔油沉淀池进行油、渣、水分离，再经沉淀池澄清后用于洒水降尘，不排入水体，沉淀池的污泥定期清理。

2）生活污水

本项目的施工人员均为周边居民，不在场内食宿。参照相关资料施工人员生活污水排放量一般为50～100L/d，根据类比同类项目，不住工地人员人均取50 L/d计算，按高峰期施工人数20人考虑，生活污水排放量为1.0m3/d。项目施工期生活污水依托现有化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经园区污水管网排入皇马污水处理厂进一步处理。

（3）噪声

施工期噪声主要分为施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。这些施工噪声中，对环境影响最大的是施工机械噪声。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）表A.2及类比调查其他项目，得到常见施工机械设备运行时在距声源5m处的噪声值在86~99dB（A）左右。项目施工期主要机械设备噪声源强见表2.3-3。

表2.3-3    主要施工机械噪声源强一览表

| 序号 | 机 械 类 型 | 测点距施工机械距离（m） | 最大声级Lmax（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 5 | 95 |
| 2 | 挖掘机 | 5 | 86 |
| 3 | 推土机 | 5 | 88 |
| 4 | 振捣器 | 5 | 88 |
| 5 | 电锯、电刨 | 5 | 99 |
| 6 | 电焊机 | 5 | 98 |
| 7 | 压路机 | 5 | 90 |

（4）固体废物

（1）建筑垃圾

施工期产生的渣土等建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。土建及装修、安装设备过程中的建筑垃圾主要为残砖、断瓦、废弃混凝土以及废弃的装修材料等，本项目的厂房主要为钢混结构。参照《建筑垃圾的产生与循环利用管理》（陈军，何品晶，吕凡，邵立明，同济大学污染控制与资源化研究国家重点实验室），建筑物在建造过程中，单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20~50 kg/m2，拟建项目建筑垃圾产生量按20 kg/m2计算，项目新增地块建筑面积为2320m2，则建筑垃圾产生量约为46.4t，建筑垃圾交由具有相应资质单位处置。

（2）生活垃圾

施工人员生活垃圾包括废纸、各种玻璃瓶、塑料瓶等，生活垃圾以每人0.5kg/d计，施工期工作人员约20人，则施工期生活垃圾产生量约10kg/d，该部分生活垃圾交由市政环卫部门处理。

（3）场地弃土

根据初步核算，项目场地皇马工业园管理委员会负责平整，施工期建设过程中其弃土极少，主要是地基开挖过程中产生，可在用地区域内进行，弃土用于景观绿化用途或填平场地内凹凸不平之处。本项目施工场地土石方经场内平衡后，挖填方平衡，弃方量为零。

### 营运期污染因素分析

#### 大气污染源

项目生产废气主要为生产过程中产生的工艺废气、燃气锅炉产生的烟气等。

（1）工艺废气

根据生产工艺流程及产污节点，工艺废气主要是聚羧酸减水剂生产线B配料釜无组织挥发的丙烯酸、聚合反应釜中挥发的丙烯酸、速凝剂反应釜中有组织产生的氟化氢。

1）丙烯酸废气配料工段废气

丙烯酸原料存放于50L密闭的塑料桶中，不易挥发；丙烯酸由供应商采用50L包装桶运至丙烯酸库临时储存，生产时运至生产车间，反应釜投料采用泵直接由包装桶用泵通过专用管道抽至配料釜中，配料过程中将有少量的丙烯酸废气产生，本项目以非甲烷总烃计。由于配料过程密封性较好，丙烯酸发散量较少，根据《上海市工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法（试行）》（上海市环境保护局，2017年2月）中标1-2溶剂加工类工艺废气排放源向产污系数：其他化工类产品挥发性有机物产污系数为0.021kg/t产品，本扩建项目聚羧酸减水剂产品为75506.14t，则配料过程丙烯酸废气挥发量约1.58t/a。

原厂址聚羧酸生产线项目依托原有合成车间设置一套抽风系统（收集率为60%），新建厂址聚羧酸生产线项目在配料釜上方设置集气罩（收集率60%）收集后，均通过专用管道将配料挥发的丙烯酸气体引至合成车间东面现有的尾气喷淋净化设施，依托该尾气喷淋净化设施的水喷淋吸收塔处理。因此配料过程挥发的丙烯酸有60%经喷淋吸收塔（风量3000m3/h）处理后经15m高排气筒有组织排放，有40%的丙烯酸气体在合成车间内无组织排放。配料过程丙烯酸废气产排情况详见下表2.3-4。

表2.3-4  配料过程丙烯酸废气产排情况一览表

| 产生工段 | 污染因子 | 排放形式 | 产生速率 （kg/h） | 产生量 （t/a） | 环保措施 （吸收效率） | 排放速率（kg/h） | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配料 | 丙烯酸（非甲烷总烃） | 无组织 | 0.264 | 0.634 | 原厂址聚羧酸生产线车间抽风系统（收集率60%），新增厂址址聚羧酸生产线60%的有组织气体经水喷淋吸收塔处理（90%）后由15m排气筒排放；40%的无组织排放。 | 0.026 | 0.063 |
|  |  | 有组织 | 0.396 | 0.951 |  | 0.040 | 0.095 |

2）聚合反应釜中挥发的丙烯酸

聚羧酸减水剂合成过程由于预混搅拌、加热搅拌反应，会产生少量废气，主要是丙烯酸废气，本项目以非甲烷总烃计。从釜顶投料口逸出。

物料丙烯酸属于易挥发物质，易在反应中挥发，根据企业经验数据并类比同类工程（本项目生产与《福建路桥翔通建材科技有限公司外加剂工程项目环境影响报告书》（报批稿））（苏州科太环境技术有限责任公司编制）生茶工艺大致相同，具有可参考性，丙烯酸产生量以物料投加量的0.01%估算，丙烯酸用量为2775t/a，则丙烯酸废气产生量为0.28t/a。

本项目在各反应釜上方设置排空管，分别连接小管径排气支管，然后经支管接入排风管主管，维持反应釜压力平衡，排空管内设置冷凝回收，反应釜聚合反应挥发的丙烯酸溶于水，与水蒸汽一起经过冷凝后约80%回流至反应釜，剩余20%的丙烯酸废气经管道引至原厂区合成车间东面现有的尾气喷淋净化设施，依托该尾气喷淋净化设施的水喷淋吸收塔处理，利用丙烯酸溶于水的性质，将未能冷凝的丙烯酸通过水喷淋吸收，少量未能吸收的丙烯酸通过15m排气筒1#有组织排放，吸收效率为90%，风量按3000m3/h，排放速率为0.0012kg/h，排放量为0.008t/a。

本项目聚羧酸聚合反应釜中废气产排情况详见下表2.3-5。

表2.3-5  聚羧酸聚合反应釜中废气产排情况一览表

| 产生工段 | 污染因子 | 排放形式 | 产生速率 （kg/h） | 产生量 （t/a） | 环保措施 （吸收效率） | 排放速率（kg/h） | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚合反应 | 丙烯酸 | 有组织 | 0.117 | 0.28 | 冷凝回收（80%）+水喷淋吸收（90%）后，由15m排气筒1#排放 | 0.003 | 0.006 |

综上，厂内现有工程和扩建工程聚羧酸生产线产生的丙烯酸废气（以非甲烷总烃计）无组织量为0.122t/a、0.034kg/h；有组织排放量为0.118，排放速率为0.045kg/h，排放浓度为16.39mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃相关标准值（浓度≤120mg/m3，排放速度（15m）≤10kg/h）。

（2）燃气锅炉产生的烟气

项目锅炉房设3台电锅炉和1台1t/h燃气锅炉给生产线供热，其供热方式为间接供热。电锅炉无废气产生，燃气锅炉主要采用天然气为燃料，因为在运营过程中会产生少量的废气，可经过8m排气筒2#高空排放。

项目天然气平均热量约为8500 kcal/m3，燃气锅炉在额定负荷下热效率按照95%计算，则燃气锅炉每小时最大耗煤量为74m3/h，年耗天然气量为1.78×105 m3/a。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953 -2018），天然气燃料燃烧所需的烟气量采用下式进行计算：

Vgy=0.285Qnet+0.343

式中：Vgy—基准烟气量，（Nm3/ m3）；

Qnet—气体燃料低位发热量（MJ/ m3）；（天然气1立方米热值在51.88 MJ）。

根据上面计算得出燃气锅炉的烟气量产生系数为15.73Nm3/ m3燃料，项目燃气锅炉最大小时燃料耗量74m3的废气量为1169m3/h，年燃天然气1.78×105 m3的总烟气排放量为1.32×107 m3/a，经高8m排气筒1#高空排放。

a、颗粒物（烟尘）产生量

采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953 -2018）中推荐的产排污系数法计算公式：E颗粒物=R×β颗粒物×10-3

式中：E颗粒物——颗粒物的排放量，吨；

R——燃气锅炉燃料消耗量，万m3；本项目燃气锅炉燃料天然气最大小时消耗量为74m3/h，年消耗量为1.78×105 m3。

Β颗粒物——颗粒物产排污系数，kg/万m3-燃料。取2.86kg/万m3。

由此计算得燃气锅炉烟气中颗粒物产生量为0.021kg/h，0.05t/a，产生浓度为17.82mg/m3，经高8m排气筒1#高空排放。

b、二氧化硫排放量：

采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953 -2018）中推荐的物料衡算法公式：ESO2=2.857R×S/100×（1-q4/100）×K×10

式中：ESO2——二氧化硫的实际排放量（吨）；

R—— 燃料消耗量（万立方米），项目锅炉天然气消耗量为74m3/h（1.78×105 m3）；

S——燃料中硫化氢的体积百分数，百分比，本项目取1.4%；

q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，本项目取0；

K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，无量纲，本项目取1.0；

由此计算得燃气锅炉烟气中二氧化硫产生量为2.96×10-5kg/h（0.07t/a），产生浓度为24.95mg/m3，经高8m排气筒1#高空排放。

c、氮氧化物的排放量

采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953 -2018）中推荐的产排污系数法计算公式：ENOx=R×βNOx×10-3

式中：ENOx——氮氧化物的排放量，吨；

R——锅炉燃料消耗量，万m3；本项目锅炉燃料煤最大小时消耗量为74m3/h，年消耗量为1.78×105 m3。

βNOx——NOx产排污系数，kg/万m3 -燃料。无低氮燃烧技术，直排取18.71。

由此计算得燃气锅炉烟气中氮氧化物产生量为0.138kg/h，0.333t/a，产生浓度为118.69mg/m3，经高8m排气筒1#高空排放。

本项目燃气锅炉烟气污染物产生量如表2.3-5所示。由表中可知，燃气锅炉污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉污染物排放浓度限值要求，符合达标排放要求。

表2.3-5   项目锅炉废气污染物产生和排放量一览表

| 污染物 | 废气量 | 污染物 |  |  | 处理措施及效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 烟尘（颗粒物） | 二氧化硫 | 氮氧化物 |  | 直排 |
| 产生量 | 1.32×107 | 0.05 t/a | 0.07 t/a | 0.333 t/a |  |  |
| 最大小时产生速率 | 1169m3/h （废气量） | 0.021 kg/h | 2.96×10-5kg/h | 0.138kg/h |  |  |
| 产生浓度 | / | 17.82 mg/m3 | 24.95 mg/m3 | 118.69mg/m3 |  |  |
| 排放量 | 1.32×107 | 0.05 t/a | 0.07 t/a | 0.333 t/a |  |  |
| 最大小时排放速率 | 1169m3/h （废气量） | 0.021 kg/h | 2.96×10-5kg/h | 0.138kg/h |  |  |
| 排放浓度 | / | 17.82 mg/m3 | 24.95 mg/m3 | 118.69mg/m3 |  |  |
| 标准限值 | / | 20 mg/m3 | 50 mg/m3 | 200 mg/m3 |  |  |

#### 水污染源

项目废水包括生产废水、生活污水、初期雨水。

（1）生产废水

项目生产废水主要是设备反应釜清洗废水、地面清洗废水、纯化水废水。其中设备反应釜清洗废水约20m3/a，地面清洗废水约67.2 m3，纯化水废水约为7260 m3/a，均回用作生产用水，不外排。

（2）生活污水

项目员工人数不变，其员工生活污水排放量约为660m3/a（2.24m3/d），依托现有化粪池处理后经由园区污水管网排入钦州市钦北区（皇马）污水处理厂处理。通过相似类型污水水质类比，估算出本扩建项目生活污水中各项污染物浓度及排放情况，详见表2.3-6。

表2.3-6   项目生活污水产生及排放情况一览表

| 项 目 |  | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水量 （660m3/a） | 污水水质（mg/L） | 250 | 120 | 140 | 30 | 4 |
|  | 污染源强（t/a) | 0.165 | 0.079 | 0.092 | 0.020 | 0.003 |
|  | 污水排放浓度（mg/L） | 17 | 5.5 | 5 | 5.89 | 3 |
|  | 排放量（t/a） | 0.011 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.002 |
| 排放标准限值(mg/L) |  | 500 | 300 | 400 | 40 | 4 |

（3）初期雨水

生产装置全设置在车间内，因此初期雨水主要产生在储罐区。储罐区初期雨水（暴雨后15分钟内的雨水）切流至初期雨水池，经沉淀处理后排入园区雨水排水系统。

根据《室外排水设计规范》（GB50201-2005），雨水设计流量应按下列公式计算：

Qs=qΨF

式中：Qs－雨水设计流量（L/s）

q－设计暴雨强度（L/s·hm2）

Ψ－径流系数，拟建项目主要为水泥地面，取0.9；

F－汇水面积（hm2）。

钦州市设计暴雨强度应按下式计算：

q=1817(1+0.5051gP)/(t+5.7)0.58

式中：q－设计暴雨强度（L/s·hm2）；

t－集水时间（min），取15分钟；

P－设计重现期（a），取1年。

原厂址储罐区占地面积1450m2，经计算，初期雨水量为36.8m3/次；新增地块储罐区占地面积1200 m2，经计算，初期雨水量为30.5m3/次。项目在总图设计时，根据厂区道路标高及雨水排水走向，现有罐区与新建罐区不在一个排水单元内，现有罐区已设置有雨水收集系统。因此将新建生产线的区域划分为不同的排水单元，其中罐区为一个单元。罐区边设雨水收集井，雨水井加盖，设截止阀，暴雨初期，关闭阀门，初期雨水经收集井收集。

天然雨水中COD、SS 浓度均较低，初期雨水受建筑屋面及道路冲刷物影响，COD、SS浓度会有所增加。但增加的范围不大，初期雨水经收集后可作为广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂项目的生产用水。暴雨后期，打开截止阀，后期雨水直接进入园区雨水管网。

#### 声污染源

项目投入使用后，噪声污染主要来源于各机械设备运转时产生，车间的设备多属于低噪音设备，噪声较大的设备主要有锅炉、泵类、冷却塔等，噪声级在75～90dB(A)之间。项目采取的降噪措施包括：①尽量选用低噪声设备；②设备安装基座安装橡胶阻尼隔振器减振；③锅炉设消声器；④总图合本项目噪声源主要排放特征见表2.3-7。

表2.3-7   本项目噪声源排放特征一览表

| 序号 | 项目 | 设备名称 | 数量（台） | 源强dB | 采取的措施 | 单个噪声级dB | 综合噪声级dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有项目 | 冷却塔 | 1 | 90 | 墙体隔声、加装减振措施 | 75 | 75 |
| 2 |  | 电锅炉 | 3 | 85 |  | 70 | 74.8 |
| 3 |  | 泵类 | 3 | 85 |  | 70 | 74.8 |
| 4 |  | 风机 | 1 | 85 |  | 70 | 70 |
| 5 | 扩建项目 | 燃气锅炉 | 1 | 90 |  | 75 | 75 |
| 6 |  | 泵类 | 8 | 85 |  | 70 | 79 |
| 7 |  | 污泥压滤机 | 1 | 75 |  | 60 | 60 |

#### 固体废物

本项目固体废物有废包装袋、实验室试块、污水回收池污泥、废钯碳催化剂、废丙烯酸桶、员工生活垃圾等。

（1）一般固体废物

①废包装袋

本项目粉剂材料包装袋主要为塑料编织包装袋，产生量约为0.1t/a。该包装袋暂存于原料库房中，外售废品回收站。

②实验室试块

本项目实验室主要用于检测产品含盐度、含水率等性能，类比现有工程量，本项目产生的实验室试块约为0.05t/a，将进行综合利用用于填筑周边道路。

③污水回收池污泥

项目污水回收池中产生的污泥量约为0.2t/a，改部分污泥主要成分为砂石和泥土，可定期进行压滤后，交由当地环卫部门处理。

（2）生活垃圾

本项目不新增员工，无新增生活垃圾产生。

（3）危险废物

①废钯碳催化剂

类比现有工程，本项目PN生产线中产生的催化剂钯碳约为0.003t/a，暂存危废暂存间，一定量后交由柳州金太阳工业废物处置有限公司处置。

②废丙烯酸桶

类比现有工程，本项目产生的废丙烯酸桶约为0.8t/a，暂存危废暂存间，一定量后交由柳州金太阳工业废物处置有限公司处置。

改扩建后项目固体废物产生量和处理措施见表2.3-7。

表2.3-7   改扩建后项目固体废物产生及处置情况表

| 固体废物名称 | 产生量（t/a） | 主要成分 | 废物类别 | 处置措施及去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废钯碳催化剂 | 0.003 | 钯碳 | 危险固废 | 外售给柳州金太阳工业废物处置有限公司等有资质的单位处置 | HW48 |
| 废丙烯酸桶 | 0.8 | 丙烯酸 | 危险固废 |  | HW48 |
| 废包装袋 | 0.1 | 塑料包装 | 一般固废 | 外售废品回收站 | / |
| 实验室试块 | 0.05 | 混凝土块 | 一般固废 | 综合利用用于填筑周边道路 | / |
| 污水回收池污泥 | 0.2 | 石块、泥沙 | 一般固废 | 压滤后，交由当地环卫部门处理 | / |
| 生活垃圾 | 3.75 | 生活垃圾 | 一般固废 | 交环卫部门处理 | / |

### 非正常排放分析

项目非正常工况主要为开停工及维修或环保设施出现异常的的非正常运行，针对本改扩建项目而言，主要是考虑污染物发生变化的废气处理设施的非正常运行情况。当项目废气处理措施运行出现异常的时候，主要体现在喷淋过程中不全面，造成废气与水接触不充分，废气处理效率降为10%考虑。

表2.3-7  废气非正常排放时主要污染物排放情况表

| 序号 | 污染物 | 烟气排放速率（m3/h） | 排气筒高度（m） | 排气筒内径（m） | 烟气出口温度（℃） | 评价因子源强（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源1# | 非甲烷总烃 | 36380 | 15 | 0.5 | 38 |  |

### 拟建工程完成后公司“三废”排放变化情况

项目实施后全厂“三废”污染物排放量汇总见表2.3-8。

表2.3-8   项目改扩建前后污染物对照总表

| 项 目 |  | 现有工程排放量 | 拟建项目排放量 | “以新带老”削减量 | 总排放量 | 排放 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气（万m3/a） | 0 | 1320 | 0 | 1320 | +1320 |
|  | 烟（粉）尘（t/a） | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 二氧化硫（t/a） | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | +0.07 |
|  | 氮氧化物（t/a） | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | +0.333 |
|  | NMHC | 0 | 0.645 | 0 | 0.645 | +0.645 |
| 废水 | 废水（m3/a） | 660 | 660 | 0 | 660 | 0 |
|  | CODcr（t/a） | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 |
|  | BOD5（t/a） | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 |
|  | SS（t/a） | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 |
|  | 氨氮（t/a） | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 |
|  | TP（t/a） | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 |
| 固废 | 一般工业固废（t/a） | 0.01 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | +0.34 |
|  | 危险废物（t/a） | 0.101 | 0.803 | 0.702 | 0.803 | +0.702 |
|  | 生活垃圾（t/a） | 3.75 | 3.75 | 0 | 3.75 | +0 |

# 环境现状调查与评价

### 自然地理位置

## 环境概况

广西钦州市位于广西南部沿海，东连北海市，西接防城港市，南拥钦州港和钦州市区，依山傍海，处于我国西南出海通道最前沿，是广西北部湾经济区中心区。

钦北区是1994年钦州市撤地设市时成立的县级行政区，东接灵山县，南连钦南区，西邻防城港市上思县，北靠南宁市邕宁县，处于北部湾经济区的中心地带，素有“中国黑叶荔之乡”、“中国果园鸡之乡”等美誉。大垌镇位于钦州市北部，距市区13km。

项目具体位置见附图1。

### 气候、气象

钦州市属南亚热带季风气候，具有亚热带向热带过渡性质的海洋季风气候特点，热量丰富，日照时间长。年日照时间时数为1800h左右，年平均气温21℃～23℃。钦州市一月份最冷，月平均气温在13℃～14℃之间，近20年最低气温为5℃，无霜期在350天以上；七月份最热，月平均气温在28℃～29℃之间极端最高气温为38.8℃。年平均主导风向为北风，频率为21%。多年平均风速2.3m/s，极大风速30.0 m/s。

钦州市濒临海洋，夏秋两季常受热带风暴的影响，雨量充沛。据统计，钦州市多年平均降雨量为1764.5mm。年内降雨多集中在汛期4～9月份，这段时间的雨量一般可占总降雨量的80%以上，月最大降雨量最多出现在七、八月份。由于多种因素的影响，降雨量年际变化较大，变差系数CV值约为0.2，最大与最小雨量差值在1000mm以上。灵山县灵东水库1961年降雨量为2434.3mm，而1989年降雨量仅为866.2mm，差值为1568.1mm。

钦州市水面蒸发以七月份最大，二月份最小。钦南、钦北区多年平均水面蒸发量860.2mm；灵山县多年平均水面蒸发量为875.9mm；浦北县多年平均水面蒸发量为848.0mm。全市陆面蒸发为870.0mm。

### 地形、地貌

钦州市境内出露的地层，从老到新为古生界志留系、泥盆系、石灰系、二叠系以及中生界和新生界，岩性主要为砂岩、粉砂岩、页岩和硅质岩等。在泥盆系、石灰系地层中有部分为碳酸盐岩，在白垩系、第三系地层中发育着内陆湖盆沉积的“红层”。在北部有大片印支期花岗岩出露。在地质构造上，属华夏系第二发隆起带，构造线方向为北东南西向，褶皱断裂发育，在钦州湾一带，沿北东、北西方向发育着“X”型断裂，岩层破碎，经长期河流切割和风化剥蚀作用，地表沟谷纵横。

钦州市地形主要属丘陵地貌类型。境内东、西、北三面崇山环拱，丘陵起伏连绵，地形复杂，西北部属山区，北部和西部属中丘陵区，除少数山地及高丘陵外，一般海拔在250m左右，中部属低丘台地、盆地和河谷冲积平原区，以低山和河谷平原为主，土地稍平坦，东部属低丘陵区，南部属低丘滨海岗地、平原区，有市内最大的冲积平原——钦江三角洲。

### 域地质条件

（1）区域地质构造

区域隶属华厦-新华夏系第二沉降带的西南端，广西“山字型”构造前弧顶的南东，属钦灵褶断带。该区域内一系列主压结构面呈北东向展布为主，为测区的构造骨架。区内构造形迹分带明显，可划分为华夏—新华夏系、纬向构造体系和北西向构造。

调查区内属华夏—新华夏系，该构造体系遍布及全区，为测区构造主干骨架，主要由大塘、平吉、陆屋、东平等红层盆地及与之伴生的一系列褶皱、断列群所组成。其中规划最大的小董—灵山褶断带斜穿本区，该褶断带北西缘以贵台—新棠断裂带为界，南东侧以寨圩—久隆断裂为界。调查区主要断裂主要为：大垌断裂（编号 20）、平吉—灵山断裂（编号22）等。据区域资料，大垌断裂是一条印支期压扭性逆断裂，长约 22km，切穿S、D、P 地层，倾向 125-150度，倾角 60-80度，断裂带上，构造岩发育，岩石强裂压碎和硅化，形成硅化带及糜棱岩化带，带宽 10-100m，透水性差，明显的起到阻水作用。但压扭性断裂两侧影响带，低序次裂隙发育，岩层破碎，是地下水富水带。

（2）地震

据有关资料记载，钦州市﹙含灵山、浦北两县﹚及钦州—防城之间历史上曾发生过多次有感地震，但除于 1936 年 4 月在灵山县境内发生的 6.75 级地震外，其余震级均在4.75 以下。区域地壳相对稳定。

### 水文

#### 地表水

钦州境内有大小河流32条，河流总长2794 m，河网密度6 km/km2，和域面积在1800km2以上的较大河流有3条，即茅岭江、钦江、大风江。三条江均来自东北流向西南，大体平行分布境内，向南流注入钦州湾，属桂南沿海独流入海水系，其中钦江贯穿钦州城区，是城区的主要水源和纳污水体。皇马工业园周边地表水有太平河、大埠河、那岽江、茅岭江、钦江、大马鞍水库、林湖水源（即林湖公园内的小溪），与项目相关的地表水主要为太平河以及项目北面的那岽江，均为茅岭江支流。

茅岭江位于皇马工业园的西面，茅岭江古称鱼洪江，有名西江，发源于钦州市板城乡屯车村公所龙门村，流经那香、新棠、长滩、小董、那蒙、大寺、黄屋屯等乡镇，至康熙岭乡的团和、防城港市的茅岭镇注入茅尾海。干流全长112km，流域面积2959km2。干流坡降为0.69‰，总落差135m，流域平均高程为109m。主河全在市境内，流域面积1974km2。流域西部为十万大山山脉。集雨面积在1001974km2以上的一级支流有板城江、那蒙江、大寺江、大直江等4条，二级支流有贵台江、滩营江2条，三级支流有那湾河、平望水（防城港境内）2条，全河流呈扇形分布。

茅岭江上游小董段河面宽约120m，平均水深1m左右，岸高3～6 m；中游三门滩河段河面宽约150m，平均水深约1.5m，河床浅窄；下游茅岭渡河面宽约300m，平均水深3～4 m。沙质河床，冲淤变化较大，沿河河段较稳定。海潮可上溯到黄屋屯水文站多年观测，年平均流量为82.12m3/s，多年平均径流量为25.9亿立方米，年径流深为1000mm。由于受降水变化的影响，河流流量的年内变化较大，在汛期（4～9月），径流量为19.99亿立方米，占年径流量的77.2%，最大月径流量一般出现在6～8月，约占全年的50%；枯季（10～3月）径流量为5.9亿立方米，占年径流量的22.8%，最小月径流量出现在12～2月，仅占全年的9%。河流的侵蚀模数为187t/km2，年输沙来那个为55.3万t。

茅岭江下游因河床浅窄，加上坡降平缓（三门滩至河口约为万分之一），又有潮水顶托，一遇洪水，常常成灾。茅岭江（黄屋屯水文站）的水文特征：较大洪水的最大水位变幅接近9m，一般变幅5m左右；洪水历时一般2～3天，涨洪历时约一天，落洪约历时2天。发生洪水期间潮汐消失。纯潮期间，一般每日发生高、低潮各一次，本月周期的新老潮期交替之日则高、低潮各两次，基本上属不正规混合全日潮型。涨潮潮差最大为2.11m，平均为1.01m；落潮潮差最大2.06m，平均1.04m。涨潮历时最大为8小时13分，平均4小时31分；落潮历时最大为23小时41分，平均17小时8分。

太平河为茅岭江的一条支流，当地俗称马皇沟，全长约11.5km，发源于钦州市皇马居委会老村，主要由降水形成，自东向西横穿大垌镇区，最枯时期河宽约为7.3m，集雨面积13.25km2，干流坡降为0.96‰。太平河共有大小支流6条，其中最大的一条支流——大埠河位于太平河汇入茅岭江口上游约1880m处，集雨面积为27.22km。

#### 地下水

钦州市地下水中等，类型也单一，据珠江流域片《水资源调查评价初步分析报告》资料，境内地下水基本上属碎屑岩类孔隙裂隙水，在钦州城区附近及河流两侧、第四纪覆盖层有少量松散岩类孔隙潜水。地下水分布规律一般南部地区比北部地区稍多，越往北地下水越少，但各地有差异：北部新棠一带为红色碎屑岩类孔隙裂隙水，富水度甚弱；板城经小董至那蒙一带，岩性以花岗岩为主，岩石坚硬致密，裂缝不发育，含水性较弱，岩相接触带和断层破碎带地下水较少；沙埠、康熙岭一带岩相为粉砂岩、细质砂岩，裂缝不发育，富水程度弱，一般为30~50 m浅层地下，涌水量每昼夜为40~60 m3左右。钦州市区附近的地下水稍为丰富，单井最大出水量每昼夜可达1200m3，地下水的径流模数为6~12L/s·km2，但南部沿海局部地区水量贫乏。

钦州市境内地下水主要接受大气降水和各种地表水体的渗入补给，与钦江、茅岭江、大风江有互相补给的关系。在雨季，河水水位较高，补给地下水。而在旱季，地下水水位高于三江水位，地下水补给三江河水。

根据厂区内的地层岩性及岩性组合，将厂区内含水岩层组分分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水和碎屑岩类构造裂隙水三大类。根据1/20万小董幅水文地质普查报告的资料，基岩山区降雨一般入渗系数为0.04~0.25，调查区内的泥盆系硅质岩岩组入渗系数一般为0.1，相比志留系粉砂岩岩组的0.05要大。小董与大垌一带构造发育，在大垌逆断层的下盘为泥盆系硅质岩岩组，属碎屑岩类裂隙孔隙水，含构造裂隙水，富水性丰富，径流模数大多在地区在7~9L/s·km2之间，在大垌逆断层的上盘为志留系粉砂岩岩组，属碎屑岩类裂隙孔隙水，径流模数大多在地区在1~3L/s·km2之间，富水性贫乏。

### 土壤及生物多样性

全市土壤分为7个土类，12个亚类，44个土种。在7个土类中，地带性土壤有砖红壤及赤红壤2个土类，非地带性土壤有水稻土、冲积土、紫色土、风沙土和沼泽土等5个土类。

区域天然植被分区属桂南热带雨林和亚热带季雨林区，植被类型和植物群落多样性，大致分为季雨林、常绿阔叶林、针叶林、针阔混交林和稀树矮带等5大类型。森林覆盖率达49.1%，珍类树种有格木、紫荆木等。

钦州市鸟类的种类和数量一向居野生动物的首位。现存鸟类有16目42科153种，其种类分别占全国和广西区鸟类种类的13.1%和29.4%。主要有麻雀、斑鸠、鹧鸪、鹌鹑、水鸭等。两栖类主要有青蛙、蟾蜍等。爬行动物以蛇类为最多，还有乌龟、鳖等。由于滥捉，爬行动物大为减少，有些濒临绝迹。此外，还有昆虫类及其他动物。

钦州湾海水养殖重点发展对虾、青蟹、鲍鱼、珍珠、大蚝、文蛤、泥蚶、石斑鱼、鲈鱼、真鲷、中华乌塘鳢等名优品种养殖，引进南美洲白对虾和大黄鱼等名优新品种，充实沿海水产养殖建设，根据钦州市海滩涂自然和生物特点，择优布局六大养殖基地。

### 资源

矿产资源：钦州市发现的矿产有46种，矿床及矿点共176处，达小型规模以上有46处，其中大型石膏矿床1处(钦灵石膏矿)，中型铅锌矿床和稀土矿床各1处，煤、陶瓷土、油页岩、锰、铁、钛、磷、高岭土、水泥用灰岩、水泥配料用页岩、建筑材料用灰岩、建筑材料用花岗岩等矿床130处。已经开发利用的主要矿种有铅锌矿、煤矿、锰矿(氧化锰)、陶瓷土、石膏矿、钛铁砂矿、石灰岩、花岗岩及建筑用砂等。

植物资源： 2013年，全市有陆地野生植物150科476属765种，其中被子植物128科441属723种，裸子植物6科10属11种，蕨类植物16科25属31种。以茶科、壳斗科、松科、桃金娘科、木兰科和禾本科为优势。属国家重点保护的珍贵植物有木沙椤、马蹄森、格木、狭叶坡垒、福建柏、观光木、华南椎、蝴蝶果、假山龙眼、樟树、红椎等，主要分布在浦北县的六万大山、五皇岭及钦北区的王岗山。

动物资源： 2013年，钦州市自然分布的陆生野生脊椎动物76科271种。其中，两栖类7种，主要有青蛙、山蛙、沼蛙、蟾蜍等；爬行类21种，主要有眼镜蛇、金环蛇、银环蛇、百步蛇、三素锦蛇、水律蛇、蛤蚧、龟等；鸟类186种，主要有画眉、鹧鸪、鹩哥、鹦鹉、山雀、白鹭、大白鹭、牛背鹭等；哺乳类62种，主要有野猪、豪猪、果子狸、猪獾、抓鸡虎、松鼠、竹鼠等。

旅游资源：钦州市地形地貌以中低丘陵为主，典型的亚热带季风型海洋性气候，旅游资源丰富，旅游景区景点遍布各处，且空间布局合理，依托的城镇基础设施齐全，主要由滨海风光、人文胜地、山水景观、工农业观光四大旅游特色构成。

### 区域饮用水水源地

根据《关于钦州市市区饮用水水源保护区重新划定方案的批复》（桂政函〔2012〕116 号）及《钦州市钦北区大垌镇集中式饮用水源保护区划分技术报告》（2016年），拟建项目不在饮用水源保护区范围内，距离项目最近的饮用水源保护区为北面茅岭江支流那岽江饮用水水源保护区，最近距离约为2100m。

#### 市区饮用水源保护区

（1）茅岭江支流那岽江饮用水水源保护区

茅岭江支流那岽江饮用水水源保护区距离项目厂区北面约2100m，属于河流型水源地。茅岭江支流那岽江饮用水水源保护区划为一级保护区和二级保护区，其中：

一级保护区：水域范围为长度为从大垌镇水厂取水口至那岽江源头，全程约5km；水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。陆域范围为一级保护区水域河段两岸各纵深 50 m范围内的陆域。

二级保护区：陆域范围为：一级保护区水域河段两岸各纵深 1000m的陆域（一级保护区陆域除外）。

（2）茅岭江饮用水水源保护区

茅岭江饮用水水源保护区距离项目厂区西面约4.9km，属于河流型水源地。

根据《关于钦州市市区饮用水水源保护区重新划定方案的批复》（桂政函〔2012〕116号），茅岭江饮用水水源保护区划为一级保护区和二级保护区，其中：

一级保护区：水域范围为长度为从茅岭江规划取水口上游5000 m至取水口下游100m（家宁村人渡附近）的河段以及该河段各入河支流从其汇入口向其上游延伸 2000 m的河段，宽度为上述河段两岸5年一遇洪水淹没线之间的距离。陆域范围为一级保护区水域河段两岸各纵深 50 m范围内的陆域。总面积：0.99 平方公里。

二级保护区：水域范围为长度从茅岭江规划取水口上游14800 m（官滩与鲤鱼坪之间的渡口处）至取水口下游300m的河段以及该河段各入河支流从其汇入口向其上游延伸2000m的河段，宽度为上述河段两岸5年一遇洪水淹没线之间的距离。一级保护区水域除外。陆域范围为：一、二级保护区水域河段两岸各纵深 1000m的陆域（一级保护区陆域除外），总面积：40.89平方公里。

（3）钦江饮用水水源保护区

钦州市钦江饮用水水源保护区位于钦州市钦北区青年水闸上游的钦江河段，距离项目厂区东南面约6.0km，属于河流型水源地。

根据《关于广西壮族自治区人民政府关于同意调整钦州市钦江饮用水水源保护区的批复》（桂政函〔2017〕244号），钦江饮用水水源保护区划分为一级保护区和二级保护区，其中：

一级保护区：水域范围为长度为从取水口上游4500 m李屋坪河段河段至下游500m的河段以及该河段各入河支流从其汇入口向其上游延伸 2000 m的河段，宽度为上述河段两岸5年一遇洪水淹没线之间的距离。陆域范围为一级保护区水域河段两岸各纵深 50 m范围内的陆域。总面积：3.67平方公里。

二级保护区：水域范围为长度从取水口上游12200 m上东坝河段至下游钦州青年水闸的河段以及该河段各入河支流从其汇入口向其上游延伸2000m的河段，宽度为上述河段两岸10 年一遇洪水淹没线之间的距离。一级保护区水域除外。陆域范围为：一、二级保护区水域河段两岸不小于 1000m的汇水区域（一级保护区陆域除外），其中钦江右岸西北、西南、西南纵深分别至南防铁路最西侧铁路线——南北二级公路（325国道）——钦江西干渠——青年水闸，钦江左岸纵深至长崎岭——鸭营大山——长岗岭分水线。总面积：53.72平方公里。

（4）大马鞍水库-南蛇水库饮用水水源保护区

钦州市大马鞍水库-南蛇水库饮用水水源保护区位于钦州市区西北面3km处，距离项目厂区南面约7.1km，属于水库型水源地。

根据《关于钦州市市区饮用水水源保护区重新划定方案的批复》（桂政函〔2012〕116号），大马鞍水库-南蛇水库饮用水水源保护区划为一级保护区和二级保护区，其中：

一级保护区：水域范围为大马鞍水库正常水位线以下的水域。陆域范围为大马鞍水库正常水位线以上 200m范围内的陆域（含库中岛屿）。总面积：10.03 平方公里。

二级保护区：南蛇水库以及羊肠水库正常水位线以下的水域。陆域范围为大马鞍水库正常水位线外径向距离 2000m范围内的陆域（含南蛇水库、羊肠水库的岛屿，一级保护区陆域除外）。其中大马鞍水库东面边界线至钦江饮用水水源二级保护区陆域西面边界线，南面至钦防铁路北侧边界线，东北面至钦北区新城八路、新城十八路附近山脊线。总面积：27.87 平方公里。

#### 大垌镇农村集中式饮用水源保护区

2016年钦州市钦北区人民政府对大垌镇1000人以上农村集中式饮用水源保护区进行划分，以促进其水源地保护。目前《钦州市钦北区大垌镇集中式饮用水源保护区划分技术报告》（2016年）正在评审阶段，还未取得该技术报告的批复。农村集中式饮用水源保护区划分结果见表3.2-1。

表3.2-1  大垌镇农村集中式饮用水源保护区划分结果一览表

| 饮用水源名称 | 取水口位置 | 保护区范围 | 总面积 | 与项目最近距离 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大垌镇大垌良田人饮工程 | 良田村九牛岭水塘，取水口坐标：E108°38′18.2″，N22°9′40″ | 一级保护区 水域：湖泊正常水位线以下的全部水域面积。 陆域：湖泊正常水位线以上200m范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。 二级保护区： 水域：一级保护区以外，湖泊上游来水河流向上游延伸1000m（至源头）区域。 陆域：周边山脊线以内（一级保护区以外）的汇水区域。 | 3.185 km2 | 北面7.9km |  |
| 大垌镇大垌平山人饮工程 | 平山村牛轭陇半山水塘，取水口坐标：E108°39′44.1″，N22°11′1.9″ | 一级保护区 水域：取水口及引水管上下游全部水域。 陆域：取水口及引水管上下游范围内的陆域，陆域宽度为水塘沿岸及引水管纵深与河岸的水平距离50m。 二级保护区： 陆域：取水口及引水管上游整个集水范围；以及陆域宽度为沿岸纵深1000m范围不含（不含一级保护区陆域） | 2.1103 km2 | 东北面11.1km |  |
| 大垌镇大垌人饮工程 | 茅岭江小支流，取水口坐标：E108°36′59.7″，N22°7′00″ | 一级保护区 水域：取水口上游1000m，下游100m，宽度为5年一遇洪水所能淹没区域。陆域：两岸50m范围。 二级保护区 水域：一级保护区上游边界延伸2000m，一级保护区下游边界向下游延伸200m，宽度为10年一遇洪水所能淹没区域。 陆域：二级保护区两岸1000m陆域（不含一级保护区陆域）。 | 6.8256 km2 | 北面2.6km |  |
| 大垌镇歌标村人饮一、二期工程 | 茅岭江小支流源头，取水口坐标：E108°34′4.54″，N22°06′48.84″ | 一级保护区 水域：取水口上游至河流源头（400m），下游100m范围内的河道水域，宽度为5年一遇洪水所能淹没区域。 陆域：取水口上游至河流源头（400m），下游100m范围内的陆域，陆域宽度为沿岸纵深与河岸的水平距离50m范围。 二级保护区 水域：一级保护区下游边界向下游延伸200m的河道水域，宽度为一级保护区水域向外10年一遇洪水所能淹没区域。 陆域：取水口上游整个集水范围，一级保护区下游边界向下游延伸200m的沿岸长度，陆域宽度为两岸1000m范围（不含一级保护区陆域）。 | 1.2736 km2 | 西北面5.4km |  |
| 大垌镇米家人饮工程 | 茅岭江小支流，取水口坐标：E108°36′21.2″，N22°08′51.1″ | 一级保护区 水域：取水口上游1000m，下游100m范围内的河道水域（包含支流192m），宽度为5年一遇洪水所能淹没区域。 陆域：两岸50m范围。 二级保护区 水域：一级保护区上游边界延伸2000m，下游边界向下游延伸200m的河道水域（包含支流371m），宽度为10年一遇洪水所能淹没区域。 陆域：二级保护区两岸1000m陆域（不含一级保护区陆域）。 | 7.9108 km2 | 西北面6.2km |  |

## 环境质量现状调查与评价

### 环境空气质量现状调查与评价

#### 区域达标判定

根据钦州市生态环境局发布的2019年钦州市环境质量状况公报，2019年，钦州市环境空气优良天数为341天，优良率为93.4%，其中空气质量达优的天数为181天，良好为160天，轻度污染为23天，中度污染为1天。首要污染物是臭氧（O3）。2019年，钦州市环境空气中二氧化硫、二氧化氮的年均浓度与一氧化碳日均95%百分位数浓度、臭氧日最大8小时90%百分位数浓度范围均达到《环境空气质量标准》一级标准，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度达到二级标准。项目所在区域属于达标区域。

#### 基本污染物环境质量现状评价结果

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，为了解拟建项目周边环境空气质量状况，本评价收集了 2019年钦州市全市环境空气质量监测数据，数据来源于广西壮族自治区环境保护厅网站数据中心。

根据《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ663-2013)表1中年评价相关要求对2019 年钦州市全市环境空气质量监测数据进行统计分析，对 SO2、NO2的年平均和日均值保证率为 24 小时平均第 98 百分位数对应浓度值进行统计，对 PM10、PM2.5的年平均和日均值保证率为24小时平均第95百分位数对应浓度值进行统计，对CO日均值保证率为24小时平均第 95 百分位数对应浓度值进行统计，对O 3日最大8小时平均第 90 百分位数对应浓度值进行统计。

根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）的污染物浓度统计方法进行统计，得出2019 年钦州市全市环境空气质量监测数据据统计如表3.3-1所示。

表3.3-1  区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年平均指标 | 现状浓度(µg/m3) | 标准值(µg/m3) | 占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24 小时平均第 98 百分位数 | 14 | 60 | 23.3 | 达标 |
|  | 年平均质量浓度 | 35 | 150 | 23.3 | 达标 |
| NO2 | 24 小时平均第 98 百分位数 | 18 | 40 | 45.0 | 达标 |
|  | 年平均质量浓度 | 42 | 80 | 52.5 | 达标 |
| PM10 | 24 小时平均第 95百分位数 | 51 | 70 | 72.9 | 达标 |
|  | 年平均质量浓度 | 101 | 150 | 67.3 | 达标 |
| PM2.5 | 24 小时平均第 95百分位数 | 29 | 35 | 82.9 | 达标 |
|  | 年平均质量浓度 | 64 | 75 | 85.3 | 达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数 日平均浓度 | 1.4mg/m3 | 4mg/m3 | 35.0 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均第90百分位数 | 138 | 160 | 86.3 | 达标 |

从2019年钦州市全市环境空气质量监测数据统计结果分析，2019年钦州市全市SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3年平均浓度及相对百分位数浓度均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求。

#### 其他污染物环境质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），其他污染物环境质量现状数据优先采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据；评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可收集评价范围内近3年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料。

本项目涉及到的特征因子为非甲烷总烃，本次评价委托广西恒沁检测科技有限公司于2020年4月15日~4月21日对项目所在地进行环境质量现状监测。

（1）监测点位

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，本次环境空气现状监测共设3个大气环境监测点，具体点位布设见表3.3-2及附图8。

表3.3-2  其他污染物监测点位基本信息表

| 监测点名称 | 监测点坐标 |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | / | / | 非甲烷总烃 | 连续监测7天，分别为2:00、8:00、14:00、20:00小时值 | / | / |

（2）监测项目

根据项目排污状况，选择监测因子为：非甲烷总烃。同时观测风向、风速、气温及气压等气象要素。

（3）监测时间和频率

监测时间：2020年4月15日~4月21日。监测频次见表3.3-3。

表3.3-3  环境空气现状监测频次要求一览表

| 监测因子 | 取值时间 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 小时值 | 连续监测7 天，分别为2:00、8:00、14:00、20:00小时值 | 同时观测风向、风速、气温、气压及总云量、低云量等气象要素 |

（4）采样及分析方法

采样及分析方法按照原国家环境保护总局颁布的《空气和废气监测分析方法》（第四版）及《环境空气质量标准》（GB3095-2012）确定的方法进行。详见表3.3-4。

表3.3-4    大气监测项目和分析方法一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测依据 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测方法及依据 | 最低检出浓度 |
| 1 | 非甲烷总烃 | 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ604-2017 | 0.07mg/m3 |

（5）评价方法和标准

采用占标率进行评价，评价公式：

式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，（mg/m3）；

Coi－第i个污染物的环境空气质量标准（mg/m3）。

非甲烷总烃评价标准满足《大气污染物综合排放标准》详解中限制要求。

（6）监测结果与评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求进行现状评价。环境空气现状监测结果统计见表3.3-5。

表3.3-5   特征污染物监测统计结果表

| 污染物 监测点 | 统计项目 | 非甲烷总烃 |
| --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 小时浓度值 |
|  |  | 2.0(mg/m3) |
| 厂区 | 浓度范围(mg/m3) | 0.91~1.31 |
|  | 超标率(%) | 0 |
|  | 占标率(%) | 45.5~65.5 |

由上表可知，项目大气监测点的非甲烷总烃小时值均达到《大气污染物综合排放标准》详解中限制要求，项目所在区域环境空气质量良好。

总体而言，评价区域环境空气质量较好，区域环境具有一定的容量，有利于拟建项目的建设。

### 地表水环境质量现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则 地水环境》（HJ2.3-2018），本项目废水均排入钦北区皇马污水厂处理后排放，属于间接排放建设项目，地表水评价等级为三级 B。地表水环境质量现状调查主要调查区域地表水现状及市政污水处理厂的出水达标情况。

根据钦州市生态环境局网站公布的《2019年钦州市环境质量状况公报》，2019年，钦州市境内共监测了12个地表水断面（包括国控、区控和市控断面），断面水质优良比例为75.0%。其中，钦江水质为中度污染，断面水质优良比例为62.5%，主要超标因子是氨氮、总磷、溶解氧；大风江水质为良好，茅岭江水质为优。

为了了解项目最终纳污的茅领江的水环境质量现状，茅领江地表水环境质量现状调查引用《钦州南海化工有限公司年产50000吨高纯硫酸锰、15000吨饲料级硫酸锰扩建项目环境影响报告书》中的现状监测数据。

（1）监测断面布设

太平河布设四个监测断面，大埠河布设一个监测断面，具体监测布点情况如下：

太平河断面布设情况：

1#—1#皇马工业区污水处理厂排污口上游500m；

2#—2#皇马工业区污水处理厂排污口下游1000m；

3#—3#皇马工业区污水处理厂排污口下游4000m；

5#—5#大埠河汇入口下游500m；

大埠河断面布设情况：

4#—4#大埠河汇入太平河口上游500m；

（2）评价标准

地表水各监测因子执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅴ类标准，铁、锰参照执行表3标准。由于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中没有悬浮物指标，本评价参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）Ⅴ类标准限值（30mg/L）进行评价。

（3）监测频次和监测时间

监测时间为2017年10月10日~12日，连续三天采样，每天采样一次。

（4）监测因子

pH、CODcr、高锰酸钾指数、BOD5、NH3-N、石油类、SS、粪大肠菌群、六价铬、DO、铁、锰。

（5）监测及评价结果

评价河段水环境质量现状监测结果和评价结果见表3.3-5~表3.3-6。

表3.3-5   项目地表水环境质量监测结果一览表

| 监测项目 监测断面 |  | 采样时间 | pH值 (无量纲) | 悬浮物(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 溶解氧(mg/L) | CODCr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 粪大肠菌群 (mg/L) | 锰 (mg/L) | 铁 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太平河 | 1# | 2017.10.10 | 6.93 | 17 | 5.8 | 4.5 | 28 | 7.1 | 2.96 | 0.04 | 3.5×103 | 0.52 | 1.15 |
|  |  | 2017.10.11 | 6.90 | 18 | 5.6 | 4.7 | 27 | 7.0 | 2.86 | 0.03 | 3.5×103 | 0.47 | 1.06 |
|  |  | 2017.10.12 | 6.95 | 16 | 5.5 | 4.6 | 27 | 7.2 | 2.91 | 0.04 | 2.2×103 | 0.56 | 1.11 |
|  | 2# | 2017.10.10 | 6.89 | 16 | 4.9 | 5.2 | 20 | 5.6 | 2.53 | 0.02 | 2.2×103 | 0.47 | 0.96 |
|  |  | 2017.10.11 | 6.85 | 15 | 4.7 | 5.3 | 21 | 5.5 | 2.47 | 0.03 | 4.6×103 | 0.43 | 0.95 |
|  |  | 2017.10.12 | 6.82 | 17 | 4.8 | 5.3 | 20 | 5.6 | 2.55 | 0.03 | 2.2×103 | 0.39 | 0.96 |
|  | 3# | 2017.10.10 | 6.94 | 17 | 4.5 | 5.7 | 15 | 4.7 | 2.39 | 0.02 | 5.4×103 | 0.39 | 0.88 |
|  |  | 2017.10.11 | 6.97 | 15 | 4.6 | 5.7 | 14 | 4.3 | 2.26 | 0.02 | 5.4×103 | 0.36 | 0.85 |
|  |  | 2017.10.12 | 6.89 | 13 | 4.6 | 5.6 | 16 | 5.2 | 2.40 | 0.03 | 5.4×103 | 0.32 | 0.86 |
|  | 5# | 2017.10.10 | 6.80 | 15 | 3.1 | 5.8 | 12 | 2.7 | 2.21 | 0.02 | 3.5×103 | 0.32 | 0.47 |
|  |  | 2017.10.11 | 6.76 | 15 | 3.3 | 5.9 | 11 | 2.5 | 2.17 | 0.02 | 4.6×103 | 0.31 | 0.45 |
|  |  | 2017.10.12 | 6.77 | 14 | 3.1 | 5.8 | 10 | 2.2 | 2.06 | 0.02 | 3.5×103 | 0.28 | 0.64 |
| 大埠河 | 4# | 2017.10.10 | 6.73 | 14 | 2.7 | 6.3 | 9 | 2.5 | 1.12 | 0.01L | 1.7×103 | 0.25 | 0.85 |
|  |  | 2017.10.11 | 6.65 | 15 | 2.3 | 6.4 | 8 | 1.9 | 1.07 | 0.01L | 1.7×103 | 0.23 | 0.86 |
|  |  | 2017.10.12 | 6.61 | 14 | 2.5 | 6.3 | 9 | 2.3 | 1.23 | 0.01L | 1.7×103 | 0.22 | 0.44 |

注：表格中监测结果小于检出限或未检出以检出限加“L”表示。

表3.3-6 项目地表水环境质量监测标准指数（Si值）统计表

| 监测项目 监测断面 |  | 采样时间 | pH值 | 悬浮物 | 高锰酸盐指数) | 溶解氧 | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 石油类 | 粪大肠菌群 | 锰 | 铁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太平河 | 1# | 2017.10.10 | 0.07 | 0.57 | 0.39 | 0.65 | 0.70 | 0.71 | 1.48 | 0.04 | 0.09 | 5.2 | 3.83 |
|  |  | 2017.10.11 | 0.10 | 0.60 | 0.37 | 0.62 | 0.68 | 0.70 | 1.43 | 0.03 | 0.09 | 4.7 | 3.53 |
|  |  | 2017.10.12 | 0.05 | 0.53 | 0.37 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 1.46 | 0.04 | 0.06 | 5.6 | 3.70 |
|  | 2# | 2017.10.10 | 0.11 | 0.53 | 0.33 | 0.55 | 0.50 | 0.56 | 1.27 | 0.02 | 0.06 | 4.7 | 3.20 |
|  |  | 2017.10.11 | 0.15 | 0.50 | 0.31 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 1.24 | 0.03 | 0.12 | 4.3 | 3.17 |
|  |  | 2017.10.12 | 0.18 | 0.57 | 0.32 | 0.54 | 0.50 | 0.56 | 1.28 | 0.03 | 0.06 | 3.9 | 3.20 |
|  | 3# | 2017.10.10 | 0.06 | 0.57 | 0.30 | 0.48 | 0.38 | 0.47 | 1.20 | 0.02 | 0.14 | 3.9 | 2.93 |
|  |  | 2017.10.11 | 0.03 | 0.50 | 0.31 | 0.48 | 0.35 | 0.43 | 1.13 | 0.02 | 0.14 | 3.6 | 2.83 |
|  |  | 2017.10.12 | 0.11 | 0.43 | 0.31 | 0.49 | 0.40 | 0.52 | 1.20 | 0.03 | 0.14 | 3.2 | 2.87 |
|  | 5# | 2017.10.10 | 0.20 | 0.50 | 0.21 | 0.46 | 0.30 | 0.27 | 1.11 | 0.02 | 0.09 | 3.2 | 1.57 |
|  |  | 2017.10.11 | 0.24 | 0.50 | 0.22 | 0.45 | 0.28 | 0.25 | 1.09 | 0.02 | 0.12 | 3.1 | 1.50 |
|  |  | 2017.10.12 | 0.23 | 0.47 | 0.21 | 0.46 | 0.25 | 0.22 | 1.03 | 0.02 | 0.09 | 2.8 | 2.13 |
| 大埠河 | 4# | 2017.10.10 | 0.27 | 0.47 | 0.18 | 0.39 | 0.23 | 0.25 | 0.56 | 0.005 | 0.04 | 2.5 | 2.83 |
|  |  | 2017.10.11 | 0.35 | 0.50 | 0.15 | 0.38 | 0.20 | 0.19 | 0.54 | 0.005 | 0.04 | 2.3 | 2.87 |
|  |  | 2017.10.12 | 0.39 | 0.47 | 0.17 | 0.39 | 0.23 | 0.23 | 0.62 | 0.005 | 0.04 | 2.2 | 1.47 |

注：小于检出限的数值在计算标准指数时按照检出限值的1/2进行计算。铁、锰无《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准限制，本项目只对评价区域地表水铁、锰进行背景调查，不做达标分析。

从表3.3-5~表3.3-6可以看出，大埠河监测断面各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；太平河除氨氮超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。太平河氨氮超标的原因主要为沿线村庄的生活污水目前还未截流进入污水处理厂处理，暂时通过太平河排放，导致太平河氨氮、超标，目前钦北区（皇马）污水处理厂已经建成，建议相关部门加快居民生活污水的截流工程。

### 地下水环境质量现状调查与评价

#### 场地水文地质特征

（1）地形地貌

调查区处于我国东南沿海山地丘陵区的西南缘，南临钦州湾，地势总体呈北西、西高，南东、南低，山体受北东向构造的控制，走向一般呈北东～南西向。据地貌成因类型及形态特征，将调查区内的地貌划分为缓坡低山丘陵和红层丘陵盆地。

缓坡低山丘陵地貌分布于调查区的北西部，出露岩性主要为志留系和泥盆系的泥质粉砂岩、页岩、含砾砂岩等。调查区内山顶标高在200m左右，调查区西侧最高山峰标高达711m，切割深度一般小于200m，形态呈宽背窄谷，山坡缓，主要呈“U”型谷。区内地表水资源丰富，山间谷地溪沟发育。

红层丘陵盆地分布于调查区的南东部，出露岩性主要为白垩系和第三系的钙质、泥质粉砂岩夹砾砂岩。区内丘陵标高80~150m，相对高差一般小于80m，馒头状丘坡连绵不断，波状起伏。由砾岩、钙质砾岩构成的丘陵光秃；由砂岩、泥页岩组成的丘陵大多分布有残积层。区内水资源相对贫乏，地表水径流多为季节性溪沟。

（2）厂区地层岩性

据收集的钻孔资料，结合广西华南岩土工程有限公司编写的《钦州聚力新能源科技有限公司6万吨/年聚甲氧基二甲醚一期工程岩土工程详细勘察报告》（2016年12月），场地地层岩性自上而下为新填人工堆积回填（Qml）的素填土①、泥质粉砂岩②、泥质粉砂岩③层组成。现详细分述如下：

①素填土①层：局部分布，厚度变化大，揭露厚度0.20～12.30m。黄褐、灰褐色、土黄色，湿-很湿，以黏性土、砂为主，含少量碎石、角砾，角砾、碎石成分为砂岩等，勘察期间正在回填，填筑时间较短，属新近回填，回填时未经专门性碾压，土质均匀性及密实性差，分布不均匀，主要见于原地表较低洼地段（原地形的山沟处）。

②泥质粉砂岩②(D)：灰褐色，灰黄色，强风化，已风化成碎屑状、松散土状，手可捏碎，局部可见原岩结构，局部与泥岩、砂岩、页岩互层。分布于场地大部分地段，层顶埋深为0.00～9.50m，揭露层厚2.10～6.80m。

③泥质粉砂岩③(D)：灰褐色，灰色，中风化，已风化成碎屑状、碎块状，局部与泥岩、页岩、硅质岩互层。全场地部分，本次钻探未揭露该层，层顶埋深为0.20～13.00m，揭露层厚4.00～15.50m。

（3）厂区地质构造

拟建厂区位于防城~大垌大断层（F5逆断层）的上盘及黄屋屯断层（F10正断层）的下盘，在构造上处于地层相对抬升的区段，地貌上表现为呈北东向带状展布的缓坡低山丘陵。岩层总体上倾向南东，单斜构造，岩层倾角55°～87°。受多次构造运动影响，小型褶皱、节理裂隙较发育，岩体破碎，风化层厚度大。

据钦州市志记载，自明朝以来至现代，钦州市断续发生了数十起地震。另据钦州市地震局提供的资料表明，自1956年至2003年间，钦州市及其附近海域共发生了44次地震，震级2.0～6.4级，震害较大的主要有4次，震级分别为5.4、6.4、4.0及4.3级。据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），拟建场地地震动峰值加速度为0.10g，反应谱特征周期为0.35s，相对的抗震设防烈度值为Ⅶ度。

（4）厂区地下水类型及富水性

拟建厂区为挖高填低整平而成现状，场地内第四系松散土层主要为素填土。素填土层分布不连续且厚度极不均一，为透水不含水层，透水性中等。场区内基岩岩性主要为泥质粉砂岩，场区内连续分布，为拟建厂区内的主要含水岩组。根据场区地层岩性及地下水的赋存条件，水动力特征，场地内地下水类型主要为碎屑岩类构造裂隙水。

碎屑岩类构造裂隙水赋存于泥质粉砂岩构造裂隙、风化裂隙中，由于构造裂隙发育较弱，以短、窄裂隙为主，透水性微弱，不利于地下水的垂向补给和径流排泄。根据钻孔注水试验成果分析，K值为2.45×10-6～4.50×10-5cm/s。场区内的泥质粉砂岩含水岩组属弱～微透水性含水岩组。

（5）厂区地下水的补给、径流、排泄条件

场区内碎屑岩类基岩裂隙水主要接受大气降水入渗补给，大气降水直接或经第四系松散层（主要为中等透水的素填）渗入泥质粉砂岩含水岩组中补给地下水。因泥质粉砂岩含水岩组透水性弱，储水空间有限，大部分构造裂隙水就近低洼处渗入地表，流程短，以散流状汇集于拟建场区南侧的溪沟中，形成地表径流继续向南西方向排泄于茅岭江中；剩余少部分地下水则储存于岩石裂隙中，形成较为稳定的碎屑岩类构造裂隙水，该部分地下水更新周期较长，与邻近地下水的连通性差。

（6）厂区地下水水位的动态特征

据本次勘查钻孔水位观测和附近各机井点的实测及访问，场区内地下水主要补给来源为降水，因而其具有季节性动态变化特征。枯水期溪沟流量小，丰水期溪沟排泄的地下水量增大，民井的水位变化幅度亦随季节性变化，变幅一般为1~3m。

项目所在区域水文地质图以及地下水流向图3.3-1；

本项目

图3.3-1   项目所在区域水文地质图以及地下水流向示意图

#### 地下水环境质量现状监测

（1）地下水水质监测点

综合考虑项目评价范围内水质条件、水化学特征、地下水开采情况和污染物在地下水中扩散规律，在1#稔子坪、2#百浪、3#那派、4#广西埃索凯新材料科技有限公司15万t/a高纯硫酸锰项目厂址、5#歌远坪，共布设5个地下水监测点，见表3.3-7。其中4#、5#监测数据引用《广西埃索凯新材料科技有限公司15万t/a高纯硫酸锰项目环境影响报告书》中的环境质量现状监测数据（监测时间为2018年1月21日至2018年1月22日）。

表3.3-7   地下水监测点位布置一览表

| 序号 | 监测点名称 | 距离和方位 | 地理坐标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 稔子坪 | 东南面1700m | E108°38′5.82″，N22°04′39.84″ | 两侧 |
| 2# | 百浪 | 西南面2550m | E108°35′57.88″，N22°04′21.94″ | 下游 |
| 3# | 那派 | 南面2700m | E108°37′12.40″，N22°03′49.27″ | 两侧 |
| 4# | 广西埃索凯生物科技有限公司饲料级一水硫酸锌资源综合利用升级改造项目厂址 | 东北面380m | E108°36′45.61″，N22°06′10.78″ | 上游 |
| 5# | 歌远坪 | 西面710m | E108°36′35.2″，N22°05′42.76″ | 两侧 |

（2）监测因子

1#、2#、3#监测项目：pH、总硬度、耗氧量、氨氮、铅、汞、镉、砷、锌、六价铬、锰、总大肠菌群共12项，以及八大离子（K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-）。同时测量气温、水温、井深、水位。

4#监测项目：引用《广西埃索凯生物科技有限公司饲料级一水硫酸锌资源综合利用项目环境影响报告书》在的数据（监测时间为2019年7月29日至2019年7月30日）。

#### 5#监测项目：引用《广西埃索凯生物科技有限公司饲料级一水硫酸锌资源综合利用项目环境影响报告书》在的数据（监测时间为2019年7月29日至2019年7月30日）。

（3）补充监测时间及频次

采样1天（2020年4月15日），每天1次。

（4）监测和分析方法

按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）中的有关规定进行。地下水监测因子的分析方法和检出限详见表3.3-8。

表3.3-8   地下水环境质量分析方法一览表

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | pH | 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） | -- |
|  | K+ | 水质 可溶性阳离子（Li+ 、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法（HJ 812-2016） | 0.02mg/L |
|  | Na+ |  | 0.02mg/L |
|  | Ca2+ |  | 0.03mg/L |
|  | Mg2+ |  | 0.02mg/L |
|  | CO32- | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年） | -- |
|  | HCO3- | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 （2002年） | -- |
|  | Cl- | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法（HJ 84-2016） | 0.007mg/L |
|  | SO42- |  | 0.018mg/L |
|  | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法（GB 7477-1987） | 5mg/L |
|  | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（1.1 酸性高锰酸钾滴定法）（GB/T 5750.7-2006） | 0.05mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009） | 0.025mg/L |
|  | 铅 | 石墨炉原子吸收法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年） | 1μg/L |
|  | 镉 |  | 0.1μg/L |
|  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014） | 0.3μg/L |
|  | 汞 |  | 0.04μg/L |
|  | 锌 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 （HJ 776-2015） | 0.004mg/L |
|  | 锰 |  | 0.004mg/L |
|  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 （GB 7467-1987） | 0.004mg/L |
|  | 总大肠菌群 | 水中总大肠菌群的测定 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）增补版 | / |
|  | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 （GB 13195-1991） | -- |

（3）评价方法

①单项水质参数i在第j点的标准指数由标准指数法求得，公式：

Si,j=ci,jcsi式中： ci,j－水质评价因子i在第j取样点的浓度，mgL； csi－i因子的评价标准，mgL。

②pH值的标准指数：

pH值的标准指数为：SpH，j=(7.0 - pHj)/ (7.0 - pHSd)       pH≤7.0

SpH，j=( pHj - 7.0)/ (pHSu - 7.0)        pH＞7.0

式中：SpH，j ——水质参数pH在第j点的标准指数；

pHj——监测点j的pH值；

pHSd——地表水水质标准中的规定的pH值下限。

pHSu——地表水水质标准中的规定的pH值上限

水质参数的标准指数>1，表明该水质参数超过了规定的水质标准限值，水质参数的标准指数越大，说明该水质超标越严重。

（4）评价标准

评价区域内地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准具体标准限值详见表2.2-6。

（5）监测及评价结果

地下水监测及评价结果详见表3.3-9。

由表3.3-9可知，拟建项目区域地下水化学类型主要为HCO3-Ca-Na型水，根据评价结果可知，5个监测点位有1个点pH值超标，有1个点总大肠菌群超标。pH超标主要是区域性地质因素造成；总大肠菌群指标超标的原因为受附近生活污染源影响所致。

表3.3-9  地下水环境质量监测评价结果一览表         单位：除pH无量纲外，均为mg/L

| 监测项目 | 评价标准 | 1#稔子坪 |  |  | 2#百浪 |  |  | 3#那派 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值范围 | 超标率% | 标准指数范围 | 监测值范围 | 超标率% | 标准指数范围 | 监测值范围 | 超标率% | 标准指数范围 |
| 水位 | / | 32.0m |  |  | 26.4m |  |  | 15.2m |  |  |
| 井深 | / | 15.2m |  |  | 15.3m |  |  | 5.0m |  |  |
| pH值 | 6.5~8.5 | 7.31 | 0 | 0.54 | 7.28 | 0 | 0.52 | 7.29 | 0 | 0.53 |
| 总硬度 | ≤450 | 13 | 0 | 0.03 | 288 | 0 | 0.64 | 114 | 0 | 0.25 |
| 耗氧量（CODMn） | ≤3.0 | 1.26 | 0 | 0.42 | 2.00 | 0 | 0.67 | 1.34 | 0 | 0.45 |
| 氨氮 | ≤0.5 | ND | 0 | 0.025 | 0.494 | 0 | 0.99 | 0.120 | 0 | 0.24 |
| 铅 | ≤0.05 | ND | 0 | 0.01 | ND | 0 | 0.01 | 0.006 | 0 | 0.12 |
| 镉 | ≤0.005 | ND | 0 | 0.01 | ND | 0 | 0.01 | ND | 0 | 0.01 |
| 砷 | ≤0.01 | ND | 0 | 0.015 | ND | 0 | 0.015 | ND | 0 | 0.015 |
| 汞 | ≤0.001 | ND | 0 | 0.02 | 6×10-5 | 0 | 0.06 | 6×10-5 | 0 | 0.06 |
| 锌 | ≤1.0 | 0.012 | 0 | 0.012 | ND | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.004 |
| 锰 | ≤0.1 | 0.088 | 0 | 0.88 | 0.020 | 0 | 0.20 | 0.043 | 0 | 0.43 |
| 六价铬 | ≤0.05 | ND | 0 | 0.04 | ND | 0 | 0.04 | ND | 0 | 0.04 |
| 总大肠菌群 | ≤3.0 | 36 | 11 | 12 | 34 | 10.3 | 11.33 | 14 | 13.6 | 4.67 |

注：小于检出限的数据以检出限的一半计算标准指数值。

续表3.3-9  地下水环境质量监测评价结果一览表         单位：除pH无量纲外，均为mg/L

| 监测 项目 | 评价 标准 | 4#广西埃索凯生物科技有限公司饲料级一水硫酸锌资源综合利用升级改造项目厂址 |  |  | 5#歌远坪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值范围 | 超标率 % | 标准指数 范围 | 监测值范围 | 超标率 % | 标准指数 范围 |
| 水位 | / | 10.1m |  |  | 5.5m |  |  |
| 井深 | / | 15.2m |  |  | 15.6m |  |  |
| pH值 | 6.5~8.5 | 7.42 | 0 | 0.28 | 4.59~4.65 | 100 | 4.02~4.7 |
| 总硬度 | ≤450 | 82.7~93.9 | 0 | 0.184~0.209 | 0.10~0.11 | 0 | 0.00022~0.00024 |
| 高锰酸盐指数 | ≤3.0 | 1.22~1.44 | 0 | 0.41~0.48 | 未检出 | 0 | 0.083 |
| 氨氮 | ≤0.2 | ＜0.025 | 0 | 0.025 | 0.044~0.052 | 0 | 0.22~0.26 |
| 镉 | ≤0.01 | ＜0.0005 | 0 | 0.05 | 0.003 | 0 | 0.03 |
| 砷 | ≤0.05 | ＜0.0010 | 0 | 0.05 | 未检出~0.6×10-3 | 0 | 0.002~0.012 |
| 汞 | ≤0.001 | ＜0.0001 | 0 | 0.005 | 未检出 | 0 | 0.005 |
| 锌 | ≤1.0 | 0.027~0.030 | 0 | 0.027~0.030 | 0.016~0.021 | 0 | 0.016~0.021 |
| 锰 | ≤0.1 | 0.0538~0.0577 | 0 | 0.538~0.577 | <0.0005 | 0 | 0.0025 |
| 六价铬 | ≤0.05 | ＜0.004 | 0 | 0.04 | 未检出 | 0 | 0.04 |
| 总大肠菌群 | ≤3.0 | 未检出 | 0 | / | / | / | / |

注：小于检出限的数据以检出限的一半计算标准指数值。

#### 地下水水位监测

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中有关规定：二级评价项目潜水含水层的水质监测点应不少于5个；地下水水位监测点数宜大于相应评价级别地下水水质监测点数的2倍（即不少于10个）。

本次评价在对水质监测的同时监测井深、水位，另外，引用了《钦州市钦北区固废处置中心一期工程项目环境影响报告书》（监测时间为2018年8月11日）和《广西埃索凯新材料科技有限公司15万t/a高纯硫酸锰项目环境影响报告书》中的监测数据（监测时间为2018年1月21日至2018年1月22日）中的部分地下水水位监测数据，项目所在区域地下水水位统计表见表3.3-10。

表3.3-10  地下水水位监测统计表

| 序号 | 监测井名称 | 北纬 | 东经 | 井深（m） | 水位（m） | 地下水类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大垌镇水井 | 22°05′40.65″ | 108°37′18.71″ | 25.2 | 5.1 | 松散岩类孔隙水 | 补充监测 |
| 2 | 埝子坪水井 | 22°04′50.04″ | 108°37′54.80″ | 10.3 | 3.2 |  |  |
| 3 | 百浪水井 | 22°04′18.64″ | 108°35′09.21″ | 9.1 | 4.2 |  |  |
| 4 | 项目厂址 | 22°05′40.65″ | 108°37′18.71″ | 15.2 | 10.1 |  |  |
| 5 | 歌远坪 | 22°05′41″ | 108°36′35″ | 15.6 | 5.5 |  | 引用《5#广西埃索凯新材料科技有限公司 15万t/a高纯硫酸锰项目环境影响报告书》 |
| 6 | 5#广西埃索凯新材料科技有限公司 15万t/a高纯硫酸锰项目厂址 | 22°06′3.75″ | 108°36′48.89″ | 49.5 | 29.0 |  |  |
| 7 | 大塘村 | 22°07′2.46″ | 108°36′18.87″ | 25.2 | 4.2 |  |  |
| 8 | 荷包坪11 队机井 | 22°3′51.19″ | 108°37′17.98″ | 56 | 14.68 |  | 引用《钦州市钦北区固废处置中心一期工程项目环境影响报告书》 |
| 9 | 旧砖厂机 井 | 22°3′43.99″ | 108°37′29.5″ | 60 | 14.05 |  |  |
| 10 | 那派村下降泉点 | 22°4′2.84″ | 108°36′58.52″ | / | 13.82 |  |  |

#### 包气带污染调查

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（ HJ610-2016 ）的要求，本项目属于改扩建类项目，且评价等级为二级，因此本次评价委托广西恒沁检测科技有限公司于2020年04月15日，对本项目现有厂区包气带进行调查。由于尚无现行有效的土壤包气带浸出液标准，因此本次评价仅做现状调查，不进行达标评价。

（1）监测布点及监测因子

本次包气带设1个取样点，在场区按不同深度分别采集，由广西恒沁检测科技有限公司进行采样监测。监测点具体位置见表3.3-11。

表3.3-11   包气带污染现状监测点位一览表

| 序号 | 监测点名称 | 监测项目 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂区西面土壤 | 0~20cm | pH、铬、锌、铅、镉、汞、砷、石油烃（C10~C40） | 分层取样，分别进行浸溶试验，测试分析浸溶液成分 |
|  |  | 50~150cm |  |  |
|  |  | 150~300cm |  |  |

#### （2）采样时间：2020年04月15日，监测1天，采样1 次。

#### （3）监测因子检出限：详见表 3.3-12。

#### 表3.3-12   包气带水质检出限表

| 序号 | 监测项目 | 方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | 土壤检测 第2部分：土壤pH的测定（NY/T 1121.2-2006) | -- |
| 2 | 铬 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2019） | 4mg/kg |
| 3 | 锌 | 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019 | 1mg/kg |
| 4 | 铅 | 土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 0.1mg/kg |
| 5 | 镉 |  | 0.01mg/kg |
| 6 | 汞 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第1 部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 | 0.002mg/kg |
| 7 | 砷 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2 部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008 | 0.01mg/kg |
| 8 | 石油烃（C10-C40） | 土壤和沉积物石油烃（C10-C40）的测定气相色谱法 HJ 1021-2019 | 6mg/kg |

#### （3）监测及评价结果：详见表 3.3-13。

#### 表3.3-13   土壤包气带监测结果一览表

| 监测项目 | 采样日期 | 1#原料库外西南面 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0~20cm | 50~150cm | 150~300cm |
| pH | 2020.04.15 | 5.38 | 5.12 | 4.99 |
| 铬 |  | 57 | 43 | 48 |
| 锌 |  | 31 | 36 | 29 |
| 铅 |  | 27.4 | 29.3 | 29.1 |
| 镉 |  | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| 汞 |  | 0.023 | 0.024 | 0.020 |
| 砷 |  | 15.7 | 16.3 | 16.2 |
| 石油烃（C10-C40） |  | 56 | 43 | 57 |

根据监测结果，项目区包气带浸溶液各项污染因子浓度均位于周边监测点浸溶液污染因子浓度范围内，无明显升高。因此可以判断项目区包气带土壤受本项目污染的可能性较小。

### 土壤环境质量现状调查与评价

#### 监测布点

按《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中的有关规定，结合本项目特点，本项目在厂区及外延 200m 范围内布设 6 个监测点，其中厂区 4 个（3 个柱状样、1 个表层样）、厂外 2 个表层样。项目土壤现状监测布点情况见表3.3-14及附图 5。

#### 表3.3-14   土壤环境现状调查布点一览表

| 编号 | 监测点 名称 | 相对建设项目拟建址 方位 | 样品数量 | 监测项目（46项） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 场地内1 | 厂区内东北面 | 3个 | （1）GB36600-2018 中表 1 的45 项：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘等 45 项； （2）其他：石油烃（C10~C40），1项。 | 柱状样点 |
| 2# | 场地内2 | 半成品罐区南面 | 3个 |  |  |
| 3# | 场地内3 | 融萘系车间东面 | 3个 |  |  |
| 4# | 场地内4 | 扩建厂址内 | 1个 |  | 表层样点 |
| 5# | 场地外1 | 西面厂界外60m | 1个 |  |  |
| 6# | 场地外2 | 南面厂界外300m | 1个 |  |  |

注：①柱状样点在在 0-0.5m，0.5-1.5m，1.5m-3m 分别取样及监测；②表层样点在0-0.2m取样。

#### 分析方法

按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB36600—2018)》进行评价。监测分析方法与检出限见表3.3-15。

#### 表3.3-15    土壤监测项目、分析方法和最低检出限表

| 类别 | 分析项目 | 方法名称及标准号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 铬 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 491-2019） | 4mg/kg |
|  | *锌 | 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019 | 1mg/kg |
|  | *铜 |  | 1mg/kg |
|  | *镍 |  | 3mg/kg |
|  | *铅 | 土壤质量铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 0.1mg/kg |
|  | *镉 |  | 0.01mg/kg |
|  | *汞 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第1 部分： 土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 | 0.002mg/kg |
|  | *砷 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2 部分： 土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008 | 0.01mg/kg |
|  | *石油烃（C10-C40） | 土壤和沉积物石油烃（C10-C40）的测定气相色谱法 HJ 1021-2019 | 6mg/kg |
|  | *六价铬 | 固体废物六价铬的测定碱消解/火焰原子吸收分光光度法 HJ 687-2014 | 2mg/kg |
|  | *挥发性有机物（27种） | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | / |
|  | *半挥发性有机物（11种） | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 | / |
|  | pH | 土壤检测 第2部分：土壤pH的测定（NY/T 1121.2-2006) | -- |
|  | 阳离子 交换量 | 土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法（HJ 889-2017） | 0.8cmol+/kg |
|  | *氧化还 原电位 | 土壤 氧化还原电位的测定 HJ 746—2015 电位法 | / |
|  | *渗透系数 （饱和导水率） | 森林土壤渗透性的测定 LY/T 1218-1999 | / |
|  | *土壤容重 | 土壤检测 第4部分：土壤容重的测定 NY/T 1121.4-2006 | / |
|  | *孔隙度 | 森林土壤水分-物理性质的测定 LY/T 1215-1999 | / |

#### 监测频率和时间

本项目委托广西恒沁检测科技有限公司对区域土壤环境进行采样监测。

监测时间：采样时间为 2020年04月15日。

采样频率：一次采样，每次采一个样。

#### 评价标准

本次评价所有监测点土壤环境均执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）风险筛选值标准，标准限值详见表1.2-7。

#### 监测及评价结果

项目土壤理化性质检测结果见表3.2-16；土壤环境质量现状监测统计结果详见表3.3-17~3.3-20。

表3.3-16   项目土壤理化性质检测结果一览表

| 序号 | 监测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# |
| 1 | pH值 | 7.89/5.40/5.40 | 5.65/5.94/5.99 | 6.83/7.29/7.43 | 4.98 | 4.25 | 8.05 |
| 2 | 阳离子交换量Cmol(+)/kg | 11.2/12.4/13.2 | 13.5/14.2/15.2 | 13.2/10.2/11.5 | 11.6 | 12.0 | 12.5 |
| 3 | 氧化还原电位，mV | 219/222/223 | 211/219/235 | 227/223/227 | 228 | 210 | 223 |
| 4 | 土壤容重，g/cm3 | 1.25/1.40/1.26 | 1.34/1.14/1.17 | 1.15/1.18/1.19 | 1.18 | 1.10 | 1.12 |
| 5 | 总孔隙度，% | 58.6/56.0/53.0 | 49.0/48.7/44.5 | 53.3/49.9/53.1 | 48.6 | 50.8 | 43.2 |

表3.3-17    1#监测点土壤环境质量现状监测结果一览表

| 序号 | 监测项目 | 1#原料库外西南面（mg/kg） |  |  | 标准限值 （mg/kg） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m |  |  |
| 1 | 铜 | 117 | 78 | 71 | 18000 | 达标 |
| 2 | 镍 | 165 | 30 | 28 | 900 | 达标 |
| 3 | 铅 | 18.0 | 29.4 | 30.8 | 800 | 达标 |
| 4 | 镉 | 1.26 | 0.48 | 0.12 | 65 | 达标 |
| 5 | 汞 | 0.072 | 0.027 | 0.020 | 38 | 达标 |
| 6 | 砷 | 13.9 | 15.9 | 5.23 | 60 | 达标 |
| 7 | 铬（六价） | ND | ND | ND | 5.7 | 达标 |
| 8 | 四氯化碳 | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 9 | 氯仿 | ND | ND | ND | 0.9 | 达标 |
| 10 | 氯甲烷 | ND | ND | ND | 37 | 达标 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | ND | ND | ND | 9 | 达标 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 66 | 达标 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 596 | 达标 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 54 | 达标 |
| 16 | 二氯甲烷 | ND | ND | ND | 616 | 达标 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | 10 | 达标 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | 6.8 | 达标 |
| 20 | 四氯乙烯 | ND | ND | ND | 53 | 达标 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | ND | ND | ND | 840 | 达标 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 23 | 三氯乙烯 | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | ND | ND | ND | 0.5 | 达标 |
| 25 | 氯乙烯 | ND | ND | ND | 0.43 | 达标 |
| 26 | 苯 | ND | ND | ND | 4 | 达标 |
| 27 | 氯苯 | ND | ND | ND | 270 | 达标 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | ND | ND | ND | 560 | 达标 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | ND | ND | ND | 20 | 达标 |
| 30 | 乙苯 | ND | ND | ND | 28 | 达标 |
| 31 | 苯乙烯 | ND | ND | ND | 1290 | 达标 |
| 32 | 甲苯 | ND | ND | ND | 1200 | 达标 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | ND | ND | ND | 570 | 达标 |
| 34 | 邻二甲苯 | ND | ND | ND | 640 | 达标 |
| 35 | 硝基苯 | ND | ND | ND | 76 | 达标 |
| 36 | 苯胺 | ND | ND | ND | 260 | 达标 |
| 37 | 2-氯酚 | ND | ND | ND | 2256 | 达标 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 39 | 苯并[a]芘 | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | ND | ND | ND | 151 | 达标 |
| 42 | 䓛 | ND | ND | ND | 1293 | 达标 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 45 | 萘 | ND | ND | ND | 70 | 达标 |

表3.3-18    2#监测点土壤环境质量现状监测结果一览表

| 序号 | 监测项目 | 2#次氧化锌车间外西南面（mg/kg） |  |  | 标准限值 （mg/kg） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m |  |  |
| 1 | 铜 | 75 | 17 | 19 | 18000 | 达标 |
| 2 | 镍 | 31 | 15 | 16 | 900 | 达标 |
| 3 | 铅 | 15.4 | 14.8 | 15.5 | 800 | 达标 |
| 4 | 镉 | 0.56 | 0.66 | 0.62 | 65 | 达标 |
| 5 | 汞 | 0.043 | 0.045 | 0.044 | 38 | 达标 |
| 6 | 砷 | 7.57 | 6.67 | 6.58 | 60 | 达标 |
| 7 | 铬（六价） | ND | ND | ND | 5.7 | 达标 |
| 8 | 四氯化碳 | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 9 | 氯仿 | ND | ND | ND | 0.9 | 达标 |
| 10 | 氯甲烷 | ND | ND | ND | 37 | 达标 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | ND | ND | ND | 9 | 达标 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 66 | 达标 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 596 | 达标 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 54 | 达标 |
| 16 | 二氯甲烷 | ND | ND | ND | 616 | 达标 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | 10 | 达标 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | 6.8 | 达标 |
| 20 | 四氯乙烯 | ND | ND | ND | 53 | 达标 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | ND | ND | ND | 840 | 达标 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 23 | 三氯乙烯 | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | ND | ND | ND | 0.5 | 达标 |
| 25 | 氯乙烯 | ND | ND | ND | 0.43 | 达标 |
| 26 | 苯 | ND | ND | ND | 4 | 达标 |
| 27 | 氯苯 | ND | ND | ND | 270 | 达标 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | ND | ND | ND | 560 | 达标 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | ND | ND | ND | 20 | 达标 |
| 30 | 乙苯 | ND | ND | ND | 28 | 达标 |
| 31 | 苯乙烯 | ND | ND | ND | 1290 | 达标 |
| 32 | 甲苯 | ND | ND | ND | 1200 | 达标 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | ND | ND | ND | 570 | 达标 |
| 34 | 邻二甲苯 | ND | ND | ND | 640 | 达标 |
| 35 | 硝基苯 | ND | ND | ND | 76 | 达标 |
| 36 | 苯胺 | ND | ND | ND | 260 | 达标 |
| 37 | 2-氯酚 | ND | ND | ND | 2256 | 达标 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 39 | 苯并[a]芘 | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | ND | ND | ND | 151 | 达标 |
| 42 | 䓛 | ND | ND | ND | 1293 | 达标 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 45 | 萘 | ND | ND | ND | 70 | 达标 |

表3.3-19   3#监测点土壤环境质量现状监测结果一览表

| 序号 | 监测项目 | 3#制液车间外西南面（mg/kg） |  |  | 标准限值 （mg/kg） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m |  |  |
| 1 | 铜 | 13 | 15 | 14 | 60 | 达标 |
| 2 | 镍 | 18 | 21 | 17 | 65 | 达标 |
| 3 | 铅 | 16.9 | 18.3 | 15.4 | 5.7 | 达标 |
| 4 | 镉 | 0.98 | 1.24 | 0.95 | 18000 | 达标 |
| 5 | 汞 | 0.061 | 0.062 | 0.058 | 800 | 达标 |
| 6 | 砷 | 11.5 | 10.7 | 10.4 | 38 | 达标 |
| 7 | 铬（六价） | ND | ND | ND | 900 | 达标 |
| 8 | 四氯化碳 | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 9 | 氯仿 | ND | ND | ND | 0.9 | 达标 |
| 10 | 氯甲烷 | ND | ND | ND | 37 | 达标 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | ND | ND | ND | 9 | 达标 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 66 | 达标 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 596 | 达标 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 54 | 达标 |
| 16 | 二氯甲烷 | ND | ND | ND | 616 | 达标 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | ND | ND | ND | 5 | 达标 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | 10 | 达标 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | 6.8 | 达标 |
| 20 | 四氯乙烯 | ND | ND | ND | 53 | 达标 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | ND | ND | ND | 840 | 达标 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 23 | 三氯乙烯 | ND | ND | ND | 2.8 | 达标 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | ND | ND | ND | 0.5 | 达标 |
| 25 | 氯乙烯 | ND | ND | ND | 0.43 | 达标 |
| 26 | 苯 | ND | ND | ND | 4 | 达标 |
| 27 | 氯苯 | ND | ND | ND | 270 | 达标 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | ND | ND | ND | 560 | 达标 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | ND | ND | ND | 20 | 达标 |
| 30 | 乙苯 | ND | ND | ND | 28 | 达标 |
| 31 | 苯乙烯 | ND | ND | ND | 1290 | 达标 |
| 32 | 甲苯 | ND | ND | ND | 1200 | 达标 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | ND | ND | ND | 570 | 达标 |
| 34 | 邻二甲苯 | ND | ND | ND | 640 | 达标 |
| 35 | 硝基苯 | ND | ND | ND | 76 | 达标 |
| 36 | 苯胺 | ND | ND | ND | 260 | 达标 |
| 37 | 2-氯酚 | ND | ND | ND | 2256 | 达标 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 39 | 苯并[a]芘 | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | ND | ND | ND | 151 | 达标 |
| 42 | 䓛 | ND | ND | ND | 1293 | 达标 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 45 | 萘 | ND | ND | ND | 70 | 达标 |

表3.3-20    4#~6#监测点土壤环境质量现状监测结果一览表

| 序号 | 监测项目 | 4#（mg/kg） | 5#（mg/kg） | 6#（mg/kg） | 标准限值 （mg/kg） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m |  |  |
| 1 | 石油烃（C10~C40） | 61 | 67 | 71 | 4500 | 达标 |

由表3.3-17~3.3-20可见，各土壤监测点位监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地筛选值要求。

### 声环境现状调查

为了了解项目所在地的声环境质量现状，本评价委托广西恒沁检测科技有限公司于2020年4月15日~2020年4月16日对项目所在地进行了噪声现场监测。

#### 声环境质量现状监测

（1）监测点位布设

根据该项目噪声的影响特性和环境敏感点的分布状况，本次噪声监测共设4个噪声监测点，监测点布置情况见表3.3-21。

表3.3-21    噪声监测点布置一览表

| 监测点编号 | 名称 | 距离 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 项目东面厂界 | 项目东面厂界1m处 |
| 2# | 项目南面厂界 | 项目南面厂界1m处 |
| 3# | 项目西面厂界 | 项目西面厂界1m处 |
| 4# | 项目北面厂界 | 项目北面厂界1m处 |

（2）监测时间、监测频次及监测项目

监测时间：2020年4月15日～16日

监测频次：监测周期为一期，共2天，每一个监测点分昼间和夜间进行监测。

测量时段为：昼间时段正常上班时间段，夜间22：00～00：00。

监测项目：连续等效A声级LAeq。

（3）监测方法

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定进行监测。监测所用仪器为AWA-6218A型噪声统计分析仪。监测时天气正常、无雨、风速小于5 m/s。

（4）监测结果

项目声环境质量监测结果详见表3.3-22。

表3.3-22   声环境质量监测结果一览表      单位：dB(A)

| 监测日期 | 监测点位 | 监测时段 | 监测结果 | 标准值 | 超标量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Leq | Leq | Leq |
| 2020.4.15 | 1# | 昼间 | 51.1 | 65 | 0 |
|  |  | 夜间 | 43.8 | 55 | 0 |
|  | 2# | 昼间 | 50.7 | 65 | 0 |
|  |  | 夜间 | 43.5 | 55 | 0 |
|  | 3# | 昼间 | 49.2 | 65 | 0 |
|  |  | 夜间 | 42.7 | 55 | 0 |
|  | 4# | 昼间 | 53.2 | 65 | 0 |
|  |  | 夜间 | 43.1 | 55 | 0 |
| 2020.4.16 | 1# | 昼间 | 52.3 | 65 | 0 |
|  |  | 夜间 | 42.5 | 55 | 0 |
|  | 2# | 昼间 | 51.8 | 65 | 0 |
|  |  | 夜间 | 43.0 | 55 | 0 |
|  | 3# | 昼间 | 48.6 | 65 | 0 |
|  |  | 夜间 | 41.8 | 55 | 0 |
|  | 4# | 昼间 | 54.0 | 65 | 0 |
|  |  | 夜间 | 42.2 | 55 | 0 |

#### 声环境质量现状评价

（1）评价方法

以等效连续A声级为评价指标，采用与标准值对比法进行评价。

（2）评价标准

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的边界外声环境功能区3类标准。

（3）监测与评价结果

声环境现状监测及统计评价结果表明，项目拟建场址区域环境噪声各监测点中，昼间、夜间监测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的边界外声环境功能区3类标准要求，项目所在区域环境噪声质量现状较好。

### 生态环境现状调查

（1）陆生植被资源调查

项目位于钦州市河东工业区皇马工业园四区，由于受人类长期干扰原因，原生生态环境受到严重的破坏，评价范围内已无原生植被。项目场地及周边原有的植被主要是稀树乔木及矮草植被、旱地作物，植被生长较差，乔木主要有桉树、马尾松，草类有鹧鸪草、芒箕、蕨类、黄茅、桃金娘等。

评价范围内未发现有国家保护珍稀植物。

（2）陆生野生动物调查

由于周边人类活动繁多，没有大型的野生兽类、鸟类出没。主要动物有两栖类、爬行类、鱼类与昆虫类等等。

经调查访问，评价区内无国家保护的野生动物。

（3）小结

本项目评价范围内无原生植被，现存植被为次生植被及人工种植植被；无国家保护的野生动、植物种类；无自然保护区，风景名胜区等。总体而言，生态环境质量一般。

## 区域污染源情况

据钦州市环境保护局钦北分局提供资料以及《钦州市河东工业区皇马工业园总体规划环境影响跟踪评价报告书》，拟建项目大气评价范围内污染物排放情况如表3.4-1所示，项目周边企业分布图见附图8。

表3.4-1    企业周边工业污染源调查情况表

| 序号 | 企业名称 | 相对位置 | 工业废水排放量 （t/a) | COD 排放量 （t/a) | 氨氮 排放量 （t/a) | 工业废气排放量 （万m3/a） | 二氧化硫排放量（t/a) | 氮氧化物排放量（t/a) | Pb （kg/a) | As （kg/a) | Cd （kg/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钦州九联食品有限公司 | ESE1970m | 537690 | 42.24 | 14.26 | 51.44 | 25.34 | 14.26 | —— | —— | —— |
| 2 | 钦州双胞胎饲料有限公司 | SSE 840m | 0.2 | 0.03 | 0.2 | 5936 | 11 | 15 | —— | —— | —— |
| 3 | 广西钦州市新合力冶金有限公司 | SE900m | —— | —— | —— | —— | 264.75 | 282.39 | —— | —— | —— |
| 4 | 广西祥云飞龙有色金属股份有限公司 | SE550m | —— | —— | —— | 74372 | 93.5 | 94.2 | 177.856 | 136.138 | 49.287 |
| 5 | 广西红墙新材料有限公司 | SSE980m | —— | —— | —— | 21.1 | 1.26 | —— | —— | —— | —— |
| 6 | 钦州市铁旗建材有限责任公司 | ES2300m | —— | —— | —— | 11500 | 68.8 | —— | —— | —— | —— |
| 7 | 钦州市磊鑫建材有限公司 | ES 2500m | —— | —— | —— | 9300 | 56 | —— | —— | —— | —— |
| 8 | 广西埃索凯新材料科技有限公司15万t/a高纯硫酸锰项目 | N780m | —— | —— | —— | 84960 | 77.30 | 66.76 | —— | —— | —— |

# 环境影响预测与评价

## 施工期环境影响分析

### 施工期大气影响分析

①扬尘

施工产生的扬尘因施工活动的性质、范围以及天气情况的不同，扬尘产生量有较大差别，主要产生于厂区土方填挖、运输车辆的行驶、施工材料的运输和装卸、弃土的运输、临时堆放引起的扬尘、设备安装扬尘。

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的 60%，并与道路路面及车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料、石灰等，若堆放时被覆不当或装卸运输时散落，也都能造成施工扬尘，影响范围也在100m左右。

若在施工时采取控制措施，包括工地洒水和降低风速（通过挡风栅栏），则可明显减少扬尘量。据估算，采用以上两种措施并规定在积尘路面减速行驶，清洗车轮和车体，用帆布覆盖易起尘的物料等，则工地扬尘可较少70%。可大大减少工地扬尘对周围空气环境的影响。表4.1-1给出了施工现场洒水降尘的实际测试结果。

表4.1-1   洒水降尘测试结果一览表

| 距施工源的距离/m |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP浓度值（小时平均）/mg·m-3 | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |
|  | 标准限值* | 0.9mg/m3 |  |  |  |

注：按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/T2.2-2008）要求，对于没有小时浓度限值的污染物可取日均浓度限值的三倍值，TSP二类大气标准为0.3mg/m3，以0.9mg/m3作为小时浓度参考标准。

由表中数据可以看到，在采取洒水降尘措施（每天洒水4～5次）后，扬尘浓度（以TSP 计）大大减少，影响范围也由5～100m减小到5～50m。施工单位必须落实好扬尘防治措施：土方挖填时抓斗不能扬起太高，并定期洒水湿化地面；在连续晴天又起风的情况下，对堆土表面洒水；对施工工地场内主干道硬化，实现道路平整、畅通、控制施工现场二次扬尘。另外，对临时堆放的泥土、易引起尘土的露天堆放的原材料采取覆盖措施，以及对运输车辆采取覆盖措施，并且对工地的运输车辆清洗车轮，将施工期的扬尘减少到最低，拟建项目最近敏感点为西面约220m的歌远坪村，为此，在靠近歌远坪施工时，必须严格采取以上洒水抑尘等有效措施，有效降低粉尘对敏感点的影响。

②施工机械、运输车辆废气

施工机械一般使用柴油作动力，开动时会产生一些燃油废气；施工运输车辆一般是大型柴油车，产生机动车尾气。施工机械和运输车辆产生的废气污染物主要为CO、NOx等。因此，对燃柴油的大型施工机械、运输车辆，需安装尾气净化器，尾气达标排放。运输车辆禁止超载；不使用劣质燃料。施工机械操作时远离居民区等敏感点，尽量减少对周围大气环境的影响。施工期对环境空气的影响是暂时的，工程竣工后，影响也随之结束。

### 施工期水环境影响分析

（1）施工废水

项目施工作业产生的泥浆水、施工机械及运输车辆的冲洗水、下雨时冲刷浮土及泥沙等产生的地表径流污水等都会对水体产生一定的污染。含泥沙废水的产生量与降雨量的大小以及施工面的大小有关，同时还与施工场区内所采取的排水措施有关。项目在施工场地内开挖临时雨水排水沟，设置隔油、沉淀池，施工废水经隔油沉淀后，上清液可回用于施工场地及道路的降尘用水，底泥及时清理，定期与建筑垃圾一起清运至有关部门指定的建筑垃圾堆填地点处置；施工废水禁止直接外排；尽量减少雨季施工，避免冒雨施工；在施工过程中加强对机械设备的检修和维护，以防止设备漏油现象的发生，施工机械设备的维修拟在专业厂家进行，可有效薄面施工废水对地表水环境的影响。

（2）生活污水

生活污水依托现有化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经园区污水管网排入皇马污水处理厂进一步处理，对周围水环境影响很小。

### 施工期噪声影响分析

由污染源强分析可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，单体设备声源声级均在86~99dB(A)之间。这些施工设备大多无法防护，露天施工时噪声衰减按下式计算：

Lp（r）=Lp（r0）−（Adiv +Aatm +Abar +Agr +Amisc）

式中：Lp（r）－预测点的噪声值，dB；

Lp（r0）－参照点的噪声值，dB；

r、r0－预测点、参照点到噪声源处的距离，m；

A－户外传播引起的衰减值，dB

Adiv －几何发散衰减，Adiv =201g(r / r0)，dB；

Aatm—空气吸收引起的衰减，Aatm =a(r - r0)/1000，dB；

Abar－屏障引起的衰减；

Agr－地面效应衰减，dB

Amisc－其他多方面原因引起的衰减，dB。

不考虑施工围墙（屏障）对施工噪声的衰减，只靠几何发散衰减、空气吸收衰减、地面效应衰减、其他多方面引起的衰减时，对项目施工噪声污染的强度和范围进行预测，预测结果见表4.1-2。

表4.1-2  施工设备噪声的衰减值预测表（无围墙阻隔）  单位：dB（A）

| 序号 | 声源名称 | 距声源不同距离处的噪声值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| 1 | 装载机 | 89 | 83 | 77 | 75 | 69 | 65 | 62 | 56 | 52 | 49 |
| 2 | 挖掘机 | 80 | 74 | 68 | 66 | 60 | 56 | 53 | 47 | 43 | 40 |
| 3 | 推土机 | 82 | 76 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 49 | 45 | 42 |
| 4 | 振捣器 | 82 | 76 | 70 | 68 | 62 | 58 | 55 | 49 | 45 | 42 |
| 5 | 电锯、电刨 | 93 | 87 | 81 | 79 | 73 | 69 | 66 | 60 | 55 | 53 |
| 6 | 电焊机 | 92 | 86 | 80 | 78 | 72 | 68 | 65 | 59 | 54 | 52 |
| 7 | 压路机 | 84 | 78 | 72 | 70 | 64 | 60 | 57 | 51 | 47 | 44 |

由上表可见，昼间需经过150m的距离衰减、夜间需经过600m的距离衰减项目施工场界环境噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，拟建拟建项目周边最近敏感点为西面约220m的歌远坪村，距离施工点较近，从保持环境的角度考虑，在施工过程中应合理安排施工计划和施工机械设备组合，禁止高噪声设备在夜间（22：00～06：00）作业，夜间施工噪声影响有限，白天施工噪声对敏感点影响不大。另外，选用高效低噪声施工机械，加强机械设备的维护；尽量避免高噪声设备同时施工等。

经采取上述措施之后，本项目施工期产生的噪声对周边环境的影响可降至最低程度。施工期的影响是短暂的，将随施工期的结束而消失。

### 施工期固体废物影响分析

（1）建筑垃圾

拟建项目构筑物的建设施工过程中将会产生建筑垃圾，如不及时处理不仅有碍观瞻，影响城市景观，且在遇大风及干燥天气时将产生扬尘。拟建工程的外运弃土及建筑垃圾均为普通固体废物，不含有毒有害成分，施工垃圾通过分类收集处理后，可再生利用的进行回收利用，无回收利用价值的垃圾，送到城建部部门指定的地点堆放处理。项目施工期建筑垃圾集中堆放，并在建筑材料堆放地及建筑垃圾堆放地周围建立简易的防护围带，以防止垃圾的散落。项目施工前，负责施工的单位应当向当地市容环境卫生行政主管部门提出申请，经核准并按规定缴纳建筑垃圾处理费，取得《建筑垃圾处置许可证》后，方可施工过程产生的建筑垃圾运至许可证中规定的卸放建筑垃圾的地点统一处置。同时，建筑垃圾交由依法取得《建筑垃圾运输许可证》的单位运输。

（2）土方

建设项目场地由皇马工业园管理委员会负责平整，挖方与填方基本持平，无弃土产生，则土石方对周边环境影响较小。

（3）生活垃圾

施工期的生活垃圾产生量较少，生活垃圾设置清洁桶、垃圾车等，定点堆放、及时收集外运处置，禁止将生活垃圾乱丢乱放，任意倾倒，也不能混合在建筑垃圾中用于其它工地的填土。

经采取以上措施后，施工期固体废物得到妥善处理，对环境影响小。

### 施工期生态环境影响分析

（1）对景观风貌的影响

项目施工工地会给人留下混乱的印象；在土方外运过程中的遗洒，不仅使路面变脏而且易引起道路扬尘，也会给周围景观产生不良影响。因此，做好施工场地的清洁工作就显得尤为重要，如：施工现场洒水作业，施工单位对附近道路实行保洁制度；制订切实可行的垃圾、弃土处置，按规定地点处置，杜绝随意乱倒；严格按预设施工便道运输等。采取一定措施后，景观影响将在很大程度上得到改善。

（2）水土流失影响分析

水土流失是指施工过程由于地表植被破坏，土壤松动而导致在雨季等天气条件下，土壤在降水侵蚀力作用下分散、迁移和沉积的过程。故在施工过程中的水土流失容易造成对周边环境的污染，尤其是临时堆土点稳定性较差时，遇暴风雨冲刷进入项目周边低矮地块，影响植被，所以要做好防范措施。在工程设计和施工方案实施时充分考虑裸露地表的水土保持问题。避免在雨季大面积破土，及时做好排水导流工作，在施工场地内开挖临时雨水排水沟，在雨水排水口处设置沉淀池，对场地内的雨水径流进行简易沉淀处理；项目的土方主要是就地消化利用，并同时实施碾压保护，减少临时土堆。通过采取一定水土保持措施，工程建设不会对当地产生大的水土流失影响。

（3）小结

项目的实施会对周边动植物带来一定影响，造成一定水土流失增加现象，但本项目工程量较小，带来的这种不利影响也是轻微的。而且绿化工作、“雨污分流”制排水系统的建设和完善、截排水等水土保持设施的同步实施将对项目建设造成的不利方面的影响起到一定程度生态补偿作用，对区域生态环境影响不大。

## 营运期环境影响预测与评价

### 环境空气影响分析

依据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作的分级判据，拟建项目大气污染物最大落地浓度占标率为8.58%，1%＜Pmax＜10%，大气评价等级为二级。不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

### 地表水环境影响评价

本项目运营期废水主要有生产废水（设备反应釜清洗废水、地面清洗废水、纯化水废水）、生活污水和厂区初期雨水。项目生产废水、厂区初期雨水均回用于生产线用水，不外排。本项目外排废水为生活污水。

（1）本项目生活污水纳入钦州市钦北区（皇马）污水处理厂处理的可行性

钦州市钦北区皇马污水处理厂位于长田皇马居委会朱砂村，处理规模为30000m3/d，项目分三期实施，每期处理量均为10000m3/d。采用UCT（改良A2/O）+SBR工艺+生态净水系统作为污水处理工艺，污水经处理达标后排入太平河。钦北区污水处理厂服务钦北新城高压走廊以北范围，即大垌镇总体规划的旧镇区组团和皇马组团范围，服务面积11.82 km2。目前污水处理厂一期工程已建成，已于2016年10月进水运行。目前，工业园三、四区污水管网已敷设完成，三区、四区内的污水可顺利接入钦州市钦北区皇马污水处理厂处理。钦州市钦北区皇马污水处理厂设计进水水质见表4.2-5。

表4.2-5   本项目外排废水水质与钦州市钦北区皇马污水处理厂进水水质要求比较表

| 污染物名称 | 钦州市钦北区皇马污水处理厂进水浓度要求（mg/L） | 本项目废水外排浓度（mg/L） | 符合污水处理厂进水要求判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 500 | 17 | 符合 |
| BOD5 | 300 | 5.5 | 符合 |
| SS | 400 | 5 | 符合 |
| NH3-N | 40 | 5.89 | 符合 |
| TP | 4 | 3 | 符合 |

对照表1.2-10及表4.2-5可知，本项目生活污水处理设施正常运行时，出水水质可达到钦州市钦北区（皇马）污水处理厂进水水质要求，因此，在本项目生活污水处理设施正常运行时，外排废水不会对钦州市钦北区皇马污水处理厂进水水质构成负荷冲击影响。目前项目所在地已配套建设完善的污水管网，项目生活污水可以顺利接入，排水方案可行。

（2）生产废水不外排的可行性分析

根据工程分析，本项目投产后，生产废水主要有设备反应釜清洗废水、地面清洗废水、纯化水废水等，最大产生量为45 m3/d，年产生量为7345.2 m3。，均可回用作为生产用水，其主要成分为SS、丙烯酸等。项目生产用水量较大，如聚羧酸高效减水剂生产线用水量约为41529 m3/a，因此生产废水全部回用于生产是可行的；同时厂内已建有一个100m3的污水回用池和一个200 m3的事故应急池，当项目聚羧酸高效减水剂生产线出现故障，停止运营，导致各类生产废水无法回用时，项目生产废水可全部排入废水池和应急池贮存，不会使生产废水直接外排，因此，项目生产工艺废水做到零排放是可靠的。

为防止生产废水外排，建设单位应当对厂内污水收集和处理设施进行严格管理，保证处理设施100%运转率及100%的回用率，对环境影响不大。

（3）厂区初雨水影响分析

项目营运期间，初期雨水主要污染物为pH、COD、SS等，产生量约为30.5 m3/次。初期雨水经收集后可作为广西红墙新材料有限公司高性能混凝土外加剂项目的生产用水。暴雨后期，打开截止阀，后期雨水直接进入园区雨水管网，对环境影响不大。

（4）建设项目污染物排放信息

①废水类别、污染物及污染治理设施信息，详见表4.2-6。

表4.2-6  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP | 皇马污水处理厂 | 连连续排放 | TW001 | 生活污水处理系统 | 化粪池 | DW001 | ■是 □否 | ■企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |

②项目废水间接排放口基本情况详见表4.2-7。

表4.2-7  项目废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量/（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L) |
| 1 | DW001 | 108.618065° | 22.092590° | 0.066 | 皇马污水处理厂 | 连续排放 | / | 皇马污水处理厂 | CODcr | 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TP | 4 |

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

③废水污染物排放执行标准，详见表4.2-8。

表4.2-8  废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/(mg/L) |
| 1 | DW001 | COD | 钦州市钦北区（皇马）污水处理厂进水水质要求 | 500 |
| 2 |  | BOD5 |  | 300 |
| 3 |  | SS |  | 400 |
| 4 |  | NH3-N |  | 40 |
| 5 |  | TP |  | 4 |

④废水污染物排放信息，详见表4.2-9。

表4.2-9   废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | CODcr | 17 | 3.67×10-5 | 0.011 |
| 2 |  | BOD5 | 5.5 | 1.33×10-5 | 0.004 |
| 3 |  | SS | 5 | 1.0×10-5 | 0.003 |
| 4 |  | NH3-N | 5.89 | 1.33×10-5 | 0.004 |
| 5 |  | TP | 3 | 6.67×10-6 | 0.002 |
| 全厂排放口合计 |  | CODcr |  |  | 0.011 |
|  |  | BOD5 |  |  | 0.004 |
|  |  | SS |  |  | 0.003 |
|  |  | NH3-N |  |  | 0.004 |
|  |  | TP |  |  | 0.002 |

地表水环境影响评价自查表见附表2。

### 地下水环境影响评价

- 预测原则

考虑到地下水环境污染的隐蔽性和难恢复性，项目的地下水环境影响评价遵循环境安全性原则，为评价各方案的环境安全和环境保护措施的合理性提供依据，本次工作对项目可能对地下水水质产生的影响进行预测。

- 预测范围

本项目预测范围与调查评价范围一致（面积9.8km2）；预测层位为碳酸盐岩溶裂隙水；根据场地渗水试验测定，场地包气带岩性主要为粉质粘土，渗透系数K=2.5×10-5cm/s~5.6×10-5cm/s，大于1×10-6cm/s，因此预测范围不包括包气带。

- 预测时段

①正常情况

在正常情况下企业设计采用高标号水泥地面硬化防渗，且厂区下的粉质粘土层厚12~15m，防渗性能满足GB18599 中渗透系数1×10-7cm/s 和厚度1.5m 的粘土层的防渗性能。正常情况下，废、污水不会渗漏和进入地下水，对地下水不会造成污染，因此不再进行正常情况下的预测。

②非正常情况

预测主要针对持续的非正常情况下对地下水的影响进行，根据工程分析，本次评价非正常情况下对地下水的影响主要为：非正常情况下，罐区液碱、双氧水和丙烯酸仓库液体发生泄漏，可能通过地表渗漏；污水回收池池底发生腐蚀、破裂；化粪池池底发生破裂，而导致污水渗入地下影响地下水水质。

非正常情况下，主要预测污染发生后100d、1000d、7300d三个时间节点。

（4）源强确定

在非正常状况下，主要考虑厂区罐区液碱、双氧水和丙烯酸仓库液体发生泄漏；污水回收池池底发生腐蚀、破裂；化粪池池底发生破裂，若发生渗漏处的地下防渗层破坏，则将导致渗漏污染物渗入地下，造成地下水的污染。

源强计算：项目实施运行过程可能影响到地下水的有生活污水、废水回收池废水和罐区泄露的双氧水、液碱、丙烯酸仓库泄漏的丙烯酸。项目生活污水产生量较小，其COD排放量较小，转化为CODMn后其量极小（地下水中CODCr与CODMn换算比例按3:1计），对地下水影响不大，不作预测；废水回收池主要是收集生产废水和初期雨水，污染因子主要是SS，污染物浓度很小，且悬浮固体（SS）在地下水迳流过程中大部分将被地下水介质（淤泥及粘土）所过滤，不作预测；丙烯酸仓库中的丙烯酸主要是外购桶装丙烯酸，其厂家均是规范性生产厂家，采用的桶装包装均合格规范化，其泄漏的可能性极小。因此，项目主要对罐区泄露对地下水质影响进行预测分析。

项目罐区液体渗漏按最大容积罐体泄漏量的1%计。污染物源强计算结果见表4.2-10。

表4.2-10   污染物泄漏源强一览表

| 渗漏点 | 污染物 | 渗漏量1% 污染物质量（kg） |
| --- | --- | --- |
| 双氧水罐（200m3） | 双氧水 | 234 |
| 液碱罐（200m3） | 氢氧化钠 | 339 |

②预测场景

储罐由于开裂或腐蚀等原因出现裂口，泄露的液体抽入液体安全槽，安全槽宽约20m，安全槽基地透水的横截面积等效概化成：长约20m、透水厚度约4.5m的矩形，则透水的横截面积为90m2。

③预测模式

拟建项目不考虑横向弥散，只考虑纵向弥散，池基渗漏作为瞬时污染源注入含水层，采用一维稳定流一维水动力弥散模型进行预测分析，其预测模型如下：

式中：C（x，t）——t 时刻x 处的污染物浓度（mg/L）；

m—注入的污染物质量（kg）；

W——池基底透水的横截面积，m2；

U——水流速度（m/d）；

ne——有效孔隙度，无量纲；

DL——纵向弥散系数（m2/d）；

π——圆周率，取3.14。

④预测结果

将含水层参数、初始条件和边界条件带入水质模型。利用GMS软件，联合运行水流和水质模型，得到各污染物运移的预测结果见表4.2-11~ 4.2-12，至下游距离场区最近的歌远坪村民井（距项目220m）的污染物浓度见表4.2-13。

表4.2-11   罐区污染物运移距离及浓度随时间变化一览表

| X （m） | 污染物运移浓度（mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 双氧水 |  |  | 液碱 |  |  |
|  | 100d | 1000d | d | 100d | 1000d | d |
| 1 |  |  |  | 18.85149 | 0.988218 | 2.31E-14 |
| 10 |  |  |  | 41.81814 | 4.929498 | 1.57E-13 |
| 30 |  |  |  | 0.284004 | 22.96665 | 9.042E-12 |
| 50 |  |  |  | 1.733E-07 | 6.5205 | 3.94E-10 |
| 100 |  |  |  | 9.62136E-41 | 1.35626E-06 | 1.46E-06 |
| 150 |  |  |  | 0 | 7.21602E-21 | 0.0009 |
| 200 |  |  |  | 0 | 9.82422E-43 | 0.106 |
| 300 |  |  |  | 0 | 0 | 7.036 |
| 400 |  |  |  | 0 | 0 | 0.4289 |
| 500 |  |  |  | 0 | 0 | 2.40E-05 |
| 600 |  |  |  | 0 | 0 | 1.23E-12 |
| 700 |  |  |  | 0 | 0 | 5.83E-23 |
| 800 |  |  |  | 0 | 0 | 2.53E-36 |
| 900 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

表4.2-13   敏感点民井预测点污染物浓度结果一览表

| 敏感点 | 渗漏点 | 污染物 | 渗入地下的污染物质量（kg） | 30d | 100d | 1000d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 歌远坪 | 罐区 | 双氧水 | 13.68 | 0 | 0 | 2.44E-10 |
|  |  | 液碱 | 6.84 | 0 | 0 | 1.82E-11 |

总体来看，随着时间的推移污染物的扩散范围在逐渐增大，与此同时地下水中的浓度也在逐渐降低。厂区营运期事故状况下，其周边地下水中SO42-污染物的浓度会有所升高，由于下游歌远坪水井均已停用，改用自来水，因此，对下游居民饮水造成影响很小，拟建项目在运行期必须加强管理，加强对场址各个潜在泄露风险部位的维护、监控工作，加强对周边地下水水质的监测工作，如果发现泄露点必须做好防治工作，切断对地下水环境的污染源。

### 声环境影响分析

（1）噪声源强

根据工程分析，噪声污染主要来源于锅炉、泵类、冷却塔等设备运行过程中产生的噪声。根据类比调查，其单台噪声源强声级在75～90dB(A)。

噪声设备源强及治理后的源强见表4.2-8。

##### 表5.2-8   拟建项目主要噪声源及声级一览表

| 序号 | 项目 | 噪声源 | 采取措施综合噪声 /dB | 安装位置 | 距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东 | 西 | 南 | 北 |
| 1 | 现有 项目 | 冷却塔 | 75 | 冷却塔区 | 135 | 169 | 34 | 77 |
| 2 |  | 电锅炉 | 74.8 | 锅炉房 | 70 | 230 | 110 | 6 |
| 3 |  | 泵类 | 74.8 | 生产车间 | 150 | 77 | 20 | 29 |
| 4 |  | 风机 | 70 | 废气喷淋措施区 | 131 | 169 | 76 | 40 |
| 5 | 扩建 项目 | 燃气锅炉 | 75 | 锅炉房 | 70 | 230 | 110 | 6 |
| 6 |  | 泵类 | 79 | 生产车间 | 150 | 77 | 20 | 29 |
| 7 |  | 污泥压滤机 | 60 | 污水收集池附近 | 128 | 167 | 55 | 58 |

（2）噪声影响预测

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的噪声户外传播衰减计算的方法，其公式如下：

①声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式

Leqg=10lg(1Titi100.1LAi)

式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T  — 预测计算的时间段，s；

ti  — i声源在T时段内的运行时间，s。

②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式

Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb— 预测点的背景值，dB(A)

③户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑距离衰减和厂房隔声，其他因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。噪声靠空间距离的自然衰减，其噪声对距噪声源不同距离下的最大贡献值预测见表4.2-15。

表4.2-15   预测点噪声预测结果一览表

| 项目 | 预测点处贡献噪声值dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 昼间 | 43.0 | 43.3 | 54.9 | 62.7 |
| / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由上表的预测结果可知，在考虑多个噪声源叠加的情况下，项目营运期间，厂区的噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，项目所在区域周边为工业园用地，200m范围内无集中式居民点分布，项目生产时产生的噪声对周边环境影响不大。

为了确保周边环境不受项目产生噪声的影响，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。在采取有效地减振、降噪措施确保厂界噪声达标排放的情况下，项目生产时的噪声对周围环境影响不大。

### 固体废物影响分析

随着工业化进程的加快，固体废物无论产生量或类别都不断增多，在无控制的情况下，固体废物对环境的影响危害程度也益加显示，事实上，环境要素中，河流、空气、地下水、土壤的污染相当一部分是由于固体废物而造成的，特别是一些危险性废物，其潜在威胁更大。

上述固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。因此，必须采用有效处置的方案和技术，首先从有用物料回收再利用着眼，“化废为宝”，既回收部分资源，又减轻处置负荷，对不能回收利用的，应遵循“无害化”处置原则进行有效处置。

（1）危险废物环境影响分析

1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

根据《危险废物贮存污染控制标准》的要求，企业需要建设危废暂存间。本项目所产生的危险废物暂存于备料车间，备料车间占地面积100m2。按《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001) 及修改单相关要求进行设置，采取防扬散、防流失、防渗漏、防风、防雨、防晒等措施。危险废物于危废暂存场分类收集、分区存放，收集的危险废物暂存于备料车间。定期全部交由有危险废物处理资质的单位进行收运处理，并严格执行《危险废物转移联单管理办法》。

具体措施如下：

①危险废物不得与一般固体废物混合；

②危险废物收集后要放置于临时贮存场内保存；

③危险废物分类收集，外包装必须完好无损；

④危险废物应标识有物品名称；

⑤为防止项目对外环境产生不利影响，建设单位须按规范要求专门设置危险废物临时贮存场所；

⑥危险废物临时贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求：

临时贮存场所容量按满足企业存放需求设置；

临时贮存场所贮存场所应设置有警示标志；

临时贮存场所贮存场所周围有安全照明系统，需达到防风、防雨、防晒；

临时贮存场所贮存场所基础必须防渗，地面渗透系数小于10-7cm/s；

贮存场所周围的水沟能及时疏导地面径流；

⑦危险废物临时贮存场所安装门锁且有专人管理，禁止无关人员进入；

⑧危险废物，建议集中收集，派专人管理，交由有资质单位统一处理。

因此，本项目危险废物分类收集、分类贮存，贮存场所风、防雨、防晒、防渗，派专人管理，危废暂存间容量满足贮存要求，定时交由有资质单位统一处理处置，对环境影响较小。

2）危险废物的运输过程环境影响分析

拟建项目危险废物运输由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁布的危险货物运输资质。

拟建项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005]第 9 号）执行。

运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照 GB18597 附录 A 设置标志，运输车辆应按 GB13392 设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。

危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：①装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。②装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。

危险废物的转移应按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求执行：①公司在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，建设单位应当向当地环保部门申请领取联单。②公司应当在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。③公司每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单。每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。④公司应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。⑤危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。⑥接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付公司，联单第一联由公司自留存档，联单第二联副联由公司在二日内报送当地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。

项目危废委托有资质的单位进行处理，危险固废的转移遵从《危险废物转移联单管理办法》的要求，交有持有危险废物经营许可证的单位运输，并填写危险废物转移联单，报当地市级以上环保有关主管部门批准。项目危废的运输委托有相应资质的单位进行运输，运输过程中严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》的要求进行，对周围环境的影响较小。

（2）一般固体废物影响分析

项目一般工业固体废物和生活垃圾控制和处置措施如下：一般固废合理处置；生活垃圾定期交给环卫部门处理。燃煤渣、炉灰及脱硫石膏储存于炉灰库，采用采用混凝土硬化，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。

综上所述，本项目营运期产生的固体废物均可得到妥善处置或综合利用，建设方只要加强管理，做好定点堆放和及时清运工作，防止发生二次污染，固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。

### 土壤环境影响分析

4.2.6.1土壤环境影响类型及途径识别

本项目生产过程中不会引起土壤环境的酸化、盐化和碱化，不属于生态影响型，本项目属于技改项目，只有运营期阶段对土壤环境的影响。运营期环境影响识别主要针对原料储存、反应过程、排放的大气污染物、危险废物对土壤产生的影响等。

污水中的污染物如发生泄漏，主要为点状渗漏，可能会通过下渗污染土壤环境质量，因此属于污染影响型，其污染途径主要为大气沉降和垂直入渗，如表4.2-17所示。

表4.2-17  本项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 |  | 垂直入渗 |  | 其他 |  |
| 建设期 | —— | —— |  | —— |  | —— |  |
| 运营期 | √ |  |  | √ |  | —— |  |
| 服务期满后 | —— | —— |  | —— |  | —— |  |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 垂直入渗 |  |  |  |  |  |

本项目可能污染土壤的情况主要是原辅料储存、车间生产过程中污染物在事故情况下泄漏并垂直入渗进入土壤，由于本项目厂址内具一定坡度，故液体污染物泄漏过程中也存在地表漫流的污染途径。危废暂存间存放的固体危险废物中重金属离子存在垂直入渗进入土壤的污染途径。

生产车间排出的废气经过大气沉降的污染途径对项目周边土壤环境产生影响。

根据项目特点，项目土壤环境影响途径主要为大气沉降和垂直入渗，涉及大气沉降的污染物主要为非甲烷总烃。

4.2.6.2垂直入渗环境影响分析

本项目正常工况下危险废物在有防渗设施的危险废物暂存间内存放并交给有资质单位处置，不会对土壤产生影响；对土壤的潜在污染源主要为物料泄漏或污水泄漏。项目区均已进行了地面防渗，可以有效阻隔泄漏污染物与土壤之间的传播途径。即使假定防渗层完全失效的情况下，污染物完全下渗至土壤，土壤特殊的多孔状结构也会对污染物起到较好的截留、吸附作用。

污染物在土壤环境中的行为主要有吸附、迁移、降解 3 种。一般将进入土壤介质中污染物的存在状态分为3种，即吸附态、气态和溶解态。吸附态污染物基本被土壤固体表面吸附，不发生明显迁移，可分为干态吸附和亚干态吸附。土壤对污染物的吸附截留能力强弱与土壤粒径大小、pH、环境温度、有机质含量等因素有关。前三者的增大对吸附能力有抑制作用，而土壤有机质含量越高，吸附能力越强。气态污染物由空气颗粒吸附携带漂移，可迁移至土层表面较远距离。

存在于水相中的溶解态由于重力作用垂直迁移、由于毛细管力作用发生平面扩散迁移。迁移能力与环境温度、植物根系分布以及土壤类型有关。本项目硫酸储罐及生产装置事故状态下进入土壤环境的污染物主要以气态为主。根据浙江大学毛芳博士的研究成果（《基于数值模型研究污染源类型、土壌质地和毛细管作用对石油烃蒸气入侵风险评估的影响》），不同类型土壤对污染物的吸附能力存在差异，但总体在 0～30cm 深度范围内，其中对蒸气污染物的吸附截留可达 90%以上。总体来看，主要影响土壤表层环境，不会对土壤造成污染。

本项目罐区设有单独围堰并进行防渗处理，在正常情况下液体罐及管道内对土壤环境不会造成影响；当发生与人体泄漏时，泄漏的液体截留在围堰内，对土壤环境影响较小；本项目初期雨水池、事故水池全部位于地面以上，一旦发生物料、废水泄漏，均可及时发现并进行处理。厂区全面进行硬化防渗处理，可有效隔绝土壤污染的途径，总体来看，垂直入渗对土壤环境的影响不大。

# 环境保护措施及其可行性论证

## 6.1 施工期环境保护措施

### 6.1.1大气污染防治措施

（1）扬尘污染防治措施

项目在施工过程中，施工单位拟采取以下措施：

①项目施工期间对可能产生扬尘的搅拌、装卸等施工现场，采取具体的防护措施（周边设置符合要求的围拦、洒水抑尘等），以防止较大扬尘蔓延污染。

②施工单位文明施工，派专人定期对地面洒水并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对环境空气造成影响；

③对施工场地的施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口铺设草垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。

④禁止在起风天气进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，根据施工进度，合理安排建材采购时间，减少建材的露天堆放时间；土料临时堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖；裸露的地面进行硬化和绿化；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖；风速大于 3m/s 时应停止施工。

采取上述措施后，可大大减小施工期扬尘对环境空气的影响。

（2）废气污染防治措施

①运输、施工单位严格使用所排污染物达到国家有关标准的运输车辆和工程机械，严禁使用超标排放污染物的车辆和机械。

②所有车辆和机械定时维修和维护，保证正常运营，减少事故排放。

### 6.1.2水污染防治措施

施工期废水处置不当会对施工场地周围的水环境产生短时间的不良影响，拟对施工期产生的废水采取如下污染防治措施。

（1）在施工期间制定严格的施工环保管理制度，教育施工人员自觉遵守规章制度，并加以严格监督和管理。

（2）对于施工人员的吃住等生活地点统一安排。禁止向项目区域外倾倒一切废物，包括施工和生活废水、建筑和生活垃圾等。

（3）施工人员的生活污水不得随意排放，建简易污水处理设施进行处理达标后，由吸粪车运至皇马污水处理厂处理。严禁随地大小便，以免影响当地的环境卫生和传播疾病。

（4）施工期间，施工场地四周建设排洪沟及排水前的沉砂池，使生产废水及雨水在沉砂池内经充分处理后回用于施工场地。尽量减少雨季施工，避免冒雨施工。

（5）要做好建筑材料和建设废料的管理，加强材料堆放场的防径流冲刷措施，废土、废渣及时清运，不得随意堆放。在工程施工期间，材料堆场不可设置在地势较高处，防止出现废土、渣、废弃建材残留物处置不当导致随地表径流进入地势较矮处。

（6）设备、车辆洗涤水经沉淀池处理后循环使用，禁止此类废水直接外排。

（7）在施工过程中加强对机械设备的检修和维护，以防止设备漏油现象的发生，施工机械设备的维修应在专业厂家进行。

### 6.1.3噪声污染防治措施

项目施工噪声对周围环境的影响虽然是短暂的，随着施工期的结束而自动消除，但施工时噪声值较大，为了最大限度地减轻施工噪声对周围环境的影响，拟采取如下具体噪声防治措施：

（1）施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的规定，合理安排施工计划和施工机械设备组合，禁止高噪声设备在夜间（22：00～06：00）和午间（12：00~14：30）作业。

（2）加强声源噪声控制，尽可能选用噪声较小的施工设备，同时经常保养设备，使设备维持在最低声级状态下工作。对动力机械设备应适时进行维修，尤其是对因松动部件的震动或降低噪声部件的损坏而产生很强噪声的设备，更应经常检查维护。

（3）对一些固定的、噪声强度较大的施工设备，建议建一定高度的空心墙来隔声降噪；对移动噪声源，如推土机、挖掘机等则采取安装高效消声器的措施；

（4）做好接触高噪声人员的劳动保护，采取轮岗、缩短接触高噪声时间、带防声耳塞、耳罩等措施减轻噪声的影响程度。

（5）加强施工管理，严格落实各项减震降噪措施。

### 6.1.4固体废物防治措施

施工期的固体废物主要包括施工土石方、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十六条和第十七条的规定，必须对这些固废妥善收集、合理处置。

（1）对基建工程产生的建筑垃圾和其他固体废物，分类收集并与有关行政管理部门协商送相关的专业填埋场集中处理。

（2）对施工中产生的建筑垃圾集中堆放，在建筑材料堆放地及建筑垃圾堆放地周围建立简易的防护围带，以防止垃圾的散落，并定期清运至有关部门指定的地点处置。对于建筑垃圾中的稳定成分，如碎砖等，将其与施工挖出的土石一起堆放或回填；对钢筋、钢板、木材等下角料分类回收，交废物收购站处理。

（3）项目施工前，负责施工的单位应当向当地市容环境卫生行政主管部门提出申请，经核准并按规定缴纳建筑垃圾处理费，取得《建筑垃圾处置许可证》后，方可施工过程产生的建筑垃圾运至许可证中规定的卸放建筑垃圾的地点统一处置。同时，建筑垃圾交由依法取得《建筑垃圾运输许可证》的单位运输。

（4）对施工场地人员产生的生活垃圾，采用定点收集方式，设立专门的容器加以收集，交由环卫部门统一收集运至垃圾处理场集中处理，禁止随意堆放、倾倒垃圾和固体废物。

### 6.1.5施工期水土保持措施

（1）在建筑物周边修建临时排水沟、沉砂池，以排除积水保证工程建设安全。

（2）在减少雨水外排时携带的土壤、砂粒的流失污染附近地表水，需在临时排水沟集水排入道路排水沟之前设置沉砂池缓流沉砂，以确保场内排水的通畅和环保。遇到降雨较大时，需对主体工程区地基开挖暂时形成的不稳定边坡进行防雨布覆盖。

（3）堆放砂石料等易发生流失的材料时，采取遮盖措施，防止雨水将其冲走流失。

（4）加强对施工人员的宣传教育，增强生态环境保护及防治水土流失意识。并需安排专人对施工环境状况进行日常监督检查，并将水土保持及生态环境保护纳入个人收入考核范围。

（5）合理选择施工工期，施工组织中，在满足施工进度前提下，应尽量将土方开挖施工安排在非汛期，并缩短挖填土方的临时堆置时间，弃土及时回填。

（6）积极关注天气情况，必要时与气象部门联系，避免在雨天施工，暴雨来临前做好临时防护工作。

（7）施工结束后及时进行场地清理平整和场地绿化植物措施，绿地率达到设计中的规划要求。项目完成后及时对水土保持工程及绿化设施进行经常性的维护保养。

项目通过采取水体保持治理措施后，可大大减轻因降雨对堆放地坡面、开挖面的面蚀和溅蚀，有效保护边坡，减少水土流失，改善生态环境，水保治理措施技术经济可行。

## 6.2营运期环境保护措施及其可行性论证

### 6.2.1废气治理措施技术经济可行性论证

（1）聚合反应釜有组织丙烯酸废气处理措施

本环评要求建设单位在聚合反应釜上方设置一根排空管，维持反应釜压力平衡，排空管内设置冷凝回收，反应釜聚合反应挥发的丙烯酸溶于水，与水蒸汽一起经过冷凝后大部分回流至反应釜，剩余的丙烯酸废气经管道引至合成车间东面现有的尾气喷淋净化设施，依托该尾气喷淋净化设施的水喷淋吸收塔处理，利用丙烯酸溶于水的性质，将未能冷凝的丙烯酸通过水喷淋吸收，少量未能吸收的丙烯酸通过15m排气筒有组织排放。

利用丙烯酸溶于水的性质，冷凝回收+水喷淋吸收系统是对丙烯酸污染物常见的处理装置，在技术上可行。

（2）配料过程挥发的丙烯酸废气处理措施

业主单位拟在合成车间设置一套抽风系统（风量为2000m3/h，收集率为60%），通过专用管道将配料挥发的丙烯酸气体引至合成车间东面现有的尾气喷淋净化设施，依托该尾气喷淋净化设施的水喷淋吸收塔处理。因此配料过程挥发的丙烯酸有60%经抽风系统引至喷淋吸收塔处理后经15m高排气筒有组织排放，有40%的丙烯酸气体在合成车间内无组织排放，由于丙烯酸废气无组织挥发量较小，对周边环境影响不大。

#### 6.2.2.2生产废水零排放可行性分析

项目生产过程中废水均可回收用于生产线，不外排。项目外排的废水是生活污水。

生活污水产生量少，水质简单，主要含有有机物和悬浮物等。厂区内职工生活污水经过化粪池处理后排入钦州市钦北区（皇马）污水处理厂处理，不直接排入地表水体。化粪池工艺简单，投资较小，生活污水经化粪池处理后能达到钦州市钦北区（皇马）污水处理厂水质要求，在技术和经济上是可行的。同时，定期检查和疏通污水管道，加强环保设施的维护管理，保证环保设施的正常运转。

目前钦州市钦北区（皇马）污水处理厂已运行，本项目南面道路已敷设有园区雨污管网，项目生活污水经处理后可排园区污水管网，减少了环境风险。

综上所述，本项目污水防治措施在技术经济上是可行的。

### 6.2.3噪声防治措施技术经济可行性分析

项目噪声主要来源于噪声值范围约为75~90dB(A)，通过选用符合我国机械设备噪声标准的设备并采用隔声、消声、减振等降噪措施后，一般可降噪10~20dB(A)。

为了改善操作环境，控制动力设备产生的噪音在标准允许的范围内，在设备选型上，首先选用装备先进的低噪音设备，并采取适当的降噪措施：

（1）机组基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开；风机的进出口安装消音器；

（2）针对管路噪声，设计时尽量防止管道拐弯、交叉、截面剧变和T型汇流；

（3）对与机、泵等振源相连接的管线，在靠近振源处设置软接头，以隔断固体传声；在管线穿越建筑物的墙体和金属桁架接触时，采用弹性连接；

（4）厂区平面布置要优化，合理布局，将高噪声设备尽量布置在远离厂界处，通过距离衰减减轻噪声源对厂界噪声的影响；

（5）设备布置时远离办公区，操作间做吸音、隔音处理；厂区周围及高噪音车间周围种植降噪植物等。

经采取上述措施后，本项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

### 6.2.4固体废物防治措施技术经济可行性分析

固体废物的管理拟遵循以下几点原则：①实行“三化”原则：固体废物实行减量化、资源化、无公害化；②全过程管理的原则：是指对固体废物从产生、收集、储存、运输、利用直到最终处置的全部过程实行一体化的管理；③分类管理的原则：针对不同的固体废物制定不同的对策和措施；④污染者负责的原则：产品的生产者对其产生的固体废物依法承担污染防治责任。

根据国家危险废物名录，本工程产生的危险废物储存危险废物暂存间，按《危险废物贮存污染控制标准》建设，必须做到防风、防雨、防晒；在原料库衬里上设计、建造沥滤水收集清除系统；应设计建造径流疏导系统和雨水收集池；并在该场所设置一定高度的截留堤和导流渠，截留堤可防止雨水进入库内堆存处，也能防止库内的危废泄漏外流。同时，建设单位必须按GB18597-2001第7、8、9条之规定加强含锌废渣贮存设施的运行和管理，运输危险废物的车辆要采取防扬散、防流失、防渗漏等防止污染环境的措施。

建设项目必须强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固体废物在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关工作，并进行有效处置。建立完善的规章制度，降低危险废物对周围环境的影响。

综上，在建设单位严格按照本报告提出的固体废物处理措施的情况下，项目所产生的固体废物处理率预计达到100%，妥善处理后对环境影响甚微。因此，本项目固废污染防治措施可行。

6.2.7拟建项目环保措施投资情况

拟建项目环境保护措施投资情况汇总于表6.2-1。

表6.2-1  本项目环境保护措施投资情况一览表

| 污染源 |  | 治理项目 | 环保治理内容 |  | 预期治理效果 | 资金 (万元) | 实施计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废水 | 初期雨水 | 设置初期雨水收集池、初雨水处理设施 |  | 满足GB31573-2015要求 | 利用现有 |  |
|  |  | 生活污水 | 化粪池 |  | 满足GB31573-2015要求 | 利用现有 |  |
|  |  | 应急设施 | 事故应急池 |  | 防止非正常排放 | 利用现有 |  |
|  | 废气 | 废气 | 水喷淋措施 |  | 达标排放 | 25 |  |
|  | 噪声 | 噪声污染防治 | 选低基础减振、建筑物隔声屏蔽、合理布局等 |  | 确保厂界噪声达标 | 8 |  |
|  | 固废 | 一般固废 | 综合利用、合理处置 |  | 综合利用 | 利用现有暂存设施 |  |
|  |  | 危险废物 | 委托有资质单位进行处置 |  | 综合利用 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 由环卫部门集中收集处理 |  | 无害化处理 |  |  |
|  | 地下水 | 防止地下水污染措施 | 增设地下水监测井 |  | 避免地下水污染 | 10 |  |
|  | 生态 | 绿化 | 植树种草、绿化景观等 |  | 改善生态环境，减轻环境污染 | 利用现有 |  |
|  | 环境风险 | 风险防范 | 围堰设施、事故应急设备配备、编制应急预案 |  | 将环境风险降低到最低 | 30 |  |
| 环境影响报告书编制及评估、环境监测、环境保护设施验收等 |  |  |  |  | 符合规范要求 | 20 |  |
| 合 计 费 用 |  |  |  | 73万元 |  |  |  |

# 7 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，其主要任务是估算建设项目需要投入的环保投资和所能收到的环境保护效果。因此，在环境经济损益分析中，除需计算用于控制污染所需投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效。

然而，经济效益比较直观，很容易用货币直接计算，而污染影响带来的损失一般是间接的，很难用货币直接计算。因此，目前环境影响经济损益的定量分析难度是较大的，本项目环境经济损益采用定性与半定量相结合的方法进行简要分析。

## 环保设施内容及投资概算

依据《建设项目环境保护设计规定》的有关内容，环保设施划分的基本原则是，凡属于污染治理环境保护所需的设施、装置和工程设施，属生产工艺需要又为环境保护服务的设施，为保证生产有良好环境所采取的防尘、绿化设施均属环保设施。该项目环保投资主要包括废气治理、隔音降噪以及固废处置等设施。该项目环保设施及环保治理费用估算见表.1-1。

表7.1-1  项目环保治理设施投资估算一览表

| 治理对象 | 环保措施名称 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 集气罩、风管、水喷淋系统等 | 25 |
| 噪声 | 隔声减震装置、隔声罩等 | 8 |
| 固废 | 一般固废暂存区（利旧） | —— |
| 地下水 | 增设地下水监测井 | 10 |
| 防渗措施 | 厂区分区进行防渗（利旧） | —— |
| 环境风险防范措施 | 围堰设施、事故应急设备配备、编制应急预案等 | 30 |
| 厂区绿化 | 利旧 | - |
| 环境影响报告书编制及评估、环境监测、环境保护设施验收等 |  | 20 |
| 合计 |  | 73 |

该项目总投资5000万元，其中环保投资约为73万元，占项目总投资的1.446%。根据该项目的排污情况，环保设施能够满足生产需要。

## 环境效益分析

本项目采取环保措施产生的环境效益主要有以下几个方面：废气处理装置对生产工艺废气的处理，减少了大气污染物的排放；通过对噪声设备等进行降噪处理，确保厂界噪声达标。因此，本项目环保设施投入运行后，将使污染物排放量显著降低，减少对环境的危害。

## 经济效益分析

本项目建成投入运行以后，每年将新增：产值2000万元，利润1500万元，税收375万元。项目建设对钦州市钦北区国民收入再分配做出积极的贡献，经济效益显著。

## 社会效益分析

该项目的建设将有效的推动当地经济的发展，为当地剩余劳动力提供就业机会，具有较好的社会效益。

## 小结

本项目所产生的经济效益显著，社会效益明显，各项环保措施能较大限度地减少或减缓项目对环境产生的不利影响，并同时产生经济效益。因此从环境经济角度来看，本项目是合理可行的。

# 环境管理与监测计划

## 环境管理

为了对项目环境保护工作进行统一有效的管理与监督，建立强有力的环境管理体制，必须建立健全环境保护管理和监督机构，明确各相关机构的具体职责和分工，同时制定全面完善的环境管理制度、措施和计划，实行统一管理，以利于环境的保护与可持续发展。

### 环境管理计划

环境管理计划要从项目建设全过程进行，从施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程中。项目建设期由建设单位负责监督施工单位实施，营运期由建设单位负责实施环境管理计划；营运期的环境管理由钦州市生态环境局负责实施环境管理监督计划，环境监测由有资质的单位负责实施环境监测计划。项目环境管理见表8.1-1。

表8.1-1   项目环境管理计划一览表

| 主要环境问题 |  |  | 环境管理要求 | 实施机构 | 管理机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正常工况 | 废气 | 密切注意项目废气排放动态，加强车间通风排气。 | 企业环保部门 | 建设单位、钦州市生态环境局 |
| 2 |  | 废水 | 密切注意企业的废水处理系统的运行情况，维护好应急设施，防止废水未经处理直接回用。 | 企业环保部门 | 建设单位、钦州市生态环境局 |
| 3 |  | 噪声 | 选用低噪声设备，做好减震、隔声措施，确保厂界噪声达标，降低生产作业时的噪声影响。 | 企业环保部门 | 建设单位、钦州市生态环境局 |
| 4 |  | 固废 | 进行分类收集处理，及时综合利用或合理处置，未能及时处理的需科学管理，切忌胡乱堆放。 | 企业环保部门 | 建设单位、钦州市生态环境局 |
| 5 |  | 环境 风险 | 加强生产区及运输贮存防范措施，配备事故应急设备配备、编制应急预案等。 | 企业环保部门 | 建设单位、钦州市生态环境局 |
| 6 | 非正常工况 | 废水 | 采取应急措施，停止生产活动，对设备进行检查、更换处理。 | 企业环保部门 | 建设单位、钦州市生态环境局 |
| 7 |  | 环境 风险 | 采取应急措施，检查泄漏点，及时防范和处理。 |  | 建设单位、钦州市生态环境局 |
| 8 | 环境监测 |  | 按环境监测技术规范和环境保护部颁布的监测标准、方法执行。 | 环境监测部门 | 建设单位、钦州市生态环境局 |
| 9 | 污染事故 |  | 一旦发生污染事故时，应根据具体情况相应增加受污染介质的监测频率，并进行追踪监测。 | 环境监测单位 | 建设单位、钦州市生态环境局 |

### 污染物排放管理

为确保建设项目运营期各项污染物的达标排放和有效保障职工和周边居民的身体健康，拟给出污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求，并提出建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台账的相关要求，明确各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划。

（1）污染物排放管理要求

为预防和控制污染，减少污染物的排放，为了公司的可持续发展，给员工提供一个清洁、舒适的生活和工作环境，企业提出污染物排放管理要求，其内容包括：

①环境方针：预防和控制污染，减少污染物的排放；遵守法律法规和其他要求，做到守法经营；持续改进公司环境行为，为不断提高环境质量而努力。

②在生产过程中，严格执行“三同时”制度。

③严格贯彻执行国家制定的各项环境保护法律法规，根据本公司的实际情况，执行公司所在地的污染物排放标准。

④确保废水处理系统安全可靠，正常有效工作，发挥其技术特性，减少故障，确保系统高效率、长周期、安全经济运行。

⑤固体废物必须分类管理。

⑥项目工业噪声，必须符合国家规定的工业企业厂界环境噪声排放标准。

⑦环保主管部门定期组织环保培训教育工作，逐步增强全体员工的环境保护意识。

⑧环保主管部门建立监督巡查管理制度，指定监督巡查管理规范，加强对各环境因素的监督和管理，定期通报公司的环境状况及上报公司负责人。

⑨保持“三废”操作记录，运行台账的完整性和准确性。

在对污染物排放进行管理的同时，建设单位应向社会公开以下信息内容：项目运营产生的主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况等，接受社会监督。

### 环境管理机构及环境保护防治措费用保障计划

#### 环境管理制度和组织机构

结合国家有关环保法律、法规，以及各级环保主管部门的规章制度、管理条例，建立相应的环保管理制度，严格执行“三同时”的管理条例，严格做到达标排放，健全污染处理设施管理制度，保证处理设施能够长期、稳定、有效地进行处理运行，并制定各级岗位责任制，编制操作规程，建立管理台帐。

依据我国的制度，企业的法人代表是企业环境保护工作的负责人，该公司组成以总经理为首的环境管理机构，并由一名副总分管环保工作。下设生产技术处负责环保工作，由技术或管理人员专(或兼职)协助分管经理抓企业的环保工作。

本项目应设置完善的环境保护管理机构，其主要职责如下：

(1)根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定全厂环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

(2)负责全厂环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

(3)负责环境监测工作，及时掌握厂区污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

(4)负责职工环保宣传教育工作及检查、监督各岗位环保制度的执行情况；

(5)制定污染事故的防范措施，组织事故情况下污染控制工作。

#### 环境管理台账

环境管理台账内容主要包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染治理设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息。根据项目实际情况，项目环境管理台账记录内容具体如下：

- 基本信息管理台账

表8.1-3   排污单位基本信息表

| 单位 名称 | 生产经营场所地址 | 行业 类别 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | 产品 名称 | 生产 工艺 | 生产 规模 | 环保 投资 | 环评批 复文号 | 竣工环保验收文号 | 排污许可证编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 生产设施运行管理信息台账

表8.1-4   生产设施运行管理信息表

| 生产设施名称 | 编 码 | 生产设施型号 | 主要生产设施规格参数 |  |  | 设计生产能力 |  | 运行状态 |  |  | 生产负荷 | 产品产量 |  |  |  | 原辅料 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 设 计 值 | 单 位 | 生产能力 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 |  | 中间产品 | 单位 | 终产品 | 单位 | 名称 | 种类 | 用量 | 单位 | 有毒有害元素成分及占比 | 来源地 |

（3）污染治理设施运行管理信息

①废气处理设施运行记录台账

表8.1-5   废气处理设施运行管理信息表

| 治理设施名称 | 编码 | 治理设施类型 | 主要治理设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 |  |  |  | 排气筒高度 | 排口温度 | 压力 | 排放时间 | 副产物 |  | 药剂情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 烟气量 | 污染因子 | 治理效率 | 数据来源 |  |  |  |  | 名称 | 产生量 | 名称 | 添加时间 | 添加量 |

②废水处理设施运行记录台账：

表8.1-6   废水处理设施运行记录台账表

| 治理设施名称 | 编码 | 治理设施类型 | 主要治理设施规格参数 |  |  | 运行状态 |  |  | 污染物排放情况 |  |  |  |  | 污泥产生量 | 处理方式 | 药剂情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 设计值 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 出口流量 | 污染因子 | 治理效率 | 数据来源 | 排 放 去 向 |  |  | 名称 | 添加时间 | 添加量 |

③一般固体废物暂存点运行记录台账

表8.1-7    固体废物暂存点运行记录台账表

| 固体废物暂存点名称 |  |  | 记录内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暂存点编号 | 暂存点位置 | 面积（m2） | 固废名称 | 暂存危废量 | 暂存入库时间 | 清运量 | 清运出库时间 | 去向 | 记录人 | 备注 |

④污染治理设施异常时管理台账

表8.1-8    治理设施异常情况信息表

| 治理设施名称 | 编号 | 非正常 时刻 | 恢复（启动）时刻 | 污染物排放情况 |  |  | 事件原因 | 是否报告 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染物名称 | 排放浓度 | 排放量 |  |  |  |

（4）监测记录管理信息

按照HJ819及各行业自行监测技术指南规定执行，监测质量控制按照HJ/T373和HJ819等规定执行。

#### 环境保护防治措费用保障计划

为了加强项目在运营过程中环保设施运行的监督管理，保障周边环境不受拟建项目的影响，特制定环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划。

（1）环保领导小组必须设立安全生产资金管理部门或专管人员，编制环境保护设施、措施费用使用计划，并把计划报告和使用情况报送项目部审核审批，建立专管账户及管理台帐，主要包括环保治理措施的投资费用、运行维护费用、监测费用等。

（2）项目部领导对环境保护费用计划的合理性、实用性进行审核，批准后的费用计划，由环保组织机构执行。

（3）环境保护费用由财务统一管理，专户核算，费用使用由副厂长审批，副厂长根据环保相关负责人按计划予以落实，要做到转款专用，并建立专门台账和使用说明，按时足额支付，不能擅自更改，不得挪作他用，保证所需资金及时、足额到位，年度结余下年度使用，当年计提环保费用不足时，超出部分按正常成本费用渠道列支出。

（4）对环境保护费用的监督、管理列入议事日程，将费用计划的执行情况和效果以及在执行过程中存在的问题，及时调整，并按有关规章制度进行处理和上报。

## 环境监测管理

### 监测方法与计划

本项目营运期对环境有一定的影响，为了有效地控制污染，保护环境，了解建设项目的排污情况和环境质量，及时报告有关管理单位和部门，确保建设项目运营期各项污染物的达标排放和职工、周围工作人员的身体健康，根据监测的数据制定政策，改进或补充环保措施，防止污染事故的发生，使该项目对环境的影响降到最低的程度。建设单位可委托有相关监测资质的单位进行监测。

#### 环境监测职责

（1）编制环境监测年度计划和财务预算，制定健全的各种规章制度。

（2）按有关规定编制项目的环境监测报告与报表，并负责呈报工作。

（3）参加项目的污染事故调查与处理。

#### 监测方法

采用国家规定的监测采样和分析化验方法，评价标准执行本评价批复的国家标准。

#### 监测计划

（1）环境监测计划

为了有效地了解项目的排污情况和环境质量，及时报告有关管理单位和部门，确保建设项目运营期各项污染物的达标排放和职工、周围居民的身体健康，建设单位要承担环境监测计划中日常监测任务，需成立监测室，配置必要的环境监测设备，因技术力量或仪器所限暂时难以实施监测的项目，委托有相关监测资质的单位进行监测。监测项目针对行业的生产特点、污染物排放特征及污染物测试手段的可靠性进行确定。

参考《排污单位自行监测技术指南 总则(HJ 819-2017)》和《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（HJ1035—2019）企业自行监测的内容主要为污染物排放监测、周边环境质量影响监测。具体环境监测计划如表8.2-1：

表8.2-1    项目环境监测计划表

| 时段 | 监测要素 |  | 监测点位 | 监测因子 | 时间与频率 | 监测单位 | 管理单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 污染源监测 | 废气 | 挥发窑废气排放口，含挥发窑废气及镉熔铸废气 | SO2、NOx、颗粒物 | 例行监测，每季度一次 | 建设单位 | 建设单位 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 例行监测，每季度一次 | 有监测资质的单位 | 建设单位、钦州市生态环境局 |
|  |  |  | 厂界处 | 非甲烷总烃 | 例行监测，每季度一次 | 有监测资质的单位 | 建设单位、钦州市生态环境局 |
|  |  | 废水 | 污水排放口 | COD、BOD、 SS、NH3-N | 每季度一次 | 有监测资质的单位 | 建设单位、钦州市生态环境局 |
|  |  | 噪声 | 各场界 | 连续等效A声级 | 半年一次，每次2 天，昼、夜各1 次 | 有监测资质的单位 | 建设单位、钦州市生态环境局 |
|  | 环境质量监测 | 地下水环境 | 场地上游（东北面）、项目厂区西南面、项目场地下游（南面）各设1 个监测点位。 | pH、Zn、Pb、Cd、As、Sn、硫酸盐 | 半年1次 | 有监测资质的单位 | 钦州市生态环境局 |
|  |  | 土壤 | 原料库周围、罐区周围、厂区南面个设置1个监测点 | 砷、镉、铬、铜、铅、汞、pH值 | 每5年一次 | 有监测资质的单位 | 钦州市生态环境局 |

（2）做好监测质量保证与质量控制

建设单位应建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。

（3）监测数据保存及监测信息反馈

建设单位应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。同时，对监测结果应及时统计汇总，上报有关领导和主管部门，如发现监测结果有异常，应及时反馈生产管理部门，并迅速查找原因，及时、妥善解决。

#### 监测工作保障措施

（1）组织领导实施

建设单位应根据本单位自行监测的工作需求，设置监测机构，配备专业监测人员，建立自行监测质量体系；或根据实际情况委托有资质的环境保护监测单位进行环境监测，但应对监测机构的资质进行确认，并安排相关人员配合并做好相关记录。

（2）技术保证措施

为了确保监测质量，监测人员必须持有相应的资格证书或上岗证书。

## 环境监理

为了落实拟建项目“三同时”制度，监控项目建设期的污染防治措施及营运期各项污染防治措施的建设情况，建设单位应当委托具有环境保护设施监理能力的监理单位对建设项目环境保护设施的施工和环境保护措施的落实进行技术监督。

为了落实本项目的各项环保措施和环境管理方案，对建设工程施工期生态保护及预防污染措施进行技术监督，同时对为营运期配套的“三同时”落实情况实施全过程的监督管理，确保建设工程环境目标的实现，本项目应在设计、施工阶段委托具有环境工程监理能力的单位进行环境监理，完工后的环境监理报告作为工程竣工环保验收的依据。

由业主委托具备工程环境监理能力的监理单位，在项目开工建设到竣工环保验收时段内，对建设项目环境保护工作实施全面的检查和技术监督，工业类项目的主要内容包括以下方面：

环保工程“三同时”监理。核查建设内容与污控措施是否与环评内容一致。按照环保主管部门批复的环保工程设计文件和进度安排，监理环保工程建设是否符合“三同时”要求；各类污染源是否按照要求处理排放。

施工废水和生活污水的处理措施监理。对施工和生活污水的来源、排放量、水质控制指标、收集与处理设施的建设过程和处理效果等进行监理，检查和监测是否达到了批准的排放标准。

固体废物处理措施监理。保证施工过程的弃土弃渣和其它废弃物得到妥善合理的处置，保证工程现场清洁整齐，不污染环境。

大气污染防治措施监理。保证施工过程的废气和粉尘达标排放，施工区域及其影响区域达到规定的环境质量标准。

噪声控制措施监理。按照环评和设计要求对施工噪声进行防治，保证施工区域及其影响区域的噪声环境质量达到相应的标准。

环境监测等环评文件提出的其它环保措施监理。落实必要的施工期环境监测，并为环境监理提供必要的监测数据，保证环境影响评价文件提出的其它环保对策措施的有效实施。

协助业主处理施工过程出现的重大环境事故。

工程完工后，由环境监理单位编制工程环境监理报告书，作为竣工环保验收资料。

## 信息公开

建设单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，并制定专人负责本单位环境信息公开日常工作。建设单位可以在统一公开平台或其他方式公开环境信息，但发布的环境信息须一致，且对自行发布的环境信息的真实性、准确性负责。建设单位应公开的环境信息如下：

基础信息：单位名称、统一社会信用代码、法定代表人、生产地址、联系方式等。

排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、排放标准及超标排放情况。

防治污染设施的建设和运行情况。

监测数据信息：对主要污染物及特征污染物的排放浓度和总量等信息采用手工监测的，应在完成自行监测的次日进行信息公开；采用自动监测方式监测的，建设单位应与统一公开平台的数据接口，实现数据即时公开；对于监测浓度和总量超过国家或地方污染物排放标准、排污许可证规定的，应在3日内向社会公开超标原因、应对措施等。

其他应当公开的环境信息。

# 环境影响评价结论

## 建设项目的建设概况

拟建项目位于钦州市河东工业区皇马工业园四区，总投资5000万元，广西红墙新材料有限公司决定新增部分生产线，并往西面扩大厂区面积。本次环境主要扩建内容包括：原厂区增设1条年产4.5万吨的聚羧酸合成生产线，1条年产1万吨的PN生产线，1条年产0.5万吨的功能小单体生产线，1条年产1万吨的速凝剂生产线，1条年产1万吨的脱模剂生产线，1条年产0.3万吨的纳米早强剂生产线；新增地块厂区设1条年产3万吨的聚羧酸合成生产线，1条年产1万吨的PN生产线，1条年产2万吨的速凝剂生产线，1条年产2万吨的脱模剂生产线。

### 技改情况：本项目分别在聚羧酸合成车间、PN生产车间和储罐区进行技术改造，如下：

（1）聚羧酸合成车间生产线

①将原聚羧酸生产线上的1台6300L釜更换为1台20吨不锈钢材质合成釜，将35吨的中和釜改为不锈钢合成釜（拆出的旧釜封存），采用自动化控制生产。

②将原融萘车间设备拆除，原融萘车间西面作为聚羧酸配料房，并安装2台20m3粉剂溶料搅拌罐，用于固态聚羧酸的溶解；原融萘车间东面作为速凝剂车间。

③将6300L搪瓷釜（现作B料滴加罐用）改为功能性单体合成釜。

④将闲置萘系生产线的A2磺化釜改为10吨纳米早强剂釜。

（2）PN生产车间生产线

①在PN生产车间旁的安装2台氧化罐和1台过滤机。

②把4.5吨溶糖搅拌罐改为10吨的溶糖罐。

（3）储罐区

①把Y07罐拆除，改为200m3不锈钢罐用于存放单体罐。

②将一个闲置的50m3碳钢成品罐改为不锈钢罐用于存放PN车间使用的液碱罐。

③将双氧水罐容积改小、管道改造、钝化处理。

④将原有的2台25m3硫酸和甲醛地罐改为HA储罐。

⑤把脂肪族车间及其南面车间原材料地罐房改为丙类仓库。

（4）配套1台1吨天然气锅炉，安装于原锅炉房。

（5）污水回收池北面增设1台压滤机。

## 环境质量现状

（1）环境空气质量现状

根据《2019年钦州市环境质量状况公报》结果，项目所在区域为环境空气质量达标区；根据特征因子监测数据表明，大气监测点的非甲烷总烃小时值均达到《大气污染物综合排放标准》详解中限制要求，项目所在区域环境空气质量良好。

（2）地表水环境质量现状

根据钦州市生态环境局网站公布的《2019年钦州市环境质量状况公报》，2019年，钦州市境内共监测了12个地表水断面（包括国控、区控和市控断面），断面水质优良比例为75.0%。其中，钦江水质为中度污染，断面水质优良比例为62.5%，主要超标因子是氨氮、总磷、溶解氧；大风江水质为良好，茅岭江水质为优。

大埠河监测断面各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；太平河除氨氮超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。太平河氨氮超标的原因主要为沿线村庄的生活污水目前还未截流进入污水处理厂处理，暂时通过太平河排放，导致太平河氨氮、超标，目前钦北区（皇马）污水处理厂已经建成，建议相关部门加快居民生活污水的截流工程。

（3）地下水环境质量现状

项目区域地下水化学类型主要为HCO3-Ca-Na型水，根据评价结果可知，5个监测点位有1个点pH值超标，有1个点总大肠菌群超标。pH超标主要是区域性地质因素造成；总大肠菌群指标超标的原因为受附近生活污染源影响所致。

（4）声环境质量现状

场址区域环境噪声各监测点中，昼间、夜间监测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的边界外声环境功能区3类标准要求，项目所在区域环境噪声质量现状较好。

（5）土壤环境质量现状

根据监测结果及评价结果可知，各土壤监测点位监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地筛选值要求。

## 污染物排放情况

### 废水

本项目生产用水实现循环使用，最大限度做到水综合回收利用，不外排；初期雨水经预处理后回用于生产，不外排。项目不新增员工，生活污水排放量不变，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，经化粪池处理达到钦州市钦北区（皇马）污水处理厂进管要求，进入钦州市钦北区（皇马）污水处理厂处理。

### 大气污染物排放情况

项目完成后营运期主要废气污染源为锅炉烟气、生产废气等有组织排放的废气，以及无组织排放废气。锅炉烟气直接通过8m烟囱高空排放；生产废气经收集后通过水喷淋措施处理后高空排放。锅炉烟气颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放速率分别0.021kg/h、2.96×10-5kg/h、0.138kg/h；生产废气排放速率0.045kg/h，无组织废气排放速率为0.063 kg/h。

### 噪声和固体废物

项目增加的噪声源强在75～90dB（A）之间。经采取相应措施后可使本项目场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

拟建项目工业固体废物主要包括废包装袋、实验室试块、污水回收池污泥、废钯碳催化剂、废丙烯酸桶、员工生活垃圾等，其中废包装袋约为0.1t/a；实验室试块0.05t/a，

污水回收池污泥废丙烯酸桶0.2t/a；项目不新增员工，无新增生活垃圾产生；废钯碳催化剂约为0.003t/a，约废丙烯酸桶为0.8t/a。

## 主要环境影响

### 地表水环境影响评价结论

本项目生产废水实现循环使用，最大限度做到水综合回收利用，不外排；初期雨水经处理后回用于生产，不外排，对周围水环境影响较小。生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，进入钦州市钦北区（皇马）污水处理厂处理，对周边水环境影响不大。项目废水占钦州市钦北区（皇马）污水处理厂设计污水日处理量的比例很小，不会对污水处理厂造成太大的负荷影响。

### 大气环境影响评价结论

项目完成后营运期主要废气污染源为锅炉烟气、生产废气等有组织排放的废气，以及无组织排放废气。根据AERSCREEN模式估算，技改项目大气污染物的最大地面浓度占标率为8.58%，小于10%，污染物最大落地浓度占标率较小，技改项目的建设对大气环境影响较小。

### 地下水环境影响评价结论

在正常工况下，项目无生产废水外排，项目生活污水经处理后排入市政污水管网，厂区内实行雨污分流，厂区对废水回收池、储罐区以及固废贮存间等地面均设防渗地面，同时，加强环保设施的维护和管理，防止物料的跑冒滴漏，并加强厂区防渗、防腐设施的检查、维修，确保防渗防腐效果。通过采取以上预防措施后，不会对地下水造成污染影响。

项目在运行期必须加强管理，加强对场址各个潜在泄露风险部位的维护、监控工作，加强对周边地下水水质的监测工作，避免废水渗漏对地下水环境造成影响。

### 声环境影响评价结论

本项目厂界环境噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，厂区周围200m范围无声环境敏感点，项目对区域环境质量影响较小。

### 土壤环境影响

项目所在区域土壤环境受本项目大气沉降影响和罐区泄漏，主要影响因素为非甲烷总烃等，当发生液体泄漏时，泄漏的液体截留在围堰内，对土壤环境影响较小。因此，本次评价认为，本项目对大气评价范围内土壤污染影响环境可接受。

### 固体废物环境影响评价结论

本项目固体废物主要包括危险废物、一般工业固废和生活垃圾。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部2013年第36号）进行暂存和管理、运输，暂存于危废暂存间内，交有资质的单位处置；一般工业固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）进行暂存和管理、运输；生活垃圾临时贮存点做好分类收集、防风、防雨、防渗漏措施，当天由环卫部门处理，各类固体废物均得到了妥善的处置，对周围环境造成影响很小，满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关要求。

## 公众意见采纳情况

根据广西红墙新材料有限公司编制的《广西红墙新材料有限公司生产混凝土减水剂及功能性外加剂改扩建项目公众参与说明书》，公众参与以张贴公告、网站公示、媒体公告的形式听取评价范围内有关单位及群众代表对项目建设的意见和建议。

环评公示期间，没有收到反对意见，但不可忽视项目存在的水、大气、固体废物、噪声等方面的污染因素，要求建设单位从思想上、工艺技术上和环保措施落实上引起高度的重视，采取相应的、切实可行的落实环保措施，真正减小工程对环境的污染和对公众的不利影响。

## 环境影响经济损益分析

本项目所产生的经济效益显著，社会效益明显，各项环保措施能较大限度地减少或减缓项目对环境产生的不利影响，并同时产生经济效益。从环境经济观点的角度看，项目是合理可行的。

## 环境管理与监测计划

本项目制定系统科学的环境管理与监控计划，根据本项目的环境要求，遵守相应的法律法规，识别其环境因素，建立并实施一套环境管理制度，明确环保管理的组织机构和各自职责，使环境管理制度发挥作用。

本项目投产后排放废气、废水、噪声等拟按照本评价的环境监测计划进行监测，并加强厂区内的环保管理。

## 综合评价结论

项目符合国家产业政策的要求，对发展循环经济具有积极作用和重要意义。技改后，项目废气、废水等全部采取有效措施进行处理，均能够做到达标排放；污染物排放总量均符合总量控制指标的要求。因此本评价认为，在严格执行国家各项环保规章制度，全面贯彻清洁生产的原则，并切实落实本报告书所提出的各项污染物防治措施，在企业生产运行过程中，建设单位应确保环保资金的投入量和合理使用，使“三同时”工作落到实处。保证环保设施正常运转的前提下，环境保护的角度上看，项目的建设是可行的。

## 要求与建议

（1）加强管理，建立相关的规章制度及档案，严防污染事故的发生。加强场内区环保设施的日常管理，对各种污染物排放点进行实时监控和调整。

（2）认真树立环保意识，做好“三废”排放处理工作，不得乱排乱放，不得随意倾倒和焚烧垃圾。

（3）施工单位有专人负责施工污染控制工作，实行项目环保工作责任制。确保建设资金的投入，加快施工进度，缩短施工期以减轻施工期的环境影响。

（4）加强环境管理和宣传教育，提高全厂工作人员环保意识；

（5）加强对设备的日常维护、检查，及时发现事故隐患。

（6）项目应落实环境管理和监测计划，及时发现并处理环境污染问题，避免污染事故的发生。